会环发〔2021〕56号

白银市生态环境局会宁分局

关于会宁县祖厉河生态长廊建设康家河至张湾段

河道治理及河滩生态恢复项目环境影响报告表的

批复

会宁县水利建设管理站：

你单位报来的《会宁县祖厉河生态长廊建设康家河至张湾段河道治理及河滩生态恢复项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。我局组织有关专家对《报告表》进行了技术审查。环评单位根据专家组审查意见对《报告表》进行了补充、修改。经局务会审查通过，现批复如下：

- 一、该项目治理范围为：祖厉河城区段综合治理二期工程末端下游4km处开始至柴门小学段。主要包括河道治理和土地平整，综合治理河道5.40km，左右岸各新建堤防5.40km，设计防洪标准为10年一遇，护坡采用现浇C20砼护坡和现浇C25钢筋砼网格护坡。左右岸堤顶各设2.5m 宽人行道，右岸人行道外侧设5.0m宽行车道，路面采用水泥路面。对现有的4座过水路面重建，过水路面位置、宽度与现有过水路面一致。堤顶路外侧各新建排水渠1条。新建上下堤踏步22处，设千米里程碑10个，百米桩108个，警示牌22个，新建堤防外侧至现状古河道之间平整河滩地1600亩。项目总投资12280.77万元，其中环保投资22万元，环保投资占总投资0.18%。项目在全面落实各项生态保护措施的前提下，对周围环境影响较小，项目建设可行。

- 二、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施，在项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

- 1、做好大气污染防治工作。施工期间应严格落实“六个百分百”施工扬尘防控措施，施工运输车辆应加盖防尘布，施工便道硬化、洒水等降尘处理，对物料堆场用篷布遮盖。

- 2、做好废水处理工作。混凝土养护废水、设备清洗废水、基坑排水经临时防渗沉淀池处理后，用于道路抑尘用水，不得外排。

- 3、加强噪声污染防治工作。 合理安排施工时间，使用低噪声设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

- 4、落实各项固体废物处置措施。生活垃圾集中收集后送垃圾填埋场处置；淤泥运至生活垃圾填埋场处置；建筑垃圾统一运往城建部门指定位置处置。

- 5、做好生态保护工作。做好取土场、料场、施工营地、施工便道的生态恢复工作。项目施工场地不设水泥堆场和混凝土搅拌区，所需材料均外购。

三、如项目的性质、规模、地点、采用的工艺等发生重大变动，或项目经审批后，五年内未开工建设，环评文件须报我局重新审批。

四、项目竣工后，建设单位须按相关法律法规要求开展项目竣工环境保护验收。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

白银市生态环境局会宁分局

2021年6月22日

白银市生态环境局会宁分局                 2021年6月22日印发