- 建设项目环境影响报告表

- （生态影响类）

项目名称：会宁县乡村振兴李家塬供水工程

建设单位（盖章）：会宁县水利建设工作站

编制日期：2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 会宁县乡村振兴李家塬供水工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-620422-76-01-043512 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王小东 | 联系方式 |  | 13649304997 |
| 建设地点 | 会宁县河畔镇西南部李家塬 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点：104度56分54.75120秒，36度8分22.69680秒 终点：104度52分1.23600秒，36度5分53.53080秒 一泵站：104度55分49.55880秒，36度8分11.06880秒 二泵站：104度54分30.82680秒，36度7分44.24520秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利；125灌区工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 11.67km |  |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 会宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 会发改发【2020】502号 |  |
| 总投资（万元） | 19005.21 | 环保投资（万元） | 31 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.16 | 施工工期（月） | 6 |  |
| 是否开工建设 | □否 R是：本项目于2021年3月开始建设，还未建设完成 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，具体如下： 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部： 引水工程：全部（配套的管线工程除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可熔岩底层隧道的项目. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水源保护区、以居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目. 大气; 油气、液体化工码头；全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能区的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路，人行天桥，人行地道）；全部. 环境风险; 石油和天然气开采；全部； 油气、液体化工码头；全部； 原油、成品油、天然气管道（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）；全部. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区、或环境影响单位涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 结合项目实际情况，对比《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，因此本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析： 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于国家鼓励类项目中“二、水利--14、灌区及配套设施建设、改造”，该项目的建设符合国家产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析： ①生态保护红线 为加快推进全国生态保护红线划定工作，环保部、国家发改委联合发布了《生态保护红线划定指南》。生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。根据科学评估结果，将评估得到的生态功能极重要区和生态环境极敏感区进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域以及其他有必要严格保护的各类保护地。除禁止开发区域以外，各地可结合实际情况，根据生态功能重要性，将有必要实施严格保护的各类保护地纳入生态保护红线范围。主要涵盖：极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地等重要生态保护地。 本项目位于甘肃省白银市会宁县，占地范围不涉及国家级和省级禁止开发区域以及极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等需要严格保护的重要生态保护地。经查，不在甘肃省可能划定的生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 明确环境质量底线，实施环境分区管控。按照环境质量不断优化的基本原则，以改善环境质量为目标，衔接大气、水、土壤环境质量管理要求，确定分区域、分流域、分阶段的环境质量底线目标要求。以环境质量底线目标为约束，测算环境容量，评估环境质量改善潜力，综合确定区域大气、水环境污染物允许排放量和管控要求。解析大气、水环境结构、过程、功能上的空间差异，开展土壤环境质量与风险评价，识别大气、水、土壤环境优先保护与重点管控区域，实施分区管控。 根据项目所在地环境现状调查，项目区主要大气污染因子为颗粒物，该区域为达标区，项目评价范围内植物主要以农作物为主，小麦、玉米、土豆以及胡麻等；其他部分荒地分布的植被种类为旱生、超旱生植被，有灌木及半灌木，包括藜科的松叶猪毛菜和珍珠猪毛菜，怪柳科的红砂，植被总盖度小于10%，生物量为50g/m2-120g/m2，无国家级保护物种。本项目运行过程中通过采取洒水降尘、等措施能够实现粉尘污染物的达标排放，项目施工结束后可通过平整恢复，覆土绿化等措施逐步恢复至原有状态。 本项目建设过程中实施本报告提出的相应环保措施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有等级，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本工程以靖会电力提灌工程为水源，用电由会宁县电力局供应，在用水、用电等方面无制约因素，不会突破资源利用上线。靖会灌区可靠的水资源是提取的黄河水，靖会工程从靖远县城西约2km的黄河右岸工程供水取水，工程年许可水量9600万m³，现状实际灌溉面积25.31万亩，2019年，靖会量为8765万m³。仅目前用水量来讲，工程尚有9600-8756=835万m³的用水余量。工程供水泵站位于总干泵附近，原设计控制灌溉面积4.86万亩。设计流量2.77m³/s，加大流量3.39m³/s。靖会工程灌灌溉总天数193天，根据设计水平年作物种植面积、灌溉定额计算灌溉需水量。现状年农田灌溉面积4.1万亩，需水量为714万m³。本项目水资源利用量远小于靖会工程水量。 ④环境准入负面清单 根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，甘肃省划分为甘南黄河重要水源补给生态功能区、祁连山冰川与水源涵养生态功能区、黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区四个生态功能区。 本项目位于白银市会宁县，会宁县位于黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，其类型为水土保持型。本项目为节水灌溉工程，不在《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》划定的准入负面清单内，且属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中鼓励项目，因此，本建设项目不在环境准入负面清单内，可以建设。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 - 与《白银市人民政府关于印发白银市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析 - 白银市“三线一单”生态环境分区管控实施方案中，全市共划定环境管控单元51个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。会宁县6个优先保护单元、3个重点管控单元和1个一般管控单元。本工程位于会宁县北部河畔镇李家塬，所处生态环境分区属于“重点管控单元”，“重点管控单元”该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目属于供水管线的建设，项目的建设符合《白银市人民政府关于印发白银市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（市政发[2021]53）中的相关要求。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于会宁县北部河畔镇李家塬，李家塬供水管线自靖会总干渠分水，经沉砂池沉沙后，沿西南方向行进，采用1.90km长引水管道横跨苦水河、祖厉河两岸阶地及河床后到达汶家坪，在汶家坪布置李家塬一级泵站；一泵站供水管道（管道长度2.03km）供水至汶家坪移民新村，穿过汶家坪移民新村至西侧缓坡上，管道或穿行于马鞍形山梁之间，或绕行于山梁一侧，沿黄土梁行进，供水管道在到达李家塬上咀头村塬台后，地势已然平坦开阔，在李家塬咀头村东北侧黄土塬上布置二级泵站，二泵站压力管道基本沿咀头、李家塬以南300～500m 处向西南方向行进，在上塬村东南方向约500m 处布置高位调蓄水池（正常蓄水位1900.00m），同时在二级泵站供水管道沿线间设1#～3#调蓄水池分水管，压力管道向高位水池及1#、2#及3#蓄水池供水，管道总长5.95km。至此，李家塬供水管线结束，项目位置图见图2-1，项目管线位置具体见图2-2、图2-3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目背景 近年来，农业干旱缺水问题愈来愈严重，只有大力提高发展质量，才能解决好李家塬因缺水带来生产、生活水平低下。白银市政府、会宁县政府经过多方面、全方位分析，确定在会宁县李家塬建立供水工程，下发《白银市人民政府关于靖会灌区会宁县乡村振兴李家塬供水工程及现代化农业示范园建设的批复》（白银市人民政府市政函[2020]83号）文件。工程有效的利用李家塬广阔肥沃的土地资源和靖会提黄工程水资源，改善了当地干旱缺水，自然环境恶劣的生产、生活条件；为生产优质高原蔬菜提供可靠水源，为增产创收提供水源保障。为当地社会经济可持续发展提供动力。工程的建设是为李家塬当地居民谋求民生福祉，是人民群众的共同期盼。项目的实施对于加快推进当地脱贫攻坚，全面建成小康社会具有重大意义。李家塬地区耕地全部为旱地，农业生产基本靠天吃饭，极大制约了当地乡村振兴战略的全面实施。通过本工程实施，改善小农户生产设施条件，提高个体农户抵御自然风险能力，可有效促进乡村振兴战略实施。 2020年12月份由杭州水利水电勘测设计院有限公司编制完成《会宁县乡村振兴李家塬供水工程可行性研究报告》；2020年12月27日，会宁县发展和改革局关于会宁县乡村振兴李家塬供水工程可行性研究报告予以批复》（会发改发［2020］502号）。2021年1月杭州水利水电勘测设计院有限公司编制完成《会宁县乡村振兴李家塬供水工程初步设计报告》。2021年4月，建设单位会宁县水利建设工作站委托甘肃诚信环境工程咨询有限公司编制完成了《会宁县乡村振兴李家塬供水工程水土保持方案报告书》。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，该公司委托我单位对该项目进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部，2021年1月1日实施），该项目属于其中的“五十一、水利；125灌区工程-其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）”，灌区工程包括取水工程、输水工程、排水工程、田间工程及附属工程等，本项目仅涉及输水工程，应编制环境影响报告表。为此，我单位在接到委托后，根据工程概况及项目特点组织专业技术人员踏看现场，分析本项目与相关规划的符合性，通过工程分析掌握项目污染物产生环节，分析项目运营期各污染物对周围环境的影响，并对污染防治措施的技术和经济合理性进行分析论证，按照环境影响评价技术导则及其他有关环保的法律法规要求，本着科学、客观、公正的原则编制完成了该环境影响报告表，本次评价内容为灌区工程的输水工程。 本项目已于2021年3月开工建设，根据现场踏勘已完成了部分管线的开挖工作，一泵站、二泵站、沉砂池已开工建设，尚未建成。工程在施工中采取了洒水降尘，大风天气未施工，控制临时占地等环保措施。 2、项目概况 （1）项目名称：会宁县乡村振兴李家塬供水工程 （2）建设单位：会宁县水利建设工作站 （3）项目性质：新建 （4）项目投资：本项目投资总金额为16909.75万元，其中土建投资为4232.97万元。 （5）建设规模：李家塬供水工程共设进水口1座，沉砂池1座，前池2座，泵站2座，全长11.67km。 （6）建设地点：会宁县河畔镇西南部李家塬。 3、建设内容与规模 3.1项目组成 建设规模：会宁县乡村振兴李家塬供水工程共设进水口1座，沉砂池1座，前池2座，泵站2座，引水管钢管管径1m，跨祖厉河、苦水河倒虹吸管径1m，泵站压力管道管径0.8m，全长11.67km，其中：压力引水管1.88km（含一座长165m渡管及一座长270m渡管）；泵站压力管道长度9.73km。建筑物主要为：进水口1座、沉砂池1座、倒虹吸1座、一/二级泵站、重力流引水管道及泵站压力管道等。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 进水口; 包括节制闸室、分水闸室、公路涵、引水明渠; 已建. 沉砂池; 沉砂池地基整体进行原土翻夯分层夯填 2m，其上依次为 10%水泥土垫层 300mm 厚、 两布一膜复合土工膜（800g/㎡）、M10 水泥砂浆垫层 60mm 厚、池底采用 现浇 150mm 厚 C20 砼分块衬砌，池身边坡衬砌采用边长 35cm、厚 8cm 六边 形 C20 砼预制块衬砌护面。; 在建. 一泵站; 一泵站设计主要包括：进水前池、退水管道、主、副厂房、压力管道。 进水池1座，进水方式为单池三管进水（含备用泵），进水池设计水位1532.97m； 退水管道采用有压埋管形式，管材采用钢管，管径为300mm； 主厂房为干室型泵房，主厂房长25.9m，宽11.1m，高8.5m；副厂房长25.9m，宽11.3m，高4.5m； 一泵站压力管道为钢管，钢管总长2.03km，管径0.8m，采用埋管形式，管槽地基均为粉质壤土或黄土等，开挖边坡（临时开挖边坡）采用1:0.5。压力管道沿线共设补排气阀井6座。; 在建. 二泵站; 二泵站设计主要包括：进水前池、退水管道、主、副厂房、压力管道。 二泵站设进水池2座，进水方式为单池双管或单池三管进水（含备用泵），进水池设计水位1747.92m； 退水管道采用有压埋管形式，与一泵站压力管道共槽布置，管道净距800mm，退水管道在一泵站前池处汇入一泵站退水管道。退水管道管材采用PVC-M 管，管径为300mm； 主厂房为干室型泵房，主厂房长36.8m，宽8.5m，高8.5m；副厂房长33.0m，宽10.7m，高4.5m； 二泵站压力管道为双管布置，管径0.6m，管道净距0.8m，其中：1#压力管道向高位水池及1#蓄水池供水，管道总长5.95km；2#压力管道向2#及3#蓄水池供水，管道总长4.19km。压力管道沿线共补排气阀井14座，分水阀井3座。; 在建. 重力流引水管道; 重力流引水管道自沉砂池取水后，出口直接与一泵站前池相接，管道结构由斜坡管段、架空管段及管道附属设施组成。为了较少占地，重力流引水管道除横跨苦水河及祖厉河河床段布置为架空管段外，其余段均采用埋管形式，并在架空管段设置放空排砂管和伸缩节，管道转弯处设补、排气阀，埋管段拐点处设镇墩。; /. 穿越 工程; 倒虹吸; 管线布置跨祖厉河倒虹吸1座，全长 1878m，占管线总长的16%。倒虹吸出口直接与泵站进水管母管相接。倒虹吸进口段包括分水闸室、进水池；管道结构由斜坡管段、架空管段及管道附属设施组成。桩号 1+471.30～1+721.30 段管线穿越苦水河至祖厉河之间台地，坡脚距离约260m，台地顶至河滩高差约 35m，为减少管道起伏，避免大开挖，此段管道也选择顶管法穿越。苦水河至祖厉河之间台地段顶管穿越总长度 270m。; /. 道路穿越; 引水管道桩号 0+785.44～0+815.44 段管线穿越 G247 国道，选择顶管法穿越；G247 国道段顶管穿越总长度30m。; /. 跨河工程; 本工程倒虹吸工程穿越苦水河和祖厉河时采用大开挖的施工方式，穿越河段河宽约2-3m。; /. 临时工程; 临时施工营地; 由于工程线长、点多，个别建筑物工程量较大，施工期较长，为辅助施工主营地协调调度，拟在泵站、沉砂池及倒虹吸等建筑物附近设临时施工营地，内设临时简易生活房屋，材料堆放场及小型仓库等临时设施。本工程拟设临时施工营地4处。; 已建. 施工便道; 原有乡村道路约10km进行修整，并新建约5km施工便道; 已建. 渣场; 本项目不设置渣场，建筑垃圾清运至会宁县住建部门指定地点; /. 排土场; 本项目开挖土方就近堆放，用于管道填埋时使用，做到土石方平衡，不单独设置排土场; /. 公用工程; 供水; 取水水源为靖会工程提取的黄河水; 依托. 供电; 接市政供电系统，用以施工用电以及泵站的用电; 依托. 环保工程; 施工期; 大气; 设置围挡、运输车辆覆盖、施工现场洒水、施工便道洒水等; /. 废水; 施工废水沉淀池、泥浆处理系统; /. 噪声; 选用低噪设备、设置围挡; /. 固体 废物; 施工营地生活垃圾设置收集桶，定期由环卫部门清运; /. 生态 环境; 项目临时施工场所拆除后覆土、播撒草籽，进行生态恢复; /. 运营期; 噪声; 泵房内的水泵等设备进行基础减震、减震隔声等措施; /. 固体废物; 沉砂池产生的底泥定期清运至砖厂用于制砖; /. 表2-2 项目临时工程 序号; 分类; 工程量; 备注. 1; 临时道路; 15km; 新修5km，整10km. 2; 临时生活房屋; 700m2; 彩钢板房500m2、简易帐篷200m2. 3; 简易加工棚; 550m2; 工棚. 4; 仓库; 1800m2; /. 3.2建筑材料及运输条件 工程所需的水泥、块石、钢材、木料等均从本地收购。施工用水可从附近市政供水汲取。项目施工营地不设置混凝土搅拌站。生产过程所需水泥、木材、钢材等都从会宁县当地购买。材料产地及用量见下表2-3。 表2-3 材料用量 序号; 材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 10%水泥土; m3; 59374.777; /. 2; 现浇砼; m3; 27693.941; /. 3; M10水泥砂浆; m3; 8039.1108; /. 4; 钢筋; t; 1773.315; /. 3.3主要设备 本项目管道铺设及泵站主要的设备如表2-4所示。 表2-4 设备一览表 序号; 设备名称; 型号或技术参数; 数量; 备注. 一、取水有压重力流段. 1; 电动蝶阀; D940X-6Q; 2个; -. 2; 复合式补排气阀; DN150、PN1.0MPa; 1个; -. 3; 压力表; Y-150; 3套; -. 4; 架空渡管段; DN1000; 435m; -. 5; 埋管段; DN1000; 1410m; -. 6; 顶管段; DN1000; 35m; -. 7; 放空钢管; DN300; 150m; -. 二、一泵站及管路沿线. 1; 卧式多级双进口离心泵; HDMS1800-300/3; 3套; 2用1备. 2; 卧式异步电动机; YXKK-630-6; 3套; 2用1备. 3; 电动软密封蝶阀; D940X-6Q; 3套; -. 4; 液控止回偏心半球阀; PBQ740H-40Q; 3套; -. 5; 电动偏心半球阀; PBQ940H-40Q; 3套; -. 6; 潜水排污泵; 80WQ60-11-4; 2套; -. 7; 超声波流量计; DN800、PN4.0MPa; 1套; -. 8; 压力变送器; 0-4.0MPa; 4套; -. 9; 压力真空表; YZ-150; 3套; -. 10; 压力表; Y-150（0-4.0MPa）; 6套; -. 11; 压力表; Y-150（0-2.5MPa）; 1套; -. 12; 压力表; Y-150（0-1.6MPa）; 1套; -. 13; 压力表; Y-150（0-1.0MPa）; 1套; -. 14; 泵站进水管; DN600; 15m; -. 15; 泵站前池退水管; DN1000; 95m; -. 16; 泵站出水管; DN500; 90m; -. 17; 泵站供水钢管; DN800; 890m; -. 18; 泵站供水钢管; DN800; 332m; -. 19; 泵站供水钢管; DN800; 852m; -. 20; 电动单梁桥式起重机; LD-A; 1台; -. 三、二泵站及管路沿线. 1; 卧式多级双进口离心泵; HDMS1800-300/3; 3套; 2用1备. 2; 卧式异步电动机; YXKK-630-6; 3套; 2用1备. 3; 电动软密封蝶阀; D940X-6Q; 3套; -. 4; 液控止回偏心半球阀; PBQ740H-40Q; 3套; -. 5; 电动偏心半球阀; PBQ940H-40Q; 3套; -. 6; 潜水排污泵; 80WQ60-11-4; 2套; -. 7; 超声波流量计; DN800、PN4.0MPa; 1套; -. 8; 压力变送器; 0-4.0MPa; 4套; -. 9; 压力真空表; YZ-150; 3套; -. 10; 压力表; Y-150（0-4.0MPa）; 6套; -. 11; 压力表; Y-150（0-2.5MPa）; 1套; -. 12; 压力表; Y-150（0-1.6MPa）; 1套; -. 13; 压力表; Y-150（0-1.0MPa）; 1套; -. 14; 泵站进水管; DN600; 15m; -. 15; 泵站前水总管; DN1000; 24m; -. 16; 泵站出水管; DN500; 90m; -. 17; 泵站供水钢管; DN800; 2713m; -. 18; 泵站供水钢管; DN800; 1934m; -. 19; 泵站供水钢管; DN800; 3012m; -. 20; 电动单梁桥式起重机; LD-A; 1台; -. 3.4主要建设物设计方案 李家塬供水工程建筑物主要为：进水口1座，沉砂池1座，前池2座，泵站2座、重力流引水管道及泵站压力管道等。 3.4.1进水口设计 李家塬供水工程自靖会工程靖会总干渠九泵站下游渠道取水，取水点位于两迎水村，进水口段包括节制闸室、分水闸室、公路涵、引水明渠等。 节制闸孔口尺寸为2.2×1.8m（宽×高），节制闸采用开敞式平板闸门，上部排架采用钢排架，闸墩厚度700mm，闸底板厚度800mm，闸室长6.0m，闸室上下游均采用现浇C20砼渐变段与上下游渠道相接。 分水闸孔口尺寸为1.2×2.2m（宽×高），进水闸采用智能测控一体化闸门，闸墩厚度500mm，闸底板厚度800mm，闸室长5.0。考虑靖会工程渠道水流含沙量较高，进水闸底板高程较节制闸高100mm，并在进口设置拦污栅，以防污物进入沉砂池。 为保证截断靖会总干渠渠堤路及闸门测流要求，进水闸后设5m长平直段暗渠，顶部与渠堤路衔接，宽度与进水闸孔口宽度一致；暗渠后接矩形明渠，将水引入沉砂池。矩形明渠断面尺寸为1.0×1.7m（宽×高），侧墙厚度250mm，底板厚度300mm，顶部拉杆尺寸0.2×0.15m（宽×高）。明渠总长29.28m，每6.0m设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内设652型橡胶止水带，迎水面缝内填焦油塑料胶泥30mm，其下夹低密聚乙烯闭孔泡沫板。 节制闸室、分水闸室、明（暗）渠均采用现浇C25钢筋砼结构，渠道及渐变段采用现浇C20砼，抗渗等级W4，抗冻等级F200。 3.4.2沉砂池设计 因靖会工程从黄河取水，在本工程进水口处渠道内水流含沙量仍然较大，本工程泵站扬程较大，为降低泥沙对水泵机组及压力管道磨损破坏，在进水口后面设沉砂池，水流经沉沙池澄清后经重力流引水管道至一泵站前池。 （1）沉砂池布置 沉沙池至一泵站布置两套供水管道，总蓄水量2万m3，等分为2个1万m3水池。沉沙池场地（长×宽）69×32m，等分为2个（长×宽×高）30×30×13.5m的封闭钢筋混凝土矩形调蓄水池，每组水池间连通管互通，各水池均布置放空管排至苦水河。 （2）沉砂池设计 沉沙池建筑物级别4级，设计使用年限30年，总蓄水量2万m3，等分为2个1.0万m3水池。单个水池长30.0m，宽30.0m，高13.5m，长宽方向各设一道1m宽后浇带；池底坐落于洪积黄土状土，池底基础处理方式为：基础采用10%挤密桩处理，桩径d=400mm，桩净距400mm，深8.0m，上部设15%水泥土0.95m，底板厚1200mm，池体顶板厚300mm、池壁厚1000mm、立柱截面尺寸600mm×600mm，柱距3750mm。池体混凝土C30，抗渗等级W4，抗冻等级F100。 3.4.3重力流引水管道设计 重力流引水管道自沉砂池取水后，出口直接与一泵站前池相接，管道结构由斜坡管段、架空管段及管道附属设施组成。为了较少占地，重力流引水管道除横跨苦水河及祖厉河河床段布置为架空管段外，其余段均采用埋管形式，并在架空管段设置放空排砂管和伸缩节，管道转弯处设补、排气阀，埋管段拐点处设镇墩。 （1）管道段 桩号1+471.30～1+721.30段管线穿越苦水河至祖厉河之间台地，坡脚距离约260m，台地顶至河滩高差约35m，为减少管道起伏，避免大开挖，此段管道也选择顶管法穿越。顶管段的轴线采用直线布置，采用管径DN1000mm，壁厚20mm钢管顶进，G247国道段顶管穿越总长度30m，苦水河至祖厉河之间台地段顶管穿越总长度270m，顶管总长300m。 （2）管道附属设施 管道附属设施包括管道上的补（排）气阀、检修阀、放空阀、镇墩等设备，引水管道共设置补（排）气阀2个、检修阀2个、放空阀2个、镇墩12个，重力墩27个，矮支墩7个。补（排）气阀等设备均设置在阀门井内。2个放空阀均布置在2处跨河倒虹吸架空管段，放空阀接DN300放空管，放空管沿河岸布置，将管道内水及泥沙排入河道。 由于管径较大，阀井均采用现浇砼长方形检查井，内部尺寸2.3×2.3m，净高3.3m，底板厚50cm，侧墙厚35cm，顶板厚30cm。底板下设30cm厚10%水泥土垫层并对原土进行1.5m深翻夯处理。顶板设800x800mm的进人孔，方便日常检修。直线段每隔200m设一个镇墩，均采用C25钢筋砼浇筑，缓坡段镇墩尺寸为3.0×2.5×2.4m（长×宽×高），跨沟斜坡段镇墩尺寸为4.0×2.5×3.0m（长×宽×高）。 （3）倒虹吸地基处理 ①斜坡埋管基础处理 所有管道均采用地埋式，管道均敷设于地下管槽或填方土中，管道均敷设于地下管槽中，其上设置30cm厚10%水泥土垫层，管顶以上填土厚度大于等于1.2m。 ②架空管段重力墩地基处理 架空段支承结构均采用重力墩，重力墩采用两阶板式基础，基础均位于砂砾石层上，采用原基平面夯实。 3.4.4泵站设计 本工程从靖会靖会总干渠取水后至沉砂池，先后经过有压管道重力流引水管段、一泵站、二泵站直到供水至1～3#分水池及高位调蓄水池。 （1）一泵站设计 一泵站设计主要包括：进水前池、退水管道、主、副厂房、压力管道。 ①进水前池 一泵站设进水池1座，进水方式为单池三管进水（含备用泵），进水池设计水位1532.97m。单座进水池直径D=6.0m，池深4.45m，进水池为C30钢筋砼结构。 ②退水管道 在进水池外接退水管道排入祖厉河中，用以宣泄多余水量，退水管道出口布置消力池。前池放空管在检修阀井后汇入溢流退水管中，放空管管径为250mm。退水管道采用有压埋管形式，管材采用钢管，管径为300mm。 ③主、副厂房 一泵站主厂房为干室型泵房，主厂房长25.9m，宽11.1m，高8.5m。 主厂房安装XS300-850型卧式单级双吸离心泵3台（2用一备），安装高程1531.13m，各机组安装高程均相同，为负吸程运行。主厂房水下结构采用整体式钢筋砼箱型封闭圈结构，封闭圈尺寸：长25.9m，宽11.1m，高4.1m。封闭圈墙体厚80cm，底板厚100cm，采用现浇C25钢筋砼。屋面为现浇C30钢筋砼整体面板、防水卷材屋面；主厂房设有“T”型 为满足排空厂内渗漏水的需要，在厂内设一座集水井，并配备两台潜水排污泵。为便于检修安装，在主厂房内设置一台起重量10t的LD-A型电动单梁桥式起重机。 安装检修间位于厂房右侧，与厂房用沉降缝分开，形成独立的排架柱框架结构，沉降缝宽100mm，安装间长6.5m，宽11.1m，高8.5m，安装间基础为现浇C25钢筋砼条形基础。 副厂房与主厂房并排布置，位于主厂房背侧，沉降缝宽100mm，副厂房长25.9m，宽11.3m，高4.5m，基础采用现浇C25 钢筋砼条形基础，板梁柱为现浇C25钢筋砼。副厂房内主要设有中控室，低压配电室，高开关柜室，高压补偿室，变频器室，工具间及值班室等。在副厂房地板下部设电缆桥架，副厂房控制电缆顺电缆桥架布设。 （2）二泵站设计 二泵站设计主要包括：进水前池、退水管道、主、副厂房、压力管道。 ①进水前池 二泵站进水池均采用圆形进水池，二泵站设进水池2座，进水方式为单池双管或单池三管进水（含备用泵），进水池直径D=6.0m，池深4.45m，进水池为C30钢筋砼结构。前池及集水井侧内侧、底板上层用1:2防水水泥砂浆抹面20mm。 ②退水管道 在进水池内设溢流管道，并在进水池外接退水管道排入祖厉河中，用以宣泄多余水量。前池放空管在检修阀井后汇入溢流退水管中，放空管管径为250mm。退水管道采用有压埋管形式，与一泵站压力管道共槽布置，管道净距800mm，退水管道在一泵站前池处汇入一泵站退水管道。退水管道管材采用PVC-M管，管径为300mm。 ③主、副厂房 二泵站主厂房为干室型泵房，主厂房长36.8m，宽8.5m，高8.5m。 主厂房安装XS250-800H型卧式单级双吸离心泵5台（4用一备），各机组安装高程均相同，为负吸程运行。主厂房水下结构采用整体式钢筋砼箱型封闭圈结构，封闭圈尺寸：长36.8m，宽8.5m，高4.1m。封闭圈墙体厚80cm，底板厚100cm，采用现浇C25钢筋砼。为便于检修安装，在主厂房内设置一台起重量10t的LD-A型电动单梁桥式起重机。 安装检修间位于厂房右侧，与主厂房用沉降缝分开，形成独立的排架柱框架结构，沉降缝宽100mm，安装间长6.0m，宽8.5m，高8.5m，安装间基础为现浇C25钢筋砼条形基础。 副厂房与主厂房并排布置，位于主厂房背侧，与主厂房用沉降缝分开，形成独立的排架柱框架结构，沉降缝宽100mm，副厂房长33.0m，宽10.7m，高4.5m，地面高程与检修平台一致，基础采用现浇C25钢筋砼条形基础，板梁柱为现浇C25钢筋砼。副厂房内主要设有中控室，低压配电室，高开关柜室，高压补偿室，变频器室，工具间及值班室等。在副厂房地板下部设电缆桥架，副厂房控制电缆顺电缆桥架布设。 ④场院及附属设施 为方便泵站管理运行，美化环境，进行钢制围栏砌护并安装钢制大门，共布设钢制围栏360m，在每个泵站各设2坑位厕所1座。 ⑤场院地坪 硬化场院地坪120m2。 ⑥厂区边坡防护 因泵站均在岸坡上布置，泵站厂房后边坡开挖高度较大，一泵站厂后边坡高度约40～50m，二泵站场后边坡高度约25～30m，边坡失稳将影响泵站安全运行。厂区永久开挖边坡坡比为1:1，每5m高度设置一级马道，马道宽度3.0m。边坡采用钢筋砼网格梁加六棱块护坡，六棱块内植草。 ⑦进场道路 为方便防洪抢险车辆通行对泵站的进场道路进行整修，共整修进场道路6.07km，其中：G247省道至进水口整修进场道路0.82km，G247省道至一泵站整修进场道路2.34km，一泵站至二泵站整修管理道路2.91km。管理道路基本沿现有村道或田间便道布置，宽度按照乡村四级道路设计，幅宽3.5m。路面基层采用25cm厚砂砾石垫层夯填，面层采用泥结石路面，厚度15cm。 3.4.5压力管道设计 泵站压力管道均采用埋管形式，因管线中间无放空条件，管道均沿地形顺坡布置，在泵站出水管上设置放空阀，检修及冬季停水时需放空管道，将管内水排入下游管道，经苦水河及祖厉河架空段均设置放空阀，将水排入苦水河及祖厉河中，放空管均为DN300钢管。泵站处放空阀与流量计布置在副厂房下部的汇总管上。 （1）一泵站压力管道设计 一泵站压力管道为钢管，钢管总长2.03km，管径0.8m，采用埋管形式，穿路段管道施工完成后应恢复原道路。在管道上设置有补（排）气阀井、检修阀井等附属建筑物。压力管道沿线共设补排气阀井6座。由于管径较大，阀井均采用现浇砼方形检查井，内部尺寸2.3×2.3m，净高3.3m，底板厚50cm，侧墙厚35cm，顶板厚30cm。底板下设30cm厚10%水泥土垫层并对原土进行1.5m深翻夯处理。顶板设800x800mm的进人孔，方便日常检修。设置镇墩，镇墩均采用C25钢筋砼浇筑，缓坡段镇墩尺寸为3.0×2.4×3.0m（长×宽×高），跨沟斜坡段镇墩尺寸为4.0×3.0×3m（长×宽×高）。 （2）二泵站压力管道设计 因二泵站共布置五台水泵机组，分别向高位水池及1#、2#及3#蓄水池供水，为便于运行管理，二泵站压力管道为双管布置，管径0.6m，管道净距0.8m，其中：1#压力管道向高位水池及1#蓄水池供水，管道总长5.95km；2#压力管道向2#及3#蓄水池供水，管道总长4.19km。二泵站压力管道承压等级大于1.5Mpa 的管段采用钢管，承压等级1.5Mpa 的管段采用PVC-M管，钢管总长7.62km，PVC-M管总长2.52km。在管道上设置有补（排）气阀井、检修阀井等附属建筑物。压力管道沿线共补排气阀井14座，分水阀井3座。由于采用双管布置，阀井均采用现浇砼方形检查井，内部尺寸4.2×3.5m，净高3.7m，底板厚60cm，侧墙厚40cm，顶板厚30cm。底板下设30cm厚10%水泥土垫层并对原土进行1.5m深翻夯处理。顶板设800x800mm的进人孔，方便日常检修。镇墩均采用C25钢筋砼浇筑，缓坡段镇墩尺寸为3.5×3.6×2.5m（长×宽×高），跨沟斜坡段镇墩尺寸为4.5×3.2×3.8m（长×宽×高）。 3.5公用工程 3.5.1供电 本工程永久供电范围及对象包括：供水管线一泵站和二泵站，取水有压重力流端电动蝶阀、扬水管沿线电动蝶阀等设备，两座泵站总装机容量为 10800kW，从项目附近变电站各出一回10kV线路作为一泵站和二泵站的供电电源。 3.5.2供水 本项目供水来自靖会灌区的水资源是提取的黄河水，靖会工程从黄河右岸工程供水取水，工程年许可水量9600万m³，满足本项目供水需要。 3.6工程占地 本工程总占地面积22.20hm2，其中永久占地9.85hm2，临时占地12.35hm2。按占地类型分：水浇地1.01hm2，旱地7.35hm2，林地0.22hm2，交通用地2.17hm2，滩涂地1.46hm2，荒地9.99hm2。项目占地面积汇总表详见表2-5。 表2-5 项目占地面积汇总表 单位：亩 序号; 项目; 合计(hm2); 耕地(hm2); 林地(hm2); 交通用地(hm2); 滩涂地(hm2); 荒地(hm2); 占地性质. 水浇地; 旱地. 1; 供水管线; 0.86; 0.07; 0.09; /; /; 0.67; 0.03; 永久占地. 2; 泵站; 6.11; /; 0.24; /; /; /; 5.87. 3; 沉砂池; 1.07; /; 0.91; 0.16; /; /; /. 4; 管理道路; 1.81; /; 0.36; /; /; 0.18; 1.27. 小计; 9.85; 0.07; 1.6; 0.16; /; 0.85; 7.17. 5; 供水管线; 6.9; 0.94; 4.71; 0.06; 0.04; /; 1.15; 临时用地. 6; 施工道路; 4.37; /; 0.57; /; 2.13; /; 1.67. 7; 施工临建设施; 1.08; /; 0.47; /; /; 0.61; /. 小计; 12.35; 0.94; 5.75; 0.06; 2.17; 0.61; 2.82. 合计; 22.2; 1.01; 7.35; 0.22; 2.17; 1.46; 9.99; /. 3.7土石方平衡 本项目土石方本着就近调配利用的原则，并采用移挖作填的方式，基本做到了土石方在项目区范围内挖填平衡。本项目土石方工程量主要来源于场地平整、基础开挖及管道工程开挖等产生的土石方。 根据主体提供的相关数据，并结合现场调查统计，以自然方计算，本项目土石方开挖总量372541m3；填方总量372541m3，区间调运方为26577m3，开挖方在区内短距离进行调运后，全部回填平整于征地范围内，无借方，无弃方。本项目土石方平衡及流向见表2-5，土石方流向见框图2-2。表土平衡表详见表2-6，表土土石方流向框图见图2-3。详见26-30页。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 李家塬供水管线自靖会总干渠分水，经沉砂池沉沙后，沿西南方向行进，采用1.88km长倒虹吸横跨苦水河、祖厉河两岸阶地及河床后到达汶家坪，在汶家坪布置李家塬一级泵站（桩号1+878.99）；一泵站供水管道（管道长度2.15km）供水至汶家坪移民新村，穿过汶家坪移民新村至西侧缓坡上，管道或穿行于马鞍形山梁之间，或绕行于山梁一侧，沿黄土梁行进，供水管道在到达李家塬上咀头 村塬台后，地势已然平坦开阔，在李家塬咀头村东北侧黄土塬上布置二级泵站（桩号3+920），二级泵站供水管道(管道长7.58km)基本沿咀头、李家塬以南300～500m处向西南方向行进，经上塬、上牟家，在上牟家西北方向约300m处布置高位调蓄水池（正常蓄水位1929.10m），同时在二级泵站供水管道沿线间设1#～3#调蓄水池分水管，1#调蓄水池正常蓄水位1878.50m，2#调蓄水池正常蓄水位1846.08m，3#调蓄水池正常蓄水位1843.70m。至此，李家塬供水管线结束。泵站及管线工程为一期工程，调蓄水池工程为二期工程，本项目为一期工程。李家塬供水工程一期共设进水口1座，沉砂池1座，泵站2座，前池2座，引水管道管径1.0m，泵站压力管道管径0.8m，全长11.67km，其中：压力引水管1.88km（含一座长165m渡管及一座长270m渡管）；泵站压力管道长度9.73km。项目管线布置见图2-4，主要构筑物沉砂池、二泵站及二泵站平面图，引水管线跨越祖厉河纵断面图见图2-5、2-6、2-7。 2、施工布置情况 本工程主要施工项目为新修输水管线，管线线路长，施工点分散。为方便施工管理，工区管理机构宜相对集中布置，而施工营地等均考虑以分散布置的方式为主。施工布置见图2-8，施工总布置分数如下： （1）施工管理机构 按照工程布置，新建李家塬输水线路在靖会总干渠泵站附近交汇，拟将施工管理机构设置两迎水村附近的空地处，以方便工程统筹管理、协调调度。施工管理机构内设生活房屋，各类办公室，后勤服务、管理等后勤保障设施。 - 施工营地 - ①李家塬新建输水线路施工营地：新建管线总长约11.67km，由于工程线长、点多，个别建筑物工程量较大，施工期较长，为辅助施工主营地协调调度，拟在改建隧洞工作面、渡槽施工点，新建段泵站、沉砂池及倒虹吸等建筑物附近设临时施工营地，内设临时简易生活房屋，材料堆放场及小型仓库等临时设施。本工程拟设临时施工营地4处。 - （3）主要临建设施 - ①生活区：包括办公室、施工住房等。 - ②施工辅助区：施工辅助企业包括各临时转渣场、空压机房、水泵房、电动铰车房以及施工变电所、混凝土拌和系统、钢筋加工厂、木材加工厂、钢筋堆放场、木材堆放场、机械修配厂、汽车维修保养场等。 - ③仓库：包括水泥库（主要使用商品砼，库房存少量水泥使用）、各种添加剂材料库、成品骨料堆放场、砼成品预制构件仓库、工具仓库等。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 ⑴泵站工程 土方开挖：采用1m3挖掘机开挖，就近堆放，后期回填利用（采用74kW推土机摊铺平整），剩余弃料利用10t自卸汽车拉运至附近其它建筑物回填利用。 土方夯填：夯填料利用开挖弃料，人工摊铺，分层碾压密实，边角部位利用蛙式打夯机分层压实。 砼及钢筋砼：砼主要用于泵房、水池等。根据《水工混凝土施工规范》，泵房±0.00以下、进出水池混凝土应根据其所处部位的工作条件，分别满足抗压C30、抗渗W6、抗冻F100等设计要求，必须从结构设计、温度控制、原材料选择、施工安排和施工质量等方面采取综合措施。低温季节施工时，要保证混凝土满足抗冻、抗裂等各项指标要求。 ①模板制作及安装：模板安装前，需先测量放样，依照样线立模，并设置一些控制点，便于随时检查校正。安装时，先初步架立拼装就位，用支撑临时固定，待校测合格后，再逐一加以固定，最后进行全面校核无误后固定全部拉撑系统。 模板的安装既要便于固定，又要便于拆除；模板拆除按安装的先后次序、受力情况、自上而下循序进行，掌握好拆模时间，并妥善保管。 ②泵站机组安装 机组与管道的安装是泵站工程建设的重要环节。安装质量的好坏，直接影响机组运行的效率、设备的管理与维修，以及使用寿命。因而必须按照安装规程和技术要求进行。泵站机组管道安装的基本要求如下所述。 安装前必须配齐技术力量。安装人员必须熟悉安装范围内的有关图纸和资料，学习安装规范及其他有关规程和规定，掌握安装步骤、方法和质量要求。安装用的工具和材料，与机组的型号、大小等有关，要根据具体情况，准备好所需的工具和材料。安装工具包括一般工具、起吊运输工具、量具和专用工具等。 ③压力钢管安装 泵站压力钢管的安装主要分为进水段和出水段、汇总段。通过闸阀、伸缩节等与水泵、压力管连成一体。始装节是单条钢管安装的基础，一般从水泵进出口开始向外进行，其安装偏差大小直接影响整条钢管安装质量优劣，故必需严格控制。始装台组最好进行预组装，全面检查各项尺寸符合要求，再分成二至三个管段运入站内，按初始装节方式进行安装。弯管安装前，与它连接的最后一节斜管在制作时应在轴向加长300mm，安装定位后，按测点量出实际长度，将多余部分管口割除，然后接着安装上弯管，可保证其位置的正确。站内钢管安装时要按设计图纸确定各种阀门、伸缩节的位置进行管材的下料。 管道采用法兰连接时，法兰按国标标准采购，应做到安装、拆卸方便。法兰密封面平整光洁，不受损伤或变形，法兰与法兰、法兰与阀件法兰的密封面应相互平行，其偏差不大于法兰外径的1.5/1000，且不大于2mm。安装时，两节管子的法兰之间应垫入3～5mm厚橡胶垫圈。在加垫圈时，先在法兰面上涂白铅油，垫圈校正后，再将螺栓及螺母点上机油，对称地上紧螺栓。螺栓应露出螺母外，露出长度一般不应大于两倍螺距。 ④电气设备安装 泵站电气部分施工与土建施工要相互配合，基坑开挖时就要预埋室外接地母线及室内均压带和电缆管，并在设备接地处预留露出地面接地端子。再进行电缆沟浇注施工，预埋好高低压柜的基础槽钢及电缆架的预埋件。 泵站照明部分的施工与土建同步进行，沿墙、沿梁和屋顶敷设预埋好PVC电线管、插座盒、灯头盒、接线盒、开关盒等，泵房施工完穿线后再安装各种照明灯具。 泵房土建施工完后，进行高压开关柜、低压配电柜、高压电容器、控制台、变压器的安装，以及泵站检测设备，如水位传感器、压力传感器、电磁流量计、视频摄像头等设备的安装，最后进行一次电缆、二次电缆的敷设接线工作。 最后进行电气部分的调试工作，包括高低压设备的耐压实验，接地电阻的测试，电机起动和各种保护实验，以及其它辅助设备起动运行，各种设备的联动运行的测试。 ⑵管道工程 土方开挖：采用1m3挖掘机开挖，全部就近堆放后期回填利用（采用74kW推土机摊铺平整） 土方夯填：夯填料利用开挖弃料，机械摊铺，分层碾压密实， 边角部位利用蛙式打夯机分层压实。 水泥土垫层/管座：水泥土利用机械拌合，人工配合蛙式打夯机分层填筑密实。 管道安装：压力管道直接购买并经15t～20t汽车拉运至工地，18t汽车吊配合人工卸车。陡坡压力管道（汽车无法行驶）：钢管经5～10t卷扬机斜坡牵引运输至安装地点，人工配拉链葫芦，校正就位，人工焊接。 ⑶沉砂池工程土方开挖 土方开挖：采用1m3挖掘机开挖，就近堆放后期回填利用。 土方夯填： ①沉砂池：土方夯填利用水池开挖料，74kW推土机摊铺，18t自行式凸块振动碾分层碾压密实。部分填筑料利用其它建筑物开挖料，填筑料利用人工进行摊铺，人工配合蛙式打夯机分层填筑密实。 砼浇筑：拟采用JZ350型移动式砼拌和机拌制砼，1t农用自卸车运到浇筑点，人工锨铲入仓，组合钢模成型，机械振捣，人工洒水养护。垂直部位采用井架提升。 复合土工膜：土工膜采用铺料机铺膜，人工辅助双规热熔焊接机焊接。 水泥砂浆层：水泥砂浆利用机械拌合，成品料由1t农用自卸车运到浇筑点，人工锨铲入仓，组合钢模成型，人工抹平找平。 砂砾石垫层：砂砾石垫层料采用级配砂砾石，利用人工摊铺，利用蛙式打夯机分层碾压密实。 格宾网石笼施工 1）铺设网箱前，人工对基础进行清理、平整，清除大块颗粒和杂质； 2）铺设网箱时，应自下而上进行，底边要与堤脚基础严密靠拢，网片连接要缝制式连接，上下网片要有连接线进行固定； 3）块石的选择要符合设计尺寸要求，与设计不符的石料不得用于施工； 4）块石的摆放要牢固、上面要平，填缝的小石块要大于网眼，否则不能适用于表面； 5）完成装石后要进行自检和联合检查，合格后进行封盖； 6）施工制作完成后采用5t汽车吊进行吊装，作业时吊臂半径下方不得站人，注意施工安全。 (4）穿越工程施工工艺 ①穿越河道施工工艺 本工程倒虹吸工程穿越苦水河和祖厉河时采用大开挖的施工方式，穿越河段河宽约2-3m，挡水建筑物采用土石围堰，迎水面采用编织袋装土护坡，设计围堰顶宽 3.0m，迎水面边坡和背水面边坡均为 1：1.5，迎水面采用 0.3m 编织袋土护坡。枯水期施工不设基础防渗体。最大堰高 3.6m，堰顶长度 13.5m。 ②倒虹吸穿越台地施工工艺 桩号 1+471.30～1+721.30 段管线穿越苦水 河至祖厉河之间台地，坡脚距离约 260m，台地顶至河滩高差约 35m，为减少管道起伏，避免大开挖，此段管道也选择顶管法穿越。顶管段的轴线采用直线布置，采用管径 DN1000mm，壁厚 20mm 钢管顶进，苦水河至祖厉河之间台地段顶管穿越总长度 270m。 ③穿越公路施工工艺 引水管道桩号 0+785.44～0+815.44 段管线穿越 G247 国道，选择顶管法穿越；G247 国道段顶管穿越总长度30m。 顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。 2、施工组织 (1)施工现场准备 工程开工前工地施工负责人应同建设单位负责人一起勘察现场，检查“三通一平”情况。落实材料的堆放、施工机具的分布情况，以及工具房和施工人员的生活用房。 工程区地处陇西黄土高原东北部，工程位于区内关川河与祖历河两大河流交汇部位南侧，地处祖历河中游，河谷海拔高程1500～1600m，李家塬塬顶海拔高程1800～2000m，塬顶开阔、较平坦，其余施工部位所在地地势开阔、平坦，周边到河谷部位地形由陡变缓。 (2)施工材料 ①外购材料 钢材、水泥从白银市场采购，途径京藏高速和207省道，运距为130.8km；油料等其它材料可从当地的（靖远县、郭城镇及河畔镇）物资供应部门采购供应。 ②块石料 块石料料场主要分布在关川河石峡段的右岸，岩性为花岗闪长岩，已被多家私人采石厂开采。距离最近的鹏兴采石厂距离峡门干渠取水处约60km，块石厂至工程区有公路及大车便道直达工程施工地点，储量丰富，可满足本工程需要量。但工程线路长，平均运距较远。 ③砂石料 由于工程线路较长，涉及会宁河畔镇。靖远县黄河沿岸砂石料场较多，储量丰富；工程所属会宁县部分区内天然骨料匮乏，仅石峡处有人工骨料场，料场距离工程区运距远、路况差。因此，工程所需砼骨料由黄河沿岸料场供应。经调查靖远黄河沿岸砼商品料产地均位于靖远县黄河铁桥下游右岸的黄河漫滩上，共分布有料场5～7个，最远料场距离靖远县约12km，最近的金洋砂厂位于黄河铁桥下游约1.5km，距离项目区约60km，距离工程末端最远的李家塬三泵站出水池约80km。砂厂至工程区均有公路及大车便道直达工程施工地点，且沙厂储量丰富，可满足本工程需要量。工程所需块石料用量很小，可在石峡成品料场购买使用。 (3)施工水、电供应 施工用水可利用渠道内渠水，可在停灌期前在渠道内分段存储使用；生活用水可利用蓄水池存储渠水，但需经沉淀、净化后方可使用。 施工、生活用电可利用现有附近变电站用电作为供电电源，另备柴油发电机作为备用电源，可满足施工用电要求。 (4)施工交通 会宁县乡村振兴李家塬供水工程位于白银市会宁县李家塬乡。工程区附近有国道309线、省道207线和县道327线通过。上述线路可通往靖远县、会宁县、定西市、白银市及兰州市等，对外交通便利。 3、施工时序及建设周期 （1）施工准备：根据施工工程量准备，2021年5月中旬开始施工单位进场，安排人员、材料、机械进场、对外交通、施工用水、用电、通信、征地等施工组织工作。就本工程的施工条件分析，准备期内的重点施工项目应为永久供电线路架设（新建李家塬供水工程施工用电）、场内进场道路铺筑、施工供水设施及临建房屋修建工作，其它临时工程相应于主体工程平行安排延续施工。准备期3个月。 （2）主体工程施工为8个月，即从沉砂池、泵站主体工程和管线管沟开挖施工开始到管道安装和机电设备安装工程完工为止，施工时段2021年8月～2022年4月中旬。 （3）竣工验收期为1个月，主要进行项目竣工验收资料整理汇总和竣工验收。综上所述，工程施工工期为12个月，工期由蓄水池及管道工程主要建筑物施工进度控制。 |
| 其他 | 1、选线方案 本工程受水区位于关川河与祖历河两大河流交汇部位南侧，地处祖历河中游，河谷海拔高程1500～1600m，李家塬塬顶海拔高程1800～2000m，塬顶相对高差50～200m，塬顶开阔、较平坦，塬周边到河谷部位地形由陡变缓，呈薄厚不等的脉状黄土梁及冲沟相间发育，地形破碎，冲沟均呈“V”字形，河谷呈“U”字形。黄土广布，总体呈黄土塬与河谷相间地貌景观。 线路方案比较： - 南线方案：自靖会工程总干渠（两迎水村，总干渠九泵站下游、十泵站上游）处分水后，沿西南方向行进，在苦水河与祖厉河汇合口上游约 500m处，采用2座倒虹吸分别横跨苦水河及祖厉河后到达汶家坪，在汶家坪布置一级泵站供水穿过汶家坪移民新村，折向西南跨过汶家坪南侧冲沟，沿黄土梁至至李家塬咀头村东北侧2.0km处黄土塬上布置二级泵站，二级泵站供水后经咀头、中塬村、上塬村，在上牟家附近布置高位水池（兼二级泵站出水池），至此南线方案结束。南线方案全长11.67km。 - 北线方案：自靖会工程总干渠（苟家铺，总干渠九泵站下游、十泵站上游）处分水后，沿西南方向行进，采用倒虹吸横跨祖厉河后到达汶家坪，在汶家坪布置一级泵站供水穿过汶家坪移民新村南侧，沿汶家坪移民新村西南侧侧300m处沟槽内与南线方案合二为一，北线方案全长12.34km。 - 线路方案比较：工程总体布置条件从线路总体布置来看，北线方案新建线路总长12.34km；南线方案新建线路长11.67km，两条线路方案新建建筑物主要为：跨苦水河及祖厉河倒虹吸、一～二泵站，两条线路方案新建建筑物选型及长度基本相同，南线方案需跨分别跨过苦水河与祖厉河，虽单座渡管长度较短，但施工麻烦，需做导流围堰，施工费用略高，施工难度大，但是南线方案较北线方案管道总长短0.70km，管道总投资较北线方案低，在工程布置方面，南线方案优于北线方案。 - 2、供水管线泵站分级比选 - 李家塬供水管线分水口与线路末端高程相差约385m，供水扬程较高，泵站的分级对工程建设投资、安全运行、运行管理费用等方面影响较大。本次设计泵站分级基本等分总扬程，并结合工程实际情况，初步选定中扬程和高扬程两种方案进行比选。 - 中扬程方案：分三级泵站，一、二级泵站几何扬程分别约为136.83m、137.7m，最高扬程分别约为151.03m、151.6m；三级泵站几何扬程约为123.6m，最高扬程约为161.6m。 - 高扬程方案：分两级泵站，一级泵站几何扬程约为211.2m，最高扬程约为225.8m；二级泵站几何扬程约为182.1m，最高扬程约为225.8m。 - （3）方案比较：中扬程方案和高扬程方案比选与中扬程方案比较，高扬程方案在工程投资、运行管理费用方面均有优势，因此选取高扬程方案。 |

表2-6      项目土石方平衡及流向表    单位： m3

| 区域 | 项目 |  | 编号 | 工程项目 | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （m3） | （m3） | （m3） | 来源 | （m3） | 去向 | （m3） | 去向 | （m3） | 去向 |
| 供水管线区 | 管道工程 |  | （1） | 土方 开挖 | 16022 | 12705 | / | / | 3317 | （26） | / | / | / | / |
|  |  |  | （2） | 砾石 开挖 | 18801 | 16770 | / | / | 2031 | （26） | / | / | / | / |
|  |  |  | （3） | 原土 翻夯 | 2632 | 2632 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 边坡、岸坡防护 |  | （4） | 土方 开挖 | 2198 | 1141 | / | / | 1057 | （26） | / | / | / | / |
|  |  |  | （5） | 原土 翻夯 | 426 | 426 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 一泵站压力管道 |  | （6） | 土方 开挖 | 23296 | 23296 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | （7） | 原土 翻夯 | 3510 | 3510 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 边坡、岸坡防护 |  | （8） | 土方 开挖 | 7326 | 3803 | / | / | 3523 | （26） | / | / | / | / |
|  | 二泵站压力管道 |  | （9） | 土方 开挖 | 61993 | 61993 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | （10） | 原土 翻夯 | 13406 | 13406 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 小计 |  |  |  | 149610 | 139682 | / | / | 9928 |  | / | / | / | / |
| 泵站工程 | 进水口工程 | （11） |  | 节制闸 | 379 | 186 | / | / | 193 | （13）（14） | / | / | / | / |
|  |  | （12） |  | 分水闸 | 136 | 96 | / | / | 40 | （13） | / | / | / | / |
|  |  | （13） |  | 进口公路涵 | 36 | 134 | 98 | （11）（12） | / | / | / | / | / | / |
|  |  | （14） |  | 矩形 明渠 | 18 | 1060 | 1042 | （11）（15） | / | / | / | / | / | / |
|  | 一级泵站 | （15） |  | 厂房 | 87387 | 86480 | / | / | 907 | （14） | / | / | / | / |
|  |  | （16） |  | 前池 | 981 | 510 | / | / | 471 | （19） | / | / | / | / |
|  |  | （17） |  | 退水管及出口消力池 | 1454 | 1058 | / | / | 396 | （19） | / | / | / | / |
|  |  | （18） |  | 边坡、岸坎防护工程 | 9714 | 2671 | / | / | 7043 | （19） | / | / | / | / |
|  |  | （19） |  | 腐殖土覆土300mm | / | 7910 | 7910 | （16）（17）（18） | / | / | / | / | / | / |
|  | 二泵站 | （20） |  | 厂房 | 60785 | 60785 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | （21） |  | 原土 翻夯 | 3236 | 3236 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | （22） |  | 前池 | 1828 | 781 | / | / | 1047 | （26） | / | / | / | / |
|  |  | （23） |  | 原土 翻夯 | 901 | 901 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 小计 |  |  |  | 166855 | 165808 | 9050 | / | 10097 | / | / | / | / | / |
| 沉砂池 |  | （24） |  | 土方 开挖 | 6552 |  | / | / | 6552 | （26） | / | / | / | / |
|  |  | （25） |  | 原土 翻夯 | 31135 | 31135 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 小计 |  |  | 37687 | 31135 | / | / | 6552 | / | / | / | / | / |
| 永久道路 |  | （26） |  | 土方 开挖 | 18149 | 35676 | 17527 | / | / | / | / | / | / | / |
| 施工临建设施区 |  | （27） |  | 场地 平整 | 240 | 240 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  |  |  |  | 372541 | 372541 | 26577 | / | 26577 | / | / | / | / | / |

表2-7    表土平衡表        单位：m3

| 序号 | 项目区 | 挖方 | 填方 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土剥离 | 绿化覆土 |
| 1 | 供水管线区 | 17576 | 17576 |
| 2 | 泵站 | 734 | 734 |
| 3 | 沉砂池 | 3224 | 3224 |
| 4 | 道路区 | 2792 | 2792 |
| 5 | 施工临建设施区 | 1422 | 1422 |
| 合计 |  | 25748 | 25748 |

图2-2   项目土石方平衡及流向框图   单位： m3

图2-3   项目表土流向框图   单位： m3

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境功能区划 ### 1.1环境空气 由于该地区未进行大气环境功能区划分，根据《环境空气质量标准》中环境空气功能区分类方法，工程所在区域为环境空气功能二类区。 ### 1.2声环境 该地区未进行声环境功能区划分，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中有关标准适用区域的规定，工程所在区域属2类声环境功能区。 ### 1.3地表水环境 根据调查，项目最近的地表水为祖厉河，该段属于祖厉河通渭、会宁农业用水区，属于Ⅳ类水体。水功能区划见图3-1。 ### 1.4生态环境 根据《甘肃省生态功能区划》，项目所处的生态功能区为“黄土高原农业生态区”中的“陇中北部-宁夏中部丘陵荒漠草原、农业生态亚区”－“23白银工矿与生态恢复区”。生态功能区划具体见图3-2。 2、环境质量现状 ### 2.1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。本次评价引用生态环境部—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html），白银市2020年环境空气质量数据进行达标区判定。白银市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为32ug/m3、25ug/m3、64ug/m3、27ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为122ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属达标区。 2.2地表水环境质量现状 1、区域地表水环境 本次地表水环境质量现状评价引用白银市生态环境保护局于2019年公布的对祖厉河的监测数据。 （1）监测断面 祖厉河入黄河口上游500m、祖厉河靖远会宁交界处、关川河与祖厉河交汇处下游500m各设1个监测断面，共布设3个检测断面。 表3-1 地表水监测断面位置 监测断面序号; 监测断面位置. 1#; 祖厉河入黄河口上游500m. 2#; 祖厉河靖远会宁交界处. 3#; 关川河与祖厉河交汇处下游500m. （2）监测项目 pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、挥发酚、汞、铅、铜、镉、锌、砷、硒、总磷、石油类、氟化物、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共21项。 （3）监测分析方法 分析方法优先采用国家标准分析法，若没有国家标准分析方法，则选用国家环保总局颁布的《水和废水监测分析方法》（第四版）中的有关分析方法。 （4）地表水环境质量现状评价 ①评价因子选择 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），各断面监测项目均为评价因子。 ②评价方法及模式 采用环境统计计算公式： 超标率=（超标点次数/总检测次数）×100% ③评价结果分析 各断面监测及评价结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果统计表 断面; 断面1#; 最大值; 最大超 标倍数; 超标率; Ⅳ类. 检测 项目; 01月; 02月; 03月; 04月; 05月; 06月; 07月; 08月; 09月; 10月; 11月. pH; 8.22; 8.14; 8.11; 8.33; 8.24; 8.13; 8.1; 7.81; 8.11; 7.97; 8.44; 8.44; /; /; 6~9. 溶解氧; 5.8; 6.1; 5.8; 5.58; 6; 6; 8.4; 4.4; 4.56; 4.3; 6.12; 4.3; 0; 0; ≥3. 高锰酸 盐指数; 17.2; 14.3; 23.8; 19.8; 5.3; 12.5; 5.3; 6.9; 12.7; 14.7; 12.4; 23.8; 2.38; 72.73%; 10. 化学需 氧量; 229; 231; 247; 244; 62; 164; 68; 79; 100; 54; 65; 247; 8.23; 100%; 30. 氨氮; 6.23; 3.45; 5.31; 2.41; 0.2; 0.13; 0.16; 0.3; 0.16; 0.33; 1.11; 6.23; 4.15; 36%; 1.5. 挥发酚; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0; 0; 0.01. 汞; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00004; 0.00004; /; 0; 0.001. 铅; 0.047; 0.031; 0.012; 0.014; 0.002; 0.009; 0.002; 0.002; 0.002; 0.029; 0.002; 0.047; 0; 0; 0.05. 铜; 0.005; 0.022; 0.007; 0.019; 0.026; 0.041; 0.004; 0.001; 0.024; 0.025; 0.025; 0.041; 0; 0; 1. 镉; 0.0049; 0.0048; 0.0001; 0.003; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0; 0; 0.005. 锌; 0.05; 0.05; 0.05; 0.17; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0; 0; 0; 2. 砷; 0.0219; 0.004; 0.0096; 0.002; 0.0016; 0.0056; 0.003; 0.0015; 0.001; 0.0009; 0.0023; 0.02; 0; 0; 0.1. 硒; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0; 0; 0.02. 总磷; 0.2; 0.24; 0.18; 0.33; 0.38; 0.31; 0.37; 0.34; 0.4; 0.09; 0.15; 0.4; 1.33; 54.55%; 0.3. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0; 0; 0.5. 氟化物; 1.18; 0.96; 1.07; 1.26; 1.46; 1.2; 0.994; 1.1; 1.41; 1.13; 1.26; 1.46; 0; 0; 1.5. 六价铬; 0.011; 0.008; 0.013; 0.016; 0.013; 0.026; 0.004; 0.036; 0.025; 0.01; 0.042; 0.042; 0; 0; 0.05. 氰化物; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0; 0; 0.2. 阴离子表 面活性剂; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0; 0; 0.3. 硫化物; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.006; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0; 0; 0.5. 粪大肠菌群; 8.0×103; 6.4×103; 6.8×103; 6.9×103; 9.2×103; 1.2×104; 1.4×104; 8.4×103; 9.2×103; 4.3×103; 4.3×103; 1.4×104; 0; 0; 20000. 续表3-2 地表水水质监测结果统计表 断面; 断面2#; 最大值; 最大超 标倍数; 超标率; Ⅳ类. 检测项目; 01月; 02月; 03月; 04月; 05月; 06月; 07月; 08月; 09月; 10月; 11月. pH; 8.18; 8.18; 8.25; 8.2; 8.1; 8.2; 8.24; 7.9; 8.14; 7.98; 8.42; 8.42; /; /; 6~9. 溶解氧; 5.9; 6.2; 5.5; 5.5; 6.1; 5.9; 8.4; 4.5; 4.48; 4.2; 7.43; 4.2; 0; 0; ≥3. 高锰酸 盐指数; 15.1; 8.5; 22.2; 22.5; 5; 8.4; 4.7; 4.8; 11.8; 17.1; 11.6; 22.5; 2.25; 54.55%; 10. 化学需 氧量; 189; 180; 200; 258; 20; 60; 34; 48; 147; 58; 58; 258; 8.6; 90.91%; 30. 氨氮; 8.08; 4.29; 5.52; 2.56; 0.57; 0.45; 0.12; 0.74; 0.13; 0.28; 0.97; 8.08; 5.39; 36.36%; 1.5. 挥发酚; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0; 0; 0.01. 汞; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.0004; 0.0004; 0; 0; 0.001. 铅; 0.049; 0.03; 0.002; 0.015; 0.002; 0.014; 0.002; 0.002; 0.002; 0.043; 0.002; 0.049; 0; 0; 0.05. 铜; 0.003; 0.025; 0.001; 0.017; 0.018; 0.031; 0.001; 0.001; 0.02; 0.021; 0.024; 0.031; 0; 0; 1. 镉; 0.0046; 0.0023; 0.0001; 0.0006; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0046; 0; 0; 0.005. 锌; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0; 0; 2. 砷; 0.0251; 0.0027; 0.0074; 0.0054; 0.0049; 0.0048; 0.0026; 0.0021; 0.001; 0.0012; 0.0019; 0.0251; 0; 0; 0.1. 硒; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0; 0; 0.02. 总磷; 0.25; 0.28; 0.13; 0.3; 0.34; 0.29; 0.39; 0.37; 0.32; 0.14; 0.17; 0.39; 1.3; 36.36%; 0.3. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0; 0; 0.5. 氟化物; 0.98; 1.11; 1.02; 1.21; 1.21; 1.12; 1.01; 0.089; 0.57; 0.93; 1.31; 1.31; 0; 0; 1.5. 六价铬; 0.015; 0.014; 0.019; 0.021; 0.018; 0.01; 0.004; 0.03; 0.023; 0.015; 0.035; 0.035; 0; 0; 0.05. 氰化物; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0; 0; 0.2. 阴离子表 面活性剂; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0; 0; 0.3. 硫化物; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0; 0; 0.5. 粪大肠菌群; 5.2×103; 4.8×103; 6.0×103; 6.3×103; 6.4×103; 1.0×104; 2.0×103; 2.8×103; 5.4×103; 5.2×103; 4.0×103; 1.0×104; 0; 0; 20000. 续表3-2 地表水水质监测结果统计表 断面; 断面3#; 最大值; 最大超 标倍数; 超标率; Ⅳ类. 检测项目; 01月; 02月; 03月; 04月; 05月; 06月; 07月; 08月; 09月; 10月; 11月. pH; 8.27; 8.11; 8.08; 8.15; 8.27; 8.25; 8.17; 7.46; 8.08; 8.09; 8.38; 8.38; /; /; 6~9. 溶解氧; 5.8; 6.1; 5.59; 6.25; 6.1; 6.2; 8.6; 4.4; 4.67; 4.2; 7.02; 4.2; 0; 0; ≥3. 高锰酸 盐指数; 16; 8.4; 24.7; 20.6; 4.6; 8.3; 5.7; 6; 6.2; 10.7; 12; 24.7; 2.47; 36.36%; 10. 化学需氧量; 182; 138; 247; 194; 36; 113; 16; 52; 119; 26; 62; 247; 8.23; 81.82%; 30. 氨氮; 13.1; 5.91; 5.96; 2.71; 0.62; 0.21; 0.15; 0.41; 0.06; 0.66; 0.38; 13.1; 8.73; 27.27%; 1.5. 挥发酚; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0; 0; 0.01. 汞; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00004; 0.00004; 0; 0; 0.001. 铅; 0.046; 0.019; 0.011; 0.015; 0.002; 0.017; 0.003; 0.004; 0.024; 0.072; 0.002; 0.072; 1.44; 9.09%; 0.05. 铜; 0.004; 0.013; 0.011; 0.001; 0.011; 0.001; 0.007; 0.001; 0.01; 0.005; 0.022; 0.022; 0; 0; 1. 镉; 0.0034; 0.0013; 0.0001; 0.0023; 0.0001; 0.0002; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0034; 0; 0; 0.005. 锌; 0.05; 0.05; 0.05; 0.08; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.08; 0; 0; 2. 砷; 0.0003; 0.0039; 0.0074; 0.0079; 0.0071; 0.0067; 0.0022; 0.003; 0.0013; 0.0015; 0.0008; 0.0079; 0; 0; 0.1. 硒; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0; 0; 0.02. 总磷; 0.14; 0.16; 0.17; 0.41; 0.28; 0.33; 0.42; 0.39; 0.37; 0.18; 0.22; 0.42; 1.4; 45.45%; 0.3. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0; 0; 0.5. 氟化物; 1.51; 1.25; 1.24; 1.24; 1.09; 0.0439; 0.636; 0.488; 0.531; 0.592; 1.26; 1.51; 1.01; 9.09%; 1.5. 六价铬; 0.013; 0.012; 0.017; 0.014; 0.012; 0.009; 0.004; 0.016; 0.006; 0.009; 0.027; 0.027; 0; 0; 0.05. 氰化物; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0; 0; 0.2. 阴离子表 面活性剂; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0; 0; 0.3. 硫化物; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.007; 0.007; 0; 0; 0.5. 粪大肠菌群; 4.4×103; 5.2×103; 4.8×103; 5.1×103; 6.8×103; 1.3×104; 400; 3.6×103; 4.8×103; 4.8×103; 3.8×103; 1.3×104; 0; 0; 20000. 由表可见，1#、2#、3#断面的监测因子中：高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、氟化物共5项出现超标现象，其余各项均未出现超标现象。现状监测数据表明：祖厉河的水环境质量较差，主要原因为祖厉河的水量已很小，现在主要接纳沿途上游未处理的农村生活污水以及汛期的排洪水。 ### 2.3声环境质量现状 本项目位于农村地区，项目泵站建设地点周边50m范围内无居民点，管线周边多为荒地及农田，周边声环境质量较好。 ### 2.4生态环境质量现状 2.4.1生态环境概况及生态功能区划 项目位于会宁县河畔镇，项目线路区位于陇西黄土高原的中部，构造格架多属中、新生代盆地，区内黄土广泛覆盖，沟壑纵横，地形破碎，树枝状水系发育，海拔1800～2250m，相对高差一般小于200m，总体呈现梁峁丘陵地貌景观。项目区内原始地形受新构造运动的控制及后期流水作用的侵蚀，使得各地特征有所不同，可划分为黄土堆积侵蚀长梁缓坡地貌区、黄土梁间河谷川台区。 根据《甘肃省主体功能区规划》和《甘肃省生态功能区划》，项目所处的生态功能区为“黄土高原农业生态区-陇中北部-宁夏中部丘陵荒漠草原、农业生态亚区-白银工况与生态恢复区”。 2.4.2区域植被概况 根据《甘肃植被》，该地区在植被区划上属于温带草原植被区域—黄土高原中部典型草原植被区。在生物气候类型上属于中温多雨类型和中温中雨型，项目线路主要在会宁县河畔镇，这一区域除山地有些落叶阔叶林外，其他地段都是以禾草为优势种，主要有长芒针茅、短花针茅等，呈现出半湿润草原类型。常见的植物有长芒草、短花针茅、阿尔泰狗娃花、兴安胡枝子、冷蒿等。丘陵坡地还有百里香、大针茅、小黄菊等。河岸阶地与滩地，有白草、猪毛蒿、合头草等。本区是一年一熟。农作物大部分为春小麦，小秋作物有糜、谷、荞、豆类、胡麻、油菜、洋芋等。海拔较高地区，则以青稞、燕麦、莜麦、洋芋、油菜为主。河谷阶地还有各种瓜类。果树有桃、杏、梨、枣、苹果等。 2.4.3区域野生动物概况 经过调查和查阅相关资料，沿线野生动物主要为小型啮齿类及食虫类小兽。主要分布有如下几种动物： 兽类：主要有野鸡、草兔（野兔）、高原兔、家鼠、狸猫等； 鸟类：主要有麻雀、灰喜鹊、乌鸦等； 爬行类：主要有草游蛇、壁虎、蜥蜴等； 昆虫类：蚊子、苍蝇、蜜蜂、蜻蜓、蝴蝶等；两栖类：蟾蜍、青蛙等。 沿线无国家级和省级重点保护动物和植物。 2.4.4土地利用类型 根据调查，本项目周边主要以农田及荒地为主，其他有山地及河流等。本工程总占地面积22.20hm2，其中永久占地9.85hm2，临时占地12.35hm2。按占地类型分：水浇地1.01hm2，旱地7.35hm2，林地0.22hm2，交通用地2.17hm2，滩涂地1.46hm2，荒地9.99hm2。 2.4.5水土流失情况 项目区属黄土低中山梁峁，为水力侵蚀与风力侵蚀交错地带。原地貌土壤侵蚀模数约2800t/km2•a，侵蚀强度为中度。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(水利部 水保[2013]188号)，项目区属甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区；根据《甘肃省人民政府关于划定省级水土流失重点预防保护区和重点治理区的公告》（甘政发[2016]59号），本项目属黄河干流省级水土流失重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km2•a。 2.4.6水生生态现状调查 根据流域水文资料，项目所在地厉河汇入祖厉河，祖厉河由南向北纵贯县境西部，年径流总量5970万m3，是我县水资源最丰富的河流之一，也是含泥沙量较丰富的一条河流。 根据流域水文资料，厉河降水基本上消耗于蒸发，除大暴雨外，一般不能形成地表径流，河川径流以地下水补给和冰川融雪补给为主，径流年际变化较大，50%保证率下6～9月径流占全年的95%，7、8两个月就占到全年的63.5%。 根据现场调查，河道内水体悬浮物浓度较高，较为混浊，矿化度大于10g/L，人畜不能饮用，且该段水温一直较低，水流湍急，不适合鱼类生存，不利于底栖动物的生产和繁殖，故底栖动物很少，生物量极小。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，项目不存在其他原有环境污染和生态环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目施工期对500m范围内仅有少量居民点大气环境产生影响，两个泵站及沉砂池周围50m范围内无居民点。本项目评价范围内无饮用水源地、自然保护区、风景名胜区。本项目环境保护目标一览表见表3-1，环境敏感点见图3-1。 表3-1 环境保护目标 工程组成; 序号; 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 保护 对象; 相对方位; 相对距离（m）; 环境功能区. 管线工程; 1; 大气; 两迎水村; E104.562702°，N36.083107°; 居民; N; 80; 环境空气二类功能区. 移民新村; E104.550730°，N36.080357°; 居民; N; 100. 咀头村; E104.533120°，N36.063481°; 居民; N; 300. 李家塬村; E104.523465°，N36.061163°; 居民; N; 250. 上塬村; E104.513386°，N36.053324°; 居民; S; 200. 2; 生态环境; 项目周边农田; /; 保护周边动植物，保护区域生态系统结构、功能完整性，使生态环境质量维持现状。. 3; 水环境; 祖厉河; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 苦水河; /. 4; 其他; 本项目占地不涉及自然保护区和饮用水源保护区. 泵站及沉砂池; 1; 噪声; 三户居民; E104.562645°，N36.082987°; 居民; 位于沉砂池西北侧; 90; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区. 2; 其他; 泵站及沉砂池占地均为荒地，不涉及自然保护区和饮用水源保护区. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准： （1）环境空气质量标准 环境空气质量评价执行标准详见表3-2。 表3-2 环境空气评价执行标准限值一览表 单位ug/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/Nm3）; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM2.5; /; 75; 35. 4; PM10; /; 150; 70. 5; CO（mg/Nm3）; 10; 4; /. 6; O3; 200; 160; /. 7; TSP; /; 300; 200. （2）地表水质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; pH值（无量纲）; 6-9; 7; 铬(六价); ≤0.05. 2; 溶解氧; ≥3; 8; 氰化物; ≤0.2. 3; 化学需氧量(CODCr); ≤30; 9; 挥发酚; ≤0.01. 4; 五日生化需氧量(BOD5); ≤6; 10; 石油类; ≤0.5. 5; 氨氮(NH3-N); ≤1.5; 11; 硫化物; ≤0.5. 6; 总磷(以 P 计); ≤0.3（湖、库0.1）. （3）声环境质量标准 声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体见表3-4。 表3-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 2、污染排放标准： - （1）废气 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/L的要求。 （2）废水 施工期及运营期废水主要为施工人员的盥洗污水，经过沉淀处理后泼洒抑尘，旱厕由附近村民定期清掏用作农家肥。生产废水主要为抑尘用水，全部蒸发消耗。 （3）噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值，具体见表3-5。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废物排放标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相应标准。 |
| 其他 | 本项目运营期污染物排放不涉及总量控制因子，因此本次不设污染物排放总量控制建议指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期间在施工现场容易产生扬尘现象，以及施工噪声有一定的环境不利影响，但随着施工结束后污染情况也随之消失。 1.1、施工期大气环境影响分析 本项目开挖土方、施工、材料运输等工程工序中都会产生污染，导致大气质量下降，在项目施工期主要大气污染物是施工扬尘。 ①施工扬尘 工程施工中产生的扬尘，是沿线环境空气造成污染的主要方面。 （1）施工扬尘的来源 扬尘主要来自：运输车辆、施工机械尾气中的气溶胶、行驶过程中的轮胎尘、车体或货物附着尘等；土石方的挖掘、水泥和砂、灰等原料装卸、堆放时随风飘扬的尘土；施工中汽车行驶中产生的路面扬尘，尤其在未铺装路面上行驶，其扬尘量比在铺装路面行驶大500倍，这是工程施工的主要尘源。 （2）施工扬尘的成因及影响因素 引起施工扬尘的因素很多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风力、风速还直接影响到扬尘的传输距离。 （a）对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌等工作过程中，细小尘粒在外力作用下进入空气形成悬浮而造成。工程建设过程中必须进行大量土石方的填、挖、运等过程作业及石灰、砂子等粉状材料的堆放、运输，这些裸露物料堆、摊平面易成为扬尘尘源，在大风、沙尘暴等不利的天气条件下形成风力起尘，产生大量的粉尘污染，使环境空气中TSP浓度超标。施工期扬尘的另一个主要原因是裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 其中：V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。本工程挖方大于填方，挖方材料应尽量回用于填方以减少土石方挖取和运输。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以粉尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 （b）车辆运输扬尘 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。一般施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。 根据现场的气候情况不同，施工扬尘影响范围也有所不同，对同类工程施工现场环境空气质量实测结果见表4-3。 表4-3 施工现场TSP监测结果 施工阶段; 施工因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸; 2.4; 50; 11.7. 运输; 100; 9.7. 现场施工; 150; 5.0. 灰土; 装卸; 2.2; 50; 4.5. 拌合; 100; 1.9. 运输; 150; 0.4. 砾石料; 运输; 1.6; 50; 0.02. 150; 0.01. 测定时风速为2.4m/s，测试结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。 （3）施工扬尘对空气质量的影响 本项目工程建设过程中会涉及土石方的填、挖、运等过程作业及建筑材料运输，在大风、沙尘暴等不利的天气条件下形成风力起尘，产生大量的粉尘污染，使环境空气中TSP浓度超标、同时扬尘沉降于苦水河、祖厉河水面，对水体环境有一定不利影响。因此，禁止在风天进行此类作业，减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。 运输车辆扬尘和砂石料洒漏会对所经过的路面、两侧居民产生扬尘影响，亦给道路沿线的卫生环境带来一定影响。施工扬尘对空气质量的影响主要局限于施工场地50m~150m，并且影响时段较短，影响将随施工期结束而停止。本环评要求在施工场地对施工车辆严格实施限速行驶，一方面减少扬尘发生量，另一方面处于施工安全考虑。 ②汽车尾气和燃油机械尾气污染分析 在施工现场所用的大中型设备和车辆中，主要以柴油、汽油为动力。特别是土石方工程中大量使用工程机械，这些机械设备均以土石方施工现场为中心，大量汽车、装载机、挖掘机、碾压机等尾气的排放，导致该施工区域废气污染，环境空气质量下降。本项目施工区域内，地形开阔，空气流动性较强，施工机械产生的尾气可以在短时间内迅速扩散稀释，因此，道路施工过程中产生的燃油尾气对周围环境影响较小。 1.2、施工期水环境影响分析 本项目管线通过两迎水村后需要跨越祖厉河，该段管线需要进行开挖祖厉河河道，然后进行埋管，施工会对祖厉河水环境产生影响。 （1）开挖河道对地表水环境的影响 由于项目穿越祖厉河和苦水河采用大开挖施工方式，祖厉河和苦水河为苦咸水河，河内无鱼类等水生生物，大开挖穿越河道不会对水生生物产生影响。大开挖穿越在施工期将对祖厉河、苦水河水质产生短期影响，主要是使河水中泥沙含量显著增加。但这种影响是局部的，在河水流过一段距离后，由于泥沙的重新沉积会使河水的水质恢复到原有状况，施工过后，原有河床形态得到恢复，不会对水体功能以及水质产生明显影响。 （2）混凝土浇筑施工对地表水环境的影响分析 根据设计方案，本项目采用混凝土现浇方式施工。在混凝土浇筑过程中对地表水环境的影响主要包括两个方面： ①混凝土浇筑过程中如果发生泄漏，造成混凝土进入地表水体，会对地表水产生一定的影响。 ②混凝土浇筑后，需对混凝土进行养护，其主要方法是在建设过程中洒水在混凝土上，铺布保持湿润。一般来讲，混凝土养护用水较少，大部分被吸收或被蒸发掉，进入地表水水体的的量极小，对地表水环境产生的影响较小。 为了减小混凝土浇筑对地表水环境的影响，环评提出下列防治措施： ①在混凝土浇筑前，首先需对模板进行检查，防止在混凝土浇筑过程中发生大规模泄漏事故发生；在混凝土浇筑过程中，应严格按照事先施工方案进行浇筑。 ②如果发生混凝土泄漏事故，应及时进行清理，避免混凝土进入祖厉河、苦水河水域造成污染。 ③在混凝土养护过程中，应根据需要确定洒水量，避免过度的洒水造成混凝土养护废水进入地表水环境。 （3）雨水冲刷对地表水的环境影响分析 ①雨水对运输车辆和机械设备冲刷 运输车辆和施工机械设备被雨水冲刷，将使地表水中石油类浓度增加，但这种影响是暂时的、微量的，对地表水环境产生的影响较小。为了减小雨水冲刷运输车辆和机械设备对地表水环境产生的影响，环评要求：进入施工现场的机械设备和运输车辆要加强检修，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”等问题；运输车辆和机械设备应定期定点冲洗和维修，不在项目地进行维修。 ②雨水对裸露地面的冲刷 项目施工期间，裸露的开挖及填筑较多，在当地强降雨条件下，产生大量的水土流失并进入地表水体中，对地表水水质产生较大的影响。所以在施工期间要注意对这些裸露地面的防护。项目在施工时考虑了用无纺布或草栅对开挖和填筑的未采取防护措施的裸露地面、表土堆积地等进行覆盖，在表土堆积地周围用编织土袋拦挡、在堆料场周围设置沉淀池等措施。采取这些措施后将大大的减少表土的裸露及被雨水的冲刷，且设置的沉淀池对含泥污水也有一个沉淀作用，在强降雨条件下所产生的面源流失量也较小，对周围水环境影响也很小。 1.3、施工期固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废物主要有工程弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）工程垃圾 建筑垃圾主要包括建筑材料、包装材料等。施工产生的废弃建材、废弃包装材料，一般可作为资源加以回收利用，既杜绝了浪费，又避免了乱堆乱放导致的环境污染；其余不能回收利用的废弃建筑垃圾运输至指定场所处理。沉淀池和泥浆池底泥，清掏晾干后运输至指定场所处理。 因此，本项目废弃建筑材料去向明确且都得到了妥善处理，不会对周边环境产生明显的不利影响。 （2）工程弃土 项目挖方总量约为372541m3，土石方回填总量372541m3，无弃方。因此，本项目弃土去向明确，且得到了妥善处理，无需单独设置弃渣场。 （3）生活垃圾 施工期的施工营地产生的生活垃圾集中收集后由专人运走。 1.4、施工期声环境影响分析 一、施工噪声主要有以下特点： （1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段会使用到不同的施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致道路施工噪声具有偶然性的特点。 （2）不同施工机械的噪声特性不一样，例如，有的机械施工噪声呈脉冲式，有的机械施工噪声频率低沉，使人感觉烦躁。总的来说，道路施工机械产生的噪声均比较大。 （3）各种施工机械在施工工程中部分是固定的，部分又是不断移动的，会在一定范围内来回活动，这样，与固定噪声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动噪声源相比影响又在局部范围之内。施工机械与其影响的范围相比较小，因此可视作点声源。 （4）由于工期的安排及工程内容，不同路段施工噪声的影响是时间不同。 二、施工噪声源 道路工程施工现场的各类机械设备包括装载机、挖掘机、推土机及振捣机、吊机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工中土石方调配，设备、材料运输将动用大量运输车辆，这些运输车辆特别是重载卡车噪声辐射强度较高，对其频繁行使经过的施工现场、施工便道和既有道路周围环境将产生较大干扰。 三、预测模式 施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0−20lg(rr0) 式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp0——距声源r0处的噪声参考值，dB(A)； 施工期各种施工机械不同距离噪声预测表详见表7-5。 表4-5 施工机械噪声衰减预测结果一览表 机械名称; 与声源不同距离(m)的噪声预测值 dB(A). 10m; 20m; 40m; 70m; 100m; 200m. 推土机; 65.0; 58.9; 52.9; 48.0; 45.0; 38.9. 挖掘机; 70.0; 63.9; 57.9; 53.0; 50.0; 43.9. 平土机; 65.0; 58.9; 52.9; 48.0; 45.0; 38.9. 空压机; 65.0; 58.9; 52.9; 48.0; 45.0; 38.9. 冲击打桩机; 75.0; 68.9; 62.9; 58.0; 55.0; 48.9. 振捣棒; 70.0; 63.9; 57.9; 53.0; 50.0; 43.9. 吊车; 65.0; 58.9; 52.9; 48.0; 45.0; 38.9. 升降机; 70.0; 63.9; 57.9; 53.0; 50.0; 43.9. 砂轮机; 70.0; 63.9; 57.9; 53.0; 50.0; 43.9. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，施工场界昼间噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)。表4-5所示结果表明，昼间单台施工机械的噪声在距施工场地20米外可达到标准限值，夜间约70m外可基本达到标准限值。由于在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械的辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆的辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要远远超过昼间20米、夜间70米的范围。施工噪声对本项目沿线声环境敏感点的声环境质量将有不同程度的影响，本项目夜间不施工，根据调查本项目沿线50m范围内无居民点。 施工期噪声会对敏感点产生一定影响。施工期噪声影响为短期行为，因此，施工过程对本项目沿线声环境敏感点的影响属于暂时性影响。建议本项目加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。 1.5 施工期土壤环境影响分析 施工期间拟建项目由于挖土填土、借土弃土、开挖河道、清理表土等活动会造成地表植被破坏、地形改变，加速地表侵蚀，增大地表径流，增加水土流失，表层土大量开挖造成土壤中腐殖质流失，土方堆放时间过久会出现一定的盐碱化。项目施工期尽量减少表层土的开挖，合理安排施工时间，减少水土流失现象。 1.6施工期生态环境影响分析 1.6.1对地形地貌的影响 施工期，进水口、沉砂池、前池、泵站、管线、临时工程实施，将不可避免的挖损部分山体，占压地表改变局部地形，对原有地形地貌有一定程度的改变。 1.6.2土地利用类型影响 本工程总占地面积22.20hm2，其中永久占地9.85hm2，临时占地12.35hm2。按占地类型分：水浇地1.01hm2，旱地7.35hm2，林地0.22hm2，交通用地2.17hm2，滩涂地1.46hm2，荒地9.99hm2。工程线路穿越农田段原有以农田为主的半自然生态系统土地原有使用功能将部分丧失，被工程占用的耕地将暂时或永久失去农业生产能力，对当地农业生产造成不利影响。主体工程将使农业生产用地永久成为建设用地，土地功能发生改变，减少工程沿线地区生产用地数量，损失生物量，但占地面积占评价范围耕地面积的比例较小，不会改变沿线的土地利用状况，更不会改变土地利用格局。 1.6.3对植被资源及其多样性的影响 （1）对农业生态的影响 本项目周边主要的生态系统以农业生态系统为主，沿线地区粮食作物主要有小麦、玉米、燕麦、豌豆、扁豆、糜、谷子、荞麦，经济作物主要有马铃薯、胡麻等。工程线路穿越农田段原有以农田为主的半自然生态系统土地原有使用功能将部分丧失，但占地面积耕地面积的比例较小，不会改变沿线的土地利用状况，更不会改变土地利用格局。临时占地在工程结束后将清理平整并采取复垦措施，影响是暂时性的，因此工程不会改变沿线土地资源利用状况。工程使沿线耕地的绝对数量减少，造成生物量损失，但数量较小。而且临时占地采取复耕措施，当地耕种方式、气候条件都不会改变，因此，总体上不会对当地农业生态产生大影响。 （2）其他区域的生态影响 项目周边除农田外，存在少量的林地、滩涂地以及荒地，占地区域内见到的物种都是一些常见种和广布种，灌丛为黑柴和枸杞，草本主要为针茅、细柄草、高山紫菀、黄花蒿、芨芨草、沙葱、早熟禾、冰草等，建设区域无国家级及省级保护植物，也没有地区特有种。同时本项目占地面积较小，因此，本项目建设不会使某种植物灭绝，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，因此，对区域性植被资源及其多样性的影响小 本项目施工期对生态环境的扰动主要为进水口、沉砂池、前池、泵站、管线、临时工程的建设。施工期对区域植被的破坏主要来自施工人员作业过程中将压占地表植被，因此，施工过程中加强环境监理，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行植被恢复，施工作业对区域植被的影响范围较小。另外，施工机械和运输车辆碾压的地表土层松动，施工、建筑材料的堆放将占压、破坏原有的地表植被，将改变原有土地局部的使用功能，容易引发水蚀和水土流失。本项目新增占地施工期对植被的影响主要是植被清除造成一些植物数量上的减少。 1.6.4对野生动物资源及其多样性的影响 施工噪声和人员活动，将可能惊吓和驱赶施工区及周围一定范围内的野生动物特别是鸟类。根据现场调查，沿线周边常见的动物有鸟类、兔、鼠等小型动物，项目的建设，破坏地表植被，缩小了野生动物的栖息、活动空间，对其生存与繁衍产生有一定的不利影响，可能导致受影响动物迁移出被影响区域。随着施工期的结束，对野生动物的扰动也会结束，同时由于沿线周边人类活动频繁，人为影响对野生动植物的影响已经形成，本项目对沿线野生动物栖息、活动的干扰会产生一定的影响，但是新增影响不大。 1.6.5水土流失量预测 （1）预测范围 根据主体工程布局和建设特点以及预测单元划分原则，将项目区划分共划分为：供水管线区、泵站区、沉砂池区、道路区及施工临建设施区等五个水土流失预测单元，本工程建设过程中扰动地表、损毁植被面积为20.20hm2。 （2）预测时段 由于该项目为建设类项目，故预测时段应分为试用期（含施工准备期）和自然恢复期两个预测时段。本项目计划工期为8个月，刚好超过1个雨季，根据水土流失预测原则，本方案施工期按1.17a进行预测。 自然恢复期为各单项工程土建完工后不采取任何水保措施情况下，地表植被自然恢复，使土壤侵蚀模数达到原背景值所需的时间，依据本区自然状况，自然恢复期按5.0a进行计算。 （3）预测方法 根据不同防治区域、不同预测单元、不同的预测时段，采用相应区域扰动后侵蚀模数与原地貌侵蚀模数之差值与其扰动面积和预测时段的乘积，计算原地貌扰动后在不采取水保防护措施情况下的新增土壤流失量。 土壤流失量预测公式如下： 式中：——扰动地表土壤流失量，t； 项目区新增土壤流失量预测公式如下： = 式中：——扰动地表新增土壤流失量，t； i——预测单元（1，2，3，……n）； k——预测时段，1，2，3，指工程施工期、自然恢复期和生产运行期； ——不同单元时段新增土壤侵蚀模数，t/km2·a； ——第个预测单元的面积，km2； ——扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/km2·a； ——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/km2·a； - ——预测时段，a。 （4）预测结果 经预测，原地貌土壤流失总量为2532t，扰动后可能产生的土壤流失量为6036t，可能造成新增土壤流失量3504t。其中在施工期内可能造成的水土流失量为3329t，可能造成的新增水土流失量为2602t，占新增流失量的74%；自然恢复期可能造成的水土流失量为2707t，可能造成的新增水土流失量为902t，占新增流失量的26%。 （5）水土流失环境影响分析 施工前期行基础开挖等活动，会造成项目区表土裸露，改变了原有的地形地貌，产生土壤侵蚀，下大雨天气增加项目区内的水土流失。地表开挖，原料场、废弃土临时占地破坏原有植被。临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。 本项目施工过程对开挖方及时清运中减少土石方的堆存。雨天时采取覆盖措施防治水土流失，降低对环境的影响。同时本项目减少施工场地内砂石料、石灰、水泥等建筑材料堆存，在建筑材料临时堆存过程采用帆布覆盖，减少雨水冲刷带来的水土流失影响。 采取上述措施后，由于项目建设造成水土流失可能性小，同时项目施工期不长，施工完成后进行绿化，可能造成的水土流失影响逐渐恢复，水土流失影响逐渐消失。 1.6.6对生态景观的影响 施工期对景观结构的影响主要集中在进水口、沉砂池、前池、泵站等，随着施工建设，逐渐形成的建筑设施，从而影响评价区自然景观，工矿景观在评价区域内作用增加。由于本项目占地面积较小，项目两个泵站占地7.2亩，沉砂池占地12亩，占总用地面积的77%，因此，本项目建设对评价区景观影响较小，不会导致区域内景观破碎度明显增大，不会引起评价区整体景观格局和功能的明显改变。 1.6.7临时施工道路的生态影响 （1）对沿线植被资源的影响 施工期对沿线植被的影响，主要是便道占地对植被的破坏。一方面，新增公路要占用一定数量的耕地、草地及裸地，使得所经过之处的农作物数量减少。另一方面，其直接的影响既是使得地表的植被覆盖率降低，加大了路线经过地区的水土流失。对植被的影响将通过绿化和生态恢复措施进行改善。 施工便道占地范围内的林木、灌丛、草丛、农田等遭受砍伐、铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，这些破坏是永久的、不可逆的，针对施工过程中对林木的破坏，建议下一步施工中应加强管理，严格控制施工范围，将扰动面积减到最小，施工结束后能够保持原有自然植被状态，尽量少砍伐树木，同时对于砍伐树木的补偿，一方面主管单位和建设单位应按照征地补偿中砍伐树木补偿标准加以补偿，另一方面通过路基边坡和路基两侧的绿化措施加以补偿，尽量保证林地覆盖率 （2）对植物种类及分布的影响 施工便道的建设将完全损毁原有的植被类型，其上生活着的植物将全部被清除，施工区邻近区域的植被也将受到一定程度的损毁。根据植被现状调查结果表明，拟建项目评价范围内主要为农田植被，自然植被种类较少，施工便道范围内没有珍稀濒危及国家级或省级保护类野生植物分布。 （3）工程建设生物量、生产力的影响 施工便道临时占地造成的生物量损失是暂时性的，会在施工结束后一段时间得到恢复。 （4）工程对生态系统完整性的影响 施工便道周边主要有农田生态系统，由于项目沿线具有多年形成的较稳定的农业生态系统，本工程的影响范围为线条状，影响范围局限于周边200m，对植被和动物的干扰是有限的，随着施工期的结束，沿线的绿化建设及植被恢复，可弥补植物物种多样性和动物生境的部分损失。 1.6.8穿跨越工程的环境影响 （1）开挖河道的环境影响 由于项目穿越祖厉河和苦水河采用大开挖施工方式，祖厉河和苦水河为苦咸水河，河内无鱼类，其他水生生物也极少，大开挖穿越河道不会对水生生物产生影响。大开挖穿越在施工期将对祖厉河、苦水河水质产生短期影响，主要是使河水中泥沙含量显著增加。但这种影响是局部的，在河水流过一段距离后，由于泥沙的重新沉积会使河水的水质恢复到原有状况，施工过后，原有河床形态得到恢复，不会对水体功能以及水质产生明显影响。 （2）倒虹吸结构施工的环境影响分析 如果施工机械设备、施工材料、建筑垃圾、油料散落或泄露进入地表水体，会使水环境中SS和石油类等浓度增加。对此，环评要求施工单位应对施工人员进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物，建筑垃圾集中存放并及时清运至指定地点，从而最大限度地减少对河流水质造成的污染。 （3）穿越道路施工的环境影响分析 本项目穿越道路采用顶管施工，对环境的影响极小，施工期使用到的机械会产生噪声，但项目地周边距离居民区较远，产生的噪声对周边居民的影响较小。顶管施工产生的废弃土石方极小，在项目内部进行平衡，用于管道的填埋，无弃方产生。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期污染环节主要为泵房噪声以及沉砂池的底泥。 2.1营运期噪声环境影响分析 本项目两个泵站周围50m范围内无居民点。通过基础减振、隔声降噪及距离衰减，同时严格工作制度，本项目固定源噪声对周围环境影响较小。由此可见，本项目运营过程中工程机械噪声影响范围有限，其噪声仅对区域动植物产生影响，经采取消声措施后，可以将影响降至最小，不会对区域内动植物造成较大影响。 2.1营运期固体废物环境影响分析 - 本工程投入运营后，无生活垃圾产生。运营期固体废物主要来自来往沉砂池的底泥。为防止运营期固体废物影响环境，应由专人将沉砂池底泥定期清掏晾晒后运至砖厂制砖，不会影响当地环境。 |
| - 选址选线环境合理性分析 | - 选线环境合理性分析： - 本项目设计阶段有两种线路方案进行比选，本报告中将两种方案环境合理性进行分析。 - 南线方案：自靖会工程总干渠（两迎水村，总干渠九泵站下游、十泵站上游）处分水后，沿西南方向行进，在苦水河与祖厉河汇合口上游约 500m处，采用2座倒虹吸分别横跨苦水河及祖厉河后到达汶家坪，在汶家坪布置一级泵站供水穿过汶家坪移民新村，折向西南跨过汶家坪南侧冲沟，沿黄土梁至至李家塬咀头村东北侧2.0km处黄土塬上布置二级泵站，二级泵站供水后经咀头、中塬村、上塬村，在上牟家附近布置高位水池（兼二级泵站出水池），至此南线方案结束。南线方案线路总长较短，施工期产生的环境影响较小，施工期临时占地也会相应的减少，对项目周边的生态环境影响也较小。施工结束后，对保护对象影响也随之消失。运营期车辆产生的噪声和震动，短期内对主要保护对象等产生一定的不利影响，但本方案距离敏感点较远，运营期对周边住户影响较小。本方案占用一定面积的耕地、林地，由于项目占地面积较小，项目区域植被覆盖率较低，项目建设造成的生物损失量小。 - 北线方案：自靖会工程总干渠（苟家铺，总干渠九泵站下游、十泵站上游）处分水后，沿西南方向行进，采用倒虹吸横跨祖厉河后到达汶家坪，在汶家坪布置一级泵站供水穿过汶家坪移民新村南侧，沿汶家坪移民新村西南侧侧300m处沟槽内与南线方案合二为一，北线方案全长12.34km。北线方案总体线路较长，施工期产生环境影响也较大，泵站距离汶家坪移民新村较近，运营期泵站的运行将会对周边的居民产生一定的影响。本方案占用耕地、林地的面积相比较南线方案较多，项目建设造成的生物损失量也会比南线方案大。 - 综上所述，通过对两种方案的环境影响进行分析，南线较北线占地面积较小，耕地、林地占地面积小，从而对生态影响范围较小，敏感点方面，北线泵站200m范围内有汶家坪移民新村，南线泵站200m附近无敏感点分布，故从环境合理性考虑，本项目最终确定的南线方案。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 大气环境保护措施 - 1.1泵站及沉砂池施工大气防治措施 为减轻本项目施工期间对环境产生的不利影响，根据《中华人民共和国大气污染防治法》等要求，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，施工单位在泵站及沉砂池施工场地内必须严格执行白银市建筑施工工地治理扬尘污染要求的“六个百分百”标准，即：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。本评价提出建设单位和施工单位在施工期采取的污染防治及环境影响减缓措施如下： 项目施工期建设过程中扬尘及废气不可避免会对周围大气环境质量造成一定的影响，针对不同施工阶段提出如下措施： （1）开挖阶段 该阶段为防止扬尘对周围环境空气的影响，本环评提出如下措施： ①施工现场必须用制式彩钢板进行围挡，高度不低于2.5m，并设置高0.5m、宽0.24m的围档基础。 ②开挖与及时清运建筑垃圾相结合，建筑垃圾装运前要洒水，运输车辆要安加盖蓬布，减少洒落。 （2）建筑施工阶段 施工扬尘防治应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的相关规定，向当地环境部门提供施工扬尘防治实施方案并提请排污申报。工程建设单位应制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在干燥天气施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对项目周围特别是下风向区域空气环境产生一定程度污染。而潮湿天气施工，因地表较湿，不易产生扬尘，对区域空气环境质量的影响也相对较小。针对施工期扬尘的问题，本工程在施工期拟采取如下控制措施： ①开挖产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ②土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘布。 ③建筑材料和建筑垃圾的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取采用防尘布苫盖。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ④在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 ⑤施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网。 ⑥运输车辆的防尘措施。施工期间，进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑦施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应铺设钢板，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。 ⑧对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖。临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。 （3）场外运输 ①运输方式：运沙、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。 ②车辆限速：建议行驶车速不大于50km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15km/h计)情况下的1/3。 由于施工期产生的扬尘对环境的影响只是暂时的，不具有累积效应，对环境的影响呈现出局部影响，只要严格采取以上防治措施，制定一系列的规章制度，提高施工工人的环保意识，认真落实防尘污染措施，严格按照工程设计与施工方案进行施工，对环境空气的影响可降到最低。 1.2 管线施工大气污染防治措施 （1）施工场地洒水 项目施工沿线及施工便道要进行洒水抑尘，建设单位安排专门的洒水车，定期在施工沿线及便道进行降尘作业，减少扬尘的产生。 （2）防风抑尘 土石方开挖阶段，应在施工时配备洒水车，对施工作业面适时洒水降尘，对裸露作业面、临时堆土场应采取设置防尘网等措施。施工期还要注意减少土方、物料运输过程中产生的二次扬尘，在土方、物料运输时加盖篷布以防止土扬散，引起二次污染。 （3）限制车速 施工区车辆运输便道进行硬化，施工营地设置车辆清洗台和沉砂池，进出车辆必须清洁。 （4）保持施工道路清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路的清洁，设有专人清扫。可通过及时洒水夯实，对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，同时施工中做到有计划开挖，有计划回填，减少表面裸土，场地开挖、填充及时夯实，减少无组织尘源。 （5）避免大风天气作业 避免在大风天气下运输土石方等粉状材料使用，装卸过程中避免在大风天气下进行。尤其是当风速大于5级的天气条件下，应停止作业，以便减少施工扬尘对项目所在区域环境敏感点居民正常工作、生活等的影响。 （6）运载建筑材料的车辆应严格执行相关规定 ①建设、施工单位加强文明施工管理，应设渣土专管员，按照建设和市容环卫管理部门相关规定负责做好现场规范装运、建筑渣土运输车辆冲洗、工地防尘、工地出入口周边区域保洁等工作。 ②建筑渣土运输车辆驾驶员应服从建设工地、处置场所现场管理人员的指挥，规范运输作业行为。 ③细料或松散料运输时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。 ④建设工程所在地市容环卫管理部门应建立日常检查制度，加强建筑渣土运输处置监管工作，及时掌握建设工地出土进度、运输车辆装载情况。 （7）利用现有道路作为施工道路进行材料输运等，应做好施工路线选择、车速控制，并在沿线有居民点处采取适当洒水降尘措施，降低二次扬尘污染。 2、废水防治措施 施工期废水主要包括施工人员产生的生活污水、施工废水、试压废水。 施工废水，经临时沉淀槽收集沉淀后用于施工降尘。 施工营地生活污水成分简单，用于泼洒降尘。 项目管道铺设完成后要进行试压，试压废水用于农田灌溉，不可随意排放进入河流中。 拟建项目建设期间产生的各类废水不含特征类污染物，经过相应的措施处理后不会对水环境产生不良影响。因此，项目施工期废水污染防治措施可行，满足环境保护的要求。 3、声环境保护措施 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。下面结合施工特点，提出一些防治措施和建议： （1）优化施工布局，合理安排施工时序，施工车辆运输路过当地村庄时，严禁鸣笛。 （2）对高噪声设备加置消隔声设施，并做好施工机械的保养和维护，使其运行良好，降低噪声。 （3）为了降低施工噪声的影响，加强施工管理，调整或缩短高噪声施工机械的作业时间，确保夜间不进行高噪声作业，使施工期内噪声污染控制在最低限度之内。 （4）设备选型上尽量采用为低噪声机械设备，如以液压机械取代燃油机械；施工过程中当各类机械设备闲置不用时应立即关闭。 （5）施工车辆必须按相关要求载重，不得超载运输造成发动机产生的噪声增大。 通过采取以上措施，可有效降低施工期噪声对周边环境的影响。 4、固体废弃物处理措施 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工作业，主要为废钢料等，钢材边角料、废弃包装材料可回收后外售。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾，统一收集清运至至垃圾收集点，由环卫部门统一处理。 经采取上述固体废物处理处置措施后，项目施工期产生的固体废物不会对工程区及周围区域环境造成不利影响。 5、穿跨越工程环境保护措施 （1）开挖河道的环境保护措施 大开挖穿越苦水河和祖厉河施工时，环评要求：进入施工现场的机械设备和运输车辆要加强检修，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”等问题；运输车辆和机械设备应定期定点冲洗和维修，开挖过程中尽量减少对河流的扰动。要求施工单位应对施工人员进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物，建筑垃圾集中存放并及时清运至指定地点，从而最大限度地减少对河流水质造成的污染。 （2）倒虹吸结构及穿越道路施工的环境影响分析 本项目倒虹吸及穿越道路采用顶管施工，对环境的影响极小，施工期使用到的机械会产生噪声，但项目地周边距离居民区较远，产生的噪声对周边居民的影响较小。顶管施工产生的废弃土石方极小，在项目内部进行平衡，用于管道的填埋，无弃方产生。施工期尽量安排白天施工，减少对周边居民的影响。穿越道路施工尽量合理安排施工时间，减少对周围居民出行的影响。 6、施工期生态环境保护措施 6.1加强施工期环境管理 （1）严格按照设计要求界定施工范围，施工人员必须在界定的范围内作业，并将不跨界施工条款及相应的惩罚措施写入施工合同，严重违规的可以取消其施工资格。 （2）施工中要尽可能缩小施工界面，施工建筑材料随运随用，严禁施工材料和施工机械乱堆乱放。 6.2加强施工组织与生态保护 （1）合理安排施工进度，要尽量避开雨季施工。施工中开挖土方要及时回填，尽量减少开挖土在工程区的堆放时间。开挖土方用采用编织袋临时堆存，并整齐码放，并采取围挡措施，尽量不留疏松地面，防止水土流失的产生。 （2）提高工程施工效率，尽量缩短施工时间。施工结束后，要及时进行施工迹地的平整，尽量减少裸地的暴露时间。 （3）施工人员产生的生活垃圾统一收集，集中收集后由施工单位统一运至当地生活垃圾填埋场填埋。 （4）对于施工区内的开挖土方及时回填或运往建筑垃圾填埋场，不得随意堆置。 （5）施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，尽可能减少工程完工后人为因素对当地植被的再度扰动、破坏，对临时占地进行场地平整。 6.3工程占地恢复措施 （1）临时施工场地 ①严格限制作业范围，不得随意进入非施工区域，破坏植被。 ②应对工程人员加强保护植物资源的宣传教育工作，增强工程人员的环保意识，加强管理，严格按照工程方案进行，严格控制工作人员的作业范围，尽可能减少对植被的破坏。 ③施工场地尽量利用已征场地，以免造成土壤及植被大面积的破坏，尽量不占用植被生长较好的地段。 （2）临时堆场 ①.项目临时堆场位于占地范围内，临时堆场外围设置网围栏、警示牌，减少对植被的破坏；施工结束后进行土地平整。 ②尽量减少对地表植被和结皮的破坏，减少土地占压； ③临时堆场应设置完善的截排水设施，砂石料堆场与临时堆土场周围必须有可靠的防洪排水引流水沟，砂石料边缘要有可靠的挡车装置或土堆； ④施工结束后，及时作好现场清理、恢复工作。 （3）农业生态保护措施 本项目施工前将永久占地林地、旧路和耕地表土层剥离保存，用于施工结束后临时用地的绿化用土。本项目占用林地、旱地和耕地的临时工程，施工时应先将20cm表层熟土剥离，等施工结束后覆土恢复耕地和绿化。 （4）施工便道占地的减缓措施 施工便道选址应避免占用基本农田、公益林等敏感区域，远离学校等环境敏感点，并严格规定便道宽度，设置4m宽施工便道，避免施工车辆随意行驶，同时对施工过程中车辆行驶进行严格管理，禁止车辆随意出路行驶，尽量减少碾压的范围；施工便道在施工前要先剥离表层土壤和草皮，主要用于项目施工结束后的复垦复绿；施工结束后应视具体情况进行恢复：部分便道可交给地方政府公路管理部门进行养护，作为镇级、村级公路使用，部分施工结束后无需继续使用的施工便道，必须进行生态恢复，采取植树、种草等生态恢复措施或其他工程措施减少水土流失和对景观的影响；施工结束后需进行恢复的便道，如开挖边坡松散路段，应进行土地整治后播撒草籽，促进其生态恢复。 6.4动物保护措施 加强法制教育和管理，全面贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，增强施工人员的环境保护意识，禁止施工人员捕食野生动物，以减轻施工对当地陆生动物的影响。 6.5对植物的保护措施 （1）施工过程中，施工场地和施工营地等严格按照设计范围设置，划定施工范围和人员、车辆行走路线，将施工活动范围局限在线路两侧一定范围内，防止对施工范围以外区域的植被造成碾压和破坏；在施工过程中，对占地范围内的乔木，尽量进行移栽和培育管护；建设单位应按照相关规定进行砍伐树木及占用草地的损失补偿。 （2）对永久占用耕地部分表土收集，在其它土壤贫瘠处铺设以种植树木，为植被恢复提供良好的土壤。 （3）对损失的植被进行青苗补偿，工程生物量损失的影响尽量减小到最低水平。在沿线立地条件调查的基础上，根据工程及环境、地貌特点，采取相应的植物措施：工程区、设施区采取种植乔灌木、播撒草籽的绿化措施，绿化植被首先以乡土树、草种为主，其次为经多年引种已适应当地环境的优良树、草种，工程竣工2~3年后植物措施将充分发挥其水土保持效益，有效恢复因工程造成的植被生物量损失，改善本项目对生态的影响。 综上所述，在采取上述施工期措施后，项目施工期对周边环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、营运期噪声污染防治措施 本项目运营期的噪声主要为泵房内的水泵等设备产生的。下面结合项目特点，提出一些防治措施和建议： （1）对高噪声设备加置消隔声设施，并做好机械的保养和维护，使其运行良好，降低噪声。 （2）为了降低噪声的影响，加强管理，调整或缩短高噪声机械的作业时间，确保夜间不进行高噪声作业，使噪声污染控制在最低限度之内。 （3）设备选型上尽量采用为低噪声机械设备，做好泵房的建筑隔声。 2、固体废物污染防治措施 本工程投入运营后，无生活垃圾产生。运营期固体废物主要来自来往沉砂池的底泥。为防止运营期固体废物影响环境，应由专人将沉砂池底泥定期清掏晾晒后运至砖厂制砖，不会影响当地环境。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 环保投资主要包括治理污染，保护环境所需的设备、装置等工程设施费用等。本项目总投资19005.21万元，本项目环保投资初步估算为31万元，占总投资的0.16%。具体见表5-1。 表5-1 环保投资估算表 单位：万元 序号; 污染源; 污染防治措施; 环保投资（万元）. 施 工 期; 1; 噪声; 施工设备噪声; 减震、消声、个人防护; 5.0. 2; 废水; 生活污水; 盥洗废水用于现场泼洒抑尘; /. 施工废水及洗车废水; 沉淀池处理后回用; 1.0. 试压废水; 用于农田灌溉; /. 3; 大气; 施工扬尘; 施工场地定期洒水，物料运输和堆放过程加盖篷布; 1.0. 运输扬尘; 运输道路定期人工洒水抑尘; 8.0. 4; 固废; 生活垃圾; 集中收集后清运至附近垃圾收集点集中处理; 0.5. 5; 生态; 水土保持、生态恢复; 项目临时施工场所拆除后覆土、播撒草籽; 10.0. 运 营 期; 1; 噪声; 生产设备噪声; 减震、消声、建筑隔声; 2.0. 2; 固废; 沉砂池底泥; 定期清理，外运至砖厂; 3.5. 总计; 31. 建设单位应及时向环保主管部门提出环保设施竣工验收申请，进行验收。本项目属于供水及管网建设，项目施工期主要验收临时占地、弃渣场恢复。 本工程环保措施验收“三同时”内容见表5-2。 表5-2 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 环境问题; 环境保护措施; 验收依据. 废水; 生活污水; 盥洗废水用于现场泼洒抑尘; 施工期结束后，该部分污水已按照环评要求处理. 施工废水及洗车废水; 沉淀池处理后回用. 试压废水; 用于农田灌溉. 大气; 施工扬尘; 施工场地定期洒水，物料运输和堆放过程加盖篷布; 施工期结束后，该部分污染已消除. 运输扬尘; 运输道路定期人工洒水抑尘. 噪声; 生产设备噪声; 减震、消声、建筑隔声; 泵站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 沉砂池底泥; 定期清理，外运至砖厂. 生态; 临时占地; 对工程施工过程中开挖的路面进行原貌恢复; 恢复原貌. 水土保持、生态恢复; 项目临时施工场所拆除后覆土、播撒草籽; 是否进行生态恢复. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工范围，尽量避免占压植被，应严格限制施工作业范围，分区域设置警示牌，尽可能减小工程对区域地表植被破坏，表土堆存在表土场 | 按照施工期环境保护措施达到求 | 项目临时施工营地等拆除后进行覆土、播撒草籽，进行生态恢复、土地复垦，覆盖0.3m草地腐殖土，腐殖土播撒草籽，浇2-3次水，播撒草籽面积7.44hm2。 | 生态治理措施达到要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活废水泼洒抑尘；施工废水经临时沉淀池处理后泼洒抑尘，不外排 | 不外排 | / | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，限时作业，控制汽车鸣笛等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区要求 | 减震、消声、建筑隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类类区要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地、进场道路洒水降尘，车辆密闭运输，设置洗车设施，保持道路清洁 | / | / | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值要求 |
| 固体废物 | 土石方做到挖填平衡，对填方进行及时平整、压实处理，临时堆场规范堆存，做好遮挡工作，防止下雨天气随地表径流冲走，造成水土流失；施工期表土剥离后暂存至弃渣场，做好防尘工作后，待施工结束后用于土地复垦；其中表层腐殖土与剥离物分区堆放，做好防护，防止水土流失和养料流失，用于项目区生态恢复。 | 按照施工期环境保护措施达到求 | 沉砂池底泥定期清理，外运至砖厂 | 合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，符合相关规划的要求。本项目在采取有效的污染防治措施后，能确保废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到妥善处置，本项目的实施对周边环境的影响较小。故本次评价认为，建设单位应切实落实本报告提出的各项环保措施和对策，减缓各种不利影响，在充分保证环保投资的前提下，可使该项目对环境的不利影响降低至可接受的水平。 因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附件：

- 附件1：委托书

附件2：可研批复

附件3：取水许可

附件4：选址意见书

附件5：白银市林业和草原局关于会宁县乡村振兴李家塬供水工程使用林地的请示（市林草发〔2021〕120号）

附件6:会宁县乡村振兴李家塬供水工程环境影响报告表专家组意见

附件7会宁县乡村振兴李家塬供水工程环境影响报告表修改清单

- 附图：

- 图1-1  项目在甘肃省“三线一单”的位置

- 图2-1  项目位置图

- 图2-2  项目管线位置图

- 图2-3  管线示意图

- 图2-4  沉砂池平面布置图

- 图2-5  一泵站平面布置图

- 图2-6  二泵站平面布置图

- 图2-7  引水管线跨越祖厉河纵断面图

- 图2-8  施工布置图

- 图3-1  水功能区划图

- 图3-2  生态功能区划图

- 图3-3  项目敏感点分布图