监 测 报 告

白环监字[2022]第019号

项目名称：白银市祖厉河水质监测

委托单位：白银市生态环境局

甘肃省白银生态环境监测中心

二○二二年二月十八日

监测报告说明

1、报告无本中心计量认证标志（CMA）章、检测检验专用章及骑缝章无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核、审定签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起15日内向我中心提出，逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品分析负责，不对样品来源负责。

6、报告未经同意不得用于广告宣传。

7、本报告复制无效。

| 本机构通讯资料： | 委托单位 |
| --- | --- |
| 甘肃省白银生态环境监测中心 | 白银市生态环境局 |
| 电话：(0943) 8265855 | 电话：(0943) 8265839 |
| 传真：(0943) 8265855 | 传真：(0943) 8269446 |
| 地址：白银市白银区北京路103号 | 地址：白银市白银区北京路103号 |
| 邮编：730900 | 邮编：730900 |

项目名称：2022年2月祖厉河水质监测

承担单位：甘肃省白银生态环境监测中心

主    任：王建梁

技术负责：刘立刚

质控负责：王生林

报告编写：

审    核：

审    定：

采样人员：安红刚、张  欢、李成钢、党泽正

分析人员：王承魁、强大伟、肖生彩、卢尚菁、宋俊萱、

张燕燕、张  鑫、郑雯雯、陈婉华、张  欢、陈其胜

质控责任人：高俊红

分析责任人：肖生彩

祖厉河水质监测报告

2022年2月12日甘肃省白银生态环境监测中心依据国家有关环境监测技术规范，组织开展了祖厉河水质监测工作。

一、监测依据

1.1《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）；

1.2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

1.3国家有关环境监测技术规范、分析方法。

1.4《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）；

二、监测点位及样品性状描述

监测点位：在祖厉河设置1#祖厉河入黄口上游500米、2#祖厉河井沟、3#祖厉河关川河交汇处祖厉河下游500米、4#祖厉河关川河交汇处祖厉河上游500米、5#祖厉河关川河交汇处关川河上游500米、6#关川河会宁定西交界处、7#会宁污水处理厂排口下游500米共7个监测点。

样品性状描述：样品为液态，无颜色、无气味。

三、监测项目

pH、水温、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、六价铬、总磷、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂、铜、铅、锌、镉、砷、汞、硒、石油类、氟化物、粪大肠菌群、生化需氧量，共计23项。

四、监测频次

监测一天，采样一次。

五、实验室监测方法

实验室分析方法采用国家标准分析方法，分析方法详见表1。

表1                祖厉河水质监测分析方法一览表

单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 使用仪器名称、型号及管理编号 | 仪器检定有效期 | 方法来源 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | 哈希HACH HQ40D BYJC-Z-20191231-83 | 现场校准 | GB6920-1986 | 0.01 分度 |
| 2 | 水温 | 温度计法 |  | 现场校准 | GB13195-91 | —— |
| 3 | 溶解氧 | 电化学探头法 |  | 现场校准 | GB11913-89 | —— |
| 4 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 标准COD消解装置KHCOD-8Z型 BYJC-Z-20200326-34 | —— | HJ 828-2017 | 4 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 碱性法 | 电热恒温水浴锅HH-S8型 BYJC-Z-00000000-65 | —— | GB11892-89 | 0.5 |
| 6 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计T6新悦 BYJC-Z-20070515-8 BYJC-Z-20070515-9 | 2021年7月7日 至 2022年7月6日 | HJ 535-2009 | 0.03 |
| 7 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 |  |  | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 8 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |  | GB 7464-87 | 0.004 |
| 9 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |  |  | GB 11893-89 | 0.01 |
| 10 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |  |  | HJ 484-2009 | 0.004 |
| 11 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 |  |  | GB/T16489-1996 | 0.005 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 |  |  | GB/T 7494-87 | 0.05 |
| 13 | 铜 | 石墨炉原子吸收法 | PinAAcle 900T BYJC-Z-20131231-24 |  | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 | 0.001 |
| 14 | 铅 |  |  |  |  | 0.002 |
| 15 | 镉 |  |  |  |  | 0.0001 |
| 16 | 锌 | 火焰原子吸收法 |  |  | GB/T 7475-87 | 0.05 |
| 17 | 砷 | 原子荧光法 | 原子荧光光度计AFS930 BYJC-Z-20100621-21 |  | HJ 694-2014 | 0.0003 |
| 18 | 汞 |  |  |  |  | 0.00004 |
| 19 | 硒 |  |  |  |  | 0.0004 |
| 20 | 石油类 | 紫外分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计UV-2100 BYJC-Z-20160531-7 |  | HJ 970-2018 | 0.01 |
| 21 | 氟化物 | 离子选择电极法 | PXSJ-216型离子活度计 BYJC-Z-20070515-70 |  | GB 7487-87 | 0.05 |
| 22 | 粪大肠菌群 | 酶底物法 | 生化培养箱LRH-150 BYJC-Z-20070515-17 |  | HJ1001-2018 | —— |
| 23 | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | 生化培养箱LRH-250F BYJC-Z-20070515-11 |  | HJ 505-2009 | 0.5 |

六、质量保证措施

按照国家相关技术规范，对现场监测与实验室分析过程均实施了全过程质量保证和质量控制，实验室质控结果见表2。

表2          实验室质控结果汇总表

单位：mg/L

| 项目名称 | 置信范围 | 分析结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 32.7±1.8 | 33 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 | 3.19±0.31 | 3.0 | 合格 |
| 氨氮 | 1.21±0.08 | 1.15 | 合格 |
| 六价铬 | 0.0931±0.0046 | 0.0937 | 合格 |
| 总磷 | 0.306±0.014 | 0.316 | 合格 |
| 氰化物 | 0.0326±0.003 | 0.032 | 合格 |
| 硫化物 | 2.95±0.25 | 2.87 | 合格 |
| 砷 | 0.0455±0.0031 | 0.0451 | 合格 |
| 汞 | 0.00110±0.00013 | 0.00106 | 合格 |
| 硒 | 0.0216±0.0017 | 0.0237 | 合格 |
| 石油类 | 48.6±3.6 | 52.2 | 合格 |
| 氟化物 | 2.18±0.11 | 2.25 | 合格 |
| 阴离子表面活性剂 | 1.84±0.20 | 1.83 | 合格 |

七、实验室监测结果

2022年2月12日，甘肃省白银生态环境监测中心对祖厉河水质进行采集，分析结果见表3。

表3 祖厉河监测结果汇总表                单位：mg/L(pH无量纲,粪大肠菌群:CFU/ L)

| 监测点位 | 1#祖厉河入黄口上游500米 | 2#祖厉河 井沟 | 3#祖厉河关川河交汇处祖厉河下游500米 | 4#祖厉河关川河交汇处祖厉河上游500米 | 5#祖厉河关川河交汇处关川河上游500米 | 6#关川河 会宁定西交界处 | 7#会宁污水处理厂 排口下游500米 | 地表水 环境质 量标准 Ⅳ类（GB3838-2002） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 2.12 12：20 | 2.12 11：40 | 2.12 10：55 | 2.12 9：48 | 2.12 10：02 | 2.12 12：17 | 2.12 14：31 |  |
| 样品编号 | 202202LX-DB-18 | 202202LX-DB-19 | 202202LX-DB-20 | 202202LX-DB-21 | 202202LX-DB-22 | 202202LX-DB-23 | 202202LX-DB-24 |  |
| 水温 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 4.2 | 4.4 | —— |
| 溶解氧 | 9.65 | 9.68 | 9.71 | 9.62 | 9.72 | 8.86 | 8.92 | ≥3 |
| pH | 8.07 | 7.82 | 8.05 | 8.01 | 8.07 | 8.18 | 8.17 | 6～9 |
| 化学需氧量 | 22 | 24 | 17 | 19 | 35 | 31 | 62 | 30 |
| 高锰酸盐指数 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 5.9 | 7.0 | 10 |
| 氨氮 | 1.07 | 1.49 | 1.82 | 2.60 | 0.252 | 3.06 | 3.57 | 1.5 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| 六价铬 | 0.093 | 0.105 | 0.068 | 0.102 | 0.052 | 0.008 | 0.008 | 0.05 |
| 总磷 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.30 | 0.3 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.3 |
| 铜 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 1.0 |
| 铅 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 镉 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 |
| 砷 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0015 | 0.1 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.02 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 |
| 氟化物 | 1.34 | 1.23 | 1.13 | 1.22 | 1.08 | 0.99 | 1.25 | 1.5 |
| 粪大肠菌群 | 6.0×103 | 5.7×103 | 5.7×103 | 6.0×103 | 6.0×103 | 6.0×103 | 6.0×103 | 2.0×104 |
| 生化需氧量 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 7.2 | 6 |
| 备注：1.监测结果后面有“L”者，表示监测结果低于方法的最低检出限。2.加粗黑数据为超标数据。3.采样时间：2022年2月12日，分析时间：2022年2月12-18日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*报告结束*