# 1概况

## 1.1流域概况

会宁县位于甘肃省中部，白银市南端，地处东径104°29′-105°31′，北纬35°24′-36°26′之间。属青藏高原向黄土高原过渡地带，海拔高程1600～2150m之间，境内地形复杂多变，沟壑纵横。区内均属黄河流域，境内分为祖厉河、渭河、清水河三个水系（祖厉河境内流域面积5153.35 km2，渭河463.14 km2，清水河36.11 km2）。

### 1.1.1祖厉河水系

祖厉河是境内最大的河流水系，发源于本县太平店镇的大山顶和通渭县的华家岭，南北向纵贯全县，主流长度150km，县境内流域面积5153km2，多年平均年径流量5970万m3，多年平均年输沙量6100万T（多年平均年采砂量仅为40万T），多年平均侵蚀模数6290T/ km2。其较大的支流有祖河、厉河、关川河、西巩河、甘沟小河、土木岘河等，这些河流除祖厉河干流及其支流祖河以外，其它均属季节性河流。祖厉河支流的共同特点是河面狭窄，流量小，水质苦咸，含泥沙量大。

### 1.1.2渭河水系

渭河水系位于会宁县东南部，在本县内流域面积只有463.1km2，主要河流有葫芦河上游的小支流候川河、响河等6条支流。多年平均年总径流量1230万m3。

### 1.1.3清水河水系

清水河水系位于本县东北部刘家寨子乡，在会宁县境内的仅有碾子沟，流域面积为36.1km2，为季节性河流。枯水季节基本断流。

## 1.2 河道采砂现状及存在的主要问题

### 1.2.1采砂现状

根据2014年10月统计，会宁县境内河道有采砂户60户，年采砂总量为40万m3，大部分集中在县城周边的祖厉河河道内，祖厉河干流及支流采砂量为35.2万m3，关川河支流采砂量为4万m3，渭河支流采砂量为0.8万m3。

### 1.2.2存在的主要问题

1、没有详细的可操作的河道采砂规划。

2、河道管理工作量大面宽，县级执法人员不足，相关管理部门及所属乡（镇）政府对辖区内河道疏于管理，致使管理力度不够，管理措施落实不到位。

3、部分采砂户安全意识差，安全生产、防汛安全存在隐患。

4、采砂户法治意识不强，存在滥采、乱堆、乱弃现象；砂坑回填率低；大多数采砂户对禁采期、禁采区不能严格遵守。

5、采砂户缴纳河道采砂管理费主动性不强，收缴存在一定困难。

6、河道采砂各管理部门职责落实不均衡，存在配合不力，执法不严等现象；对非法采砂无强制措施，给河道采砂管理造成一定困难，执法难度较大。

- 1.3 采砂规划编制的原则与任务

- 1.3.1编制原则

1、坚持维护河势稳定，保障防洪、供水和水环境安全的原则。充分考虑防洪安全以及沿河涉水工程和设施正常运用的要求，与区域综合规划以及防洪、河道整治等专业规划相协调，注重保护生态环境。

2、坚持可持续发展的原则。处理好当前与长远的关系，体现人水和谐、协调发展的治水理念和“在保护中利用、在利用中保护”的要求，适度、合理地利用砂石资源。

3、坚持全面、协调、统筹兼顾的原则。正确处理流域上下游、左右岸及各地区之间的关系，以及保护与利用、规划与实施、实施与监管的关系，按照建设节约型社会的要求，最大限度将采砂规划与河道治理和行洪安全相结合，尽量满足新形势下河道采砂的需求。

4、坚持总量控制、分年实施的原则。突出规划的宏观性、指导性、适应性和可操作性的要求，为采砂管理提供基础依据。

5、坚持突出重点、兼顾一般的原则。对采砂管理矛盾突出、流域内经济发展水平较高和采砂对河道影响较大的河流应尽量详细具体，在此基础上，兼顾一般河流的采砂规划。

### 1.3.2编制任务

规划编制的主要任务是：调查分析河道采砂现状及监管情况，分析总结砂石利用与监管中存在的主要问题；分析河道演变规律、演变趋势及对河道采砂的限制和要求；根据河道水文泥沙特性、泥沙输移和补给规律，统筹考虑区域内经济发展对砂石的需求，合理确定年度采砂控制总量及砂场的布局和数量；在深入分析河道采砂对河势控制、防洪安全、水资源利用、生态环境保护及其它方面影响的基础上，科学划分禁采区、可采区和保留区，并按照合理利用和有效保护的要求，对砂石开采的主要控制性指标加以限定；初步分析采砂后对防洪安全、河势稳定、供水安全和水生态及水环境的影响；在认真总结以往采砂管理经验的基础上，研究提出采砂规划实施与管理的指导意见，以及加强采砂管理的政策制度建议。

- 1.4 采砂影响分析

1.河道采砂对河流演变、防洪、环境生态及经济社会稳定等诸多方面均会造成不良影响。河道采砂使河床形态发生人为改变，原本平坦的河道将会出现大量深坑，水流易形成漩涡，影响行洪速度；改变了河道局部的正常水流和河床组成，从而加剧了泥沙冲淤变化，一定程度会影响原有河床的产输沙平衡。我县的砂石资源主要分布在祖厉河干流及其支流，经多年的发育，祖厉河河流稳定，河岸稳固，基本实现了冲淤平衡，对河床冲刷轻微。

2.过度开采河道及附近的砂石还将破坏区域生态环境，偷挖行为使砂石裸露，干燥后地表层的细沙成为尘土，风吹造成扬沙。

- 1.5 规划实施与管理

河道采砂规划的实施要紧密结合《会宁县河道采砂管理办法》（会政办发〔2013〕14号文件），严格按照采砂规划内容进行审批和管理。一是根据河道采砂规划，拟定会宁县河道采砂实施方案；二是把河道采砂规划作为会宁县河道采砂许可审批的重要依据，按照经批准的河道采砂规划进行审批；三是严格按照国家财政管理体系加强河道采砂管理费的征收管理，运用财政渠道合理使用采砂管理费，以保障河道采砂规划的实施；四是落实经费保障，添置必要设备，实行定期巡查制度，对采砂作业进行监督检查，并形成一整套管理制度，确保河道采砂按照批准的采砂规划科学有序地进行；五是对可采区及采砂影响河段，根据河流的特点，布置动态监测设备，制订采砂管理预案，预防安全事故，维护河道、河岸稳定。

为加强河道采砂管理，落实河道采砂规划，在县政府统一领导下，以县水务局和国土资源局为主体，安监、工商、环保、住建、林业、公安、供电等部门以及各乡镇人民政府各负其责，协调统一、齐抓共管，指导和监督做好河道采砂工作。会宁县人民政府成立以分管副县长为组长的河道采砂管理工作领导小组，下设办公室，办公室设在县水务局，作为常设管理机构，由会宁县水务局负责人担任办公室主任，统一管理县辖区内所有河道采砂工作。各有关乡镇成立相应的采砂管理工作领导小组，实行地方人民政府行政首长负责制。同时，根据河道的动态变化及河道采砂工作管理的特点应进行动态监测管理，要加强对河道地形进行动态监测，定期在敏感河段布置监测断面，测量大断面形态变化，监控断面来水来砂。

- 2 基本情况

- 2.1区域社会经济现状与发展规划

会宁县流域总面积6439km2，是一个农业大县，又是一个水资源十分贫乏，土地瘠薄，干旱多灾的贫困大县。辖28个乡镇，284个行政村，16个社区，总人口58.66万人，其中农业人口55.88万人，占总人口的95.26%，另外有回、满、藏、东乡等少数民族。全县总土地面积965.85万亩，其中：耕地面积392.73万亩，占全县土地总面积的40.66%。有水浇地31.17万亩，梯田189.12万亩，砂田17.83万亩，沟坝地1.74万亩。2014年全县GDP为572158万元，其中第一产业为162691万元，第二产业为171085万元，第三产业为238382万元。

会宁县交通比较发达，国道247、312、309线横跨东西，省道靖天、定会公路贯通南北，县乡、乡村公路与村社相连，四通八达的交通网基本形成。

会宁县通讯、电力事业发展迅速，目前已实现村村通电话、通电。

会宁发展县域经济坚持以扩大主导产业建设大基地、发挥资源优势培育大集群为目标，精心打造草畜、红色旅游、加工工业支柱产业，马铃薯优势产业，小杂粮特色产业，提升产业核心竞争力。同时,按照“打造大平台、引进大项目、培育大产业、创建大品牌”的思路，加快建设农业产业园区、郭城工业集中区、北河坪新城区，培育247线优势产业带，突出会师镇、郭城驿镇两大支撑点。

- 2.2水文泥沙

会宁县属温带季风性气候，四季气候特点为春寒少雨多风沙，夏不炎热阵雨多，秋凉偏早多阴雨，冬冷干燥降雪少。多年平均气温6.4℃，多年平均降水量为377mm左右，主要集中于6—9月间。多年平均蒸发量为1745.7mm，日照时数为2506.5小时。会宁的主要自然灾害为旱灾和暴洪灾。

祖厉河会宁站以上通渭入境水资源量200万m3，境内2000万m3，合计2200万m3。郭城站以上入境径流量2500万m³(其中安定区产流1400万m3，西吉、海源900万m3，通渭200万m³)，境内4850万m3，共计7350万m3，我县径流的空间分布与降水基本一致。同为南高北低，径流深由北部5mm左右向南渐增为50mm。南部高值区为华岭周围的祖厉河源流地区和渭河在县内的产流区，径流深25—50mm；中部高值区为铁木山区，径流深15mm左右。全县自产径流量7250万m3，平均径流深12.8 mm，径流系数为0.034。祖厉河自产径流量5970万m3，径流深11.6mm，径流系数0.0132。渭河水系自产径流1230万m3，径流深26.6 mm，径流系数0.057。清水河水系径流量50万m3，径流深13.8 mm，径流系数0.038。

会宁县在地质构造上为秦祁地槽，主要岩石有花岗片麻岩，黑云母片岩等，基岩性质坚硬，河流切割，形成峡谷。普遍发育着第三纪甘肃系红层，主要岩石有砾岩、粉砂岩、砂岩及泥岩等，其性质松散。红层以上，则覆盖着第四纪上新马兰黄土，质地均匀，孔隙较大，透水性强，但有碳酸性结核，因而容易产生化学分化作用，引起水土流失。我县土壤主要有五个土类，分别为灰钙土、黄绵土、黑垆土、红土、灰褐土。

### 2.2.1 河流水系

会宁县属黄河流域，按水系可细分为祖厉河、渭河和清水河三个水系（祖厉河境内流域面积5153.35 km2，渭河463.14 km2，清水河36.11 km2），其中，祖厉河水系为全县内最大的河流水系，占全县流域面积的91%。

- 1、祖厉河水系

祖厉河是境内最大的河流水系，发源于本县太平店镇的大山顶和通渭县的华家岭，南北向纵贯全县，主流长度150km，县境内流域面积5153km2，多年平均年径流量5970万m3，多年平均年输沙量6100万T，多年平均侵蚀模数6290T/ km2。其较大的支流有祖河、厉河、关川河、西巩河、甘沟小河、土木岘河等，这些河流除祖厉河及其支流祖河以外，其它均属季节性河流。祖厉河支流的共同特点是河面狭窄，流量小，水质苦咸，含沙量大。

- 关川河是祖厉河最大的一级支流，是会宁县原关川灌区的引水源。发源于华家岭西北麓，经安定区凤翔、巉口、鲁家沟等乡镇后进入会宁县境内，于郭城驿汇入祖历河。在会宁县境内河道长度50km，流域面积599.4km2，年输沙量为393万T，平均侵蚀模数达6560T/km2.年，平均坡降5.4‰。

- 厉河发源于华家岭北麓，由新添、中川、大豹子川三条支流汇合而成，由南而北流经中川、新添、丁沟和会师镇四个乡镇，在县城处于祖河汇流为祖厉河。主流长36km，流域面积570 km2，多年平均年径流量1160万 m3，多年平均输沙量304万T，平均侵蚀模数5780T/km2.年。该河流水质相对较好，矿化度2.8g/l以下，但因干旱影响，河道正常情况下已无径流，只有降大暴雨产生含泥沙短时洪水，利用价值很小。

- 祖河发源于本县东南的太平店镇大山顶，全长40km，流域面积413 km2，多年平均年径流量770万 m3；西巩河在会宁县境内流域面积很小，只有23km2，自产水量仅33万 m3；甘沟小河流域面积551.9km2，多年平均年径流量585万 m3，多年平均输沙量402万T，平均侵蚀模数7280T/km2.年，是境内水土流失最严重的河流之一；土木岘河发源于宁夏月亮山西麓，全长90km，流域面积1204.4km2，多年平均年径流量1120万m3，多年平均输沙量723万T，平均侵蚀模数6000T/km2.年。

- 2、渭河水系

渭河水系位于会宁县东南部，在本县内流域面积只有463.1km2，主要河流有葫芦河上游的小支流候川河、响河等6条支流。总年径流量1230万m3。

- 3、清水河水系

清水河水系位于本县东北部刘寨子乡，在会宁县境内的仅有碾子沟，流域面积仅为36.1km2，为季节性河流。枯水季节基本断流。

各河流主要特征见表1-1

会宁县水系分布图见下：

| 会 宁 县 各 河 流 主 要 特 征 表 表1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水系 |  | 河名 | 集水面积（km2） |  |  | 河长 | 坡降（‰） | 径流量（万m3） |  |  | 境内径流深 | 输沙量（万吨） |  |  | 境内侵蚀模数（T/km2） |
|  |  |  | 入境 | 境内 | 合计 |  |  | 入境 | 境内 | 合计 |  | 入境 | 境内 | 合计 |  |
| 祖厉河 | 关川河 | 武家沟 | 75.2 | 126.3 | 201.5 | 26 | 9.9 | 70 | 110 | 180 | 8.7 | 37 | 88 | 125 | 6970 |
|  |  | 干 流 | 2834.23 | 473.1 | 3307.33 | 34 | 3.4 | 5110 | 416 | 5526 | 8.8 | 1405.5 | 305.5 | 1711 | 6460 |
|  | 祖厉河 | 祖 河 |  | 413.3 | 413.3 | 33 | 8.7 |  | 770 | 770 | 18.6 |  | 272 | 272 | 6580 |
|  |  | 厉 河 | 44.36 | 526.2 | 570.56 | 36 | 10 | 200 | 1160 | 1360 | 22 | 9 | 304 | 313 | 5780 |
|  |  | 苦水河 |  | 138.5 | 138.5 | 21 | 10.5 |  | 173 | 173 | 12.5 |  | 108 | 108 | 780 |
|  |  | 黑窑沟 | 213.25 | 188.8 | 402.05 | 68 | 11 | 290 | 227 | 517 | 12 | 151 | 130 | 281 | 6890 |
|  |  | 盐沟河 | 25 | 39.4 | 64.4 | 17.5 | 9.9 | 30 | 50 | 80 | 12.7 | 20 | 30 | 50 | 7610 |
|  |  | 西巩河 | 723 | 22.9 | 745.9 | 33.8 | 9.6 | 1080 | 33 | 1113 | 14.4 | 512 | 18 | 530 | 7860 |
|  |  | 甘沟小河 | 75 | 551.9 | 626.9 | 39 | 6.3 | 105 | 585 | 690 | 10.6 | 49 | 402 | 451 | 7280 |
|  |  | 土门岘河 | 498.62 | 1204.38 | 1703 | 61 | 6.84 | 795 | 1120 | 1915 | 9.3 | 205 | 723 | 928 | 6000 |
|  |  | 顶南河 |  | 90.7 | 90.7 | 19 | 14.2 |  | 82 | 82 | 9 |  | 54 | 54 | 5950 |
|  |  | 七里沙河 | 4 | 335.4 | 339.4 | 39.2 | 10.9 | 4 | 310 | 314 | 9.2 | 2 | 168 | 170 | 5010 |
|  |  | 腰井沟 | 130 | 103.43 | 233.43 | 38.8 | 15 | 130 | 94 | 224 | 9.1 | 65 | 52 | 117 | 5030 |
|  |  | 生人河 | 34.5 | 89.6 | 124.1 | 24 | 12.5 | 35 | 86 | 121 | 9.6 | 17 | 63 | 80 | 7030 |
|  |  | 干 流 |  | 849.44 | 849.44 | 90 | 3 |  | 750 | 750 | 8.8 |  | 516 | 516 | 6070 |
| 渭河 | 义陇河 | 侯川河 |  | 58.75 | 58.75 | 8.2 | 11.4 |  | 221 | 221 | 37.6 |  | 17 | 17 | 2830 |
|  |  | 邢郡河 |  | 38.95 | 38.95 | 8 | 8.34 |  | 150 | 150 | 38.5 |  | 11 | 11 | 2820 |
|  | 烂泥河 | 梁 河 |  | 28.67 | 28.67 | 6 | 30.9 |  | 77 | 77 | 26.8 |  | 8 | 8 | 2790 |
|  |  | 老君河 |  | 48.9 | 48.9 | 11 | 6.09 |  | 109 | 109 | 22.3 |  | 24 | 24 | 4910 |
|  | 响河 | 从地河 |  | 57.7 | 57.7 | 7.8 | 5.44 |  | 102 | 102 | 17.7 |  | 34 | 34 | 5890 |
|  |  | 响 河 |  | 230.17 | 230.17 | 18.2 | 16.1 |  | 571 | 571 | 24.8 |  | 68.5 | 68.5 | 2980 |
| 清水河 | 清水河 | 碾子沟 |  | 36.11 | 36.11 | 10 | 15 |  | 50 | 50 | 13.8 |  | 18 | 18 | 4980 |
| 全 县 合 计 |  |  | 4657.16 | 5652.6 | 10309.76 | 649.5 | 235.01 | 7849 | 7246 | 15095 | 12.8 | 2472.5 | 3414 | 5886.5 | 6050 |

### 2.2.2地下水

地下水主要赋存于黄土覆盖下的基岩裂隙及第四系松散堆积物的孔隙中，全县地下水天然资源量分为四个水文地质单元，即大豹子川、厉河、关川河、祖厉河干流（会宁至井沟段）等四个河谷。

- 1.大豹子川河谷

大豹子川河谷天然资源量109.2万m3/年，其矿化度小于2g/L的45.4万m3/年，2-5g/L的64.1万m3/年，属淡水及微咸水，可开采量109.2万m3/年。

- 2.厉河河谷

厉河河谷天然资源量129.9万m3/年,其中矿化度小于2g/L的50.8万m3/年，2-5g/L的79.3万m3/年,属淡水及微咸水,可以用于灌溉。

- 3.关川河河谷

关川河河谷天然资源量247万m3/年，其矿化度2-5g/L的22.5万m3/年，7.5g/L以上的224.5万m3/年。

- 4.祖厉河干流河谷（会宁至井沟段）

祖厉河干流河谷（会宁至井沟段）。天然资源量572.2万m3/年，综合补给量2121.4万m3/年，其中矿化度2-5g/L的228.9万m3/年（五十铺以南），大于5g/L的343.3万m3/年（五十铺以北），除吊川和腰井有一部分矿化度在3g/L左右，勉强可用于灌溉外，其余均属微咸水、咸水类地下水。

全县平均年总的地下水天然资源量为1058.6万m3/年，综合资源量3108.7万m3/年，开采资源量为367.5万m3/年。

### 2.2.3河流泥沙

祖厉河水含砂量大，平均每立方米含砂量约为344kg，详见下表2-1。

表2-1 祖厉河泥沙含量统计表

表2-1

| 年份 | 会宁 |  | 郭城 |  | 砂沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年输沙量(104t) | 平均含沙量kg/m3 | 年输沙量(104t) | 平均含沙量kg/m3 | 年输沙量(104t) | 平均含沙量kg/m3 |
| 1957 | 333 | 284 | 1405 | 435 |  |  |
| 1958 | 463 | 341 | 39.6 | 534 |  |  |
| 1959 | 1770 | 399 | 113 | 600 |  |  |
| 1960 | 290 | 306 | 17.1 | 444 | 534 | 291 |
| 1961 | 402 | 220 | 29.4 | 420 | 497 | 167 |
| 1962 | 803 | 335 | 28.9 | 408 | 839 | 238 |
| 1963 | 311 | 246 | 19.9 | 441 | 1260 | 232 |
| 1964 | 524 | 222 | 76.8 | 546 | 910 | 203 |
| 1965 | 388 | 253 | 16.6 | 366 | 650 | 227 |
| 1966 | 816 | 341 | 30.1 | 444 | 308 | 163 |
| 1967 | 655 | 179 | 39.3 | 391 | 1460 | 197 |
| 1968 | 828 | 262 | 41.1 | 436 | 454 | 106 |
| 1969 | 321 | 224 | 12.7 | 338 | 324 | 130 |
| 1970 | 1400 | 344 | 48.9 | 473 | 1440 | 250 |
| 1971 | 176 | 234 | 10.3 | 325 | 404 | 183 |
| 1972 | 139 | 245 | 8.36 | 322 | 349 | 177 |
| 1973 | 1620 | 402 | 62.4 | 524 | 1820 | 313 |
| 1974 | 235 | 287 | 15.2 | 426 | 168 | 152 |
| 1975 | 112 | 223 | 6.73 | 328 | 219 | 198 |
| 1976 | 411 | 361 | 19 | 470 | 163 | 151 |
| 1977 | 393 | 329 | 39.5 | 563 | 762 | 332 |
| 1978 | 1140 | 458 | 59.9 | 578 | 1330 | 304 |
| 1979 | 291 | 205 | 32.9 | 462 | 702 | 186 |
| 1980 | 544 | 253 | 17.1 | 353 | 503 | 192 |
| 1981 | 322 | 255 | 22.5 | 448 | 370 | 205 |
| 1982 | 230 | 304 | 12.2 | 386 | 138 | 161 |
| 1983 | 286 | 238 | 24 | 445 | 681 | 248 |
| 1984 | 637 | 324 | 33.5 | 463 | 1070 | 292 |
| 1985 | 372 | 257 | 25.4 | 442 | 526 | 234 |
| 1986 | 168 | 213 | 24.7 | 566 | 574 | 280 |
| 1987 | 137 | 217 | 7.52 | 298 | 249 | 207 |
| 1988 | 349 | 306 | 30.2 | 528 | 618 | 295 |
| 1989 | 243 | 308 | 22 | 501 | 509 | 278 |
| 1990 | 389 | 288 | 22.6 | 410 | 394 | 225 |
| 1991 | 361 | 356 | 26.2 | 489 | 455 | 294 |
| 1992 | 530 | 336 | 29.9 | 485 | 651 | 322 |
| 1993 | 107 | 189 | 10.4 | 394 | 269 | 251 |
| 1994 | 235 | 393 | 41 | 584 | 766 | 333 |
| 1995 | 676 | 426 | 39.4 | 525 | 766 | 325 |
| 1996 | 260 | 370 | 36.2 | 553 | 113 | 320 |
| 1997 | 226 | 341 | 13 | 480 | 148 | 334 |
| 2005 | 90 | 294 | 10.6 | 379 | 343 | 330 |
| 2009 | 381 | 390 | 34.9 | 524 | 517 | 373 |
| 2012 | 133 | 325 | 11.9 | 362 | 289 | 295 |

## 2.3河道地质基本情况

祖厉河流域在大构造上隶属祁连山加里东褶皱带。地质力学的观点则是所谓“陇西旋卷体”的一部分，在更大的范围上又处于“祁吕山字型构造”西翼的“盾地”。这里前震旦系、震旦系、下古生界、上古生界、中新生界均有出露，但除了山区以外，以内陆红色山麓相—湖相第三系和中上更新统黄土分布最为广泛。

- 1、前新生界及侵入岩:

前寒武系(An∈):分布于区域西部栓中北山、铁木山一带。下部以云母片岩、角闪片岩、石英片岩、方解石片岩为主夹火山岩，上部为千枚岩、变砂岩夹大理岩透镜体，总厚大于7200m。会宁韩集钻孔于地表下223m所遇的千枚岩、碳质片岩应与此层相当。

下震旦系(Z1)：区内零星出露于南部西巩、暖泉和华家岭北坡，邻区兴隆山一带则有大片分布。自下而上分为四组，即下火山岩纽—凝灰质千枚岩、绢英岩、阳起石片岩、变凝灰岩，碎屑岩组--绢英千枚岩，石英岩夹碳质千枚岩；上火山岩组一变中基性火山岩、变玄武岩、变安山岩夹凝灰质嚣岩，玄武玢岩、凝灰质千枚岩、绿泥片岩、黑云母片岩、石英岩等；碳酸盐组—灰岩、矽质灰岩、白云岩夹石英片岩、绢云片岩、大理岩。总厚逾4700m。

寒武系（∈1-2）：见于会宁南部华家岭北坡，属中下寒武统，为一套厚达6600m的碎屑岩--类复理石建造。下部主要为灰绿色、紫纽色硬砂岩及千枚岩组成，夹少量薄层大理岩；上部为暗绿色片理化长石质硬砂岩、矽质长石砂岩夹千枚岩、粉砂质板岩。

奥陶系(O)：以流域东北之屈吴山分布最广，华家岭东南有零星出露，为巨厚的陆屑或火山岩建造，屈吴山一带为灰绿色或浅灰色板岩、变长石石英砂岩夹细碧岩，总厚3300余m。华家岭以东所见则主要为变凝灰质砂岩、千枚岩上部夹有灰岩石英岩等，不整合于志留系之下，厚度大于1800m。

石炭系(C)：出露于华家岭北及杨集一带，是一套以陆相为主的海陆交替相含煤地层，主要岩性是紫色、灰红色砂岩、页岩、砾岩、砾状砂岩，黑色、灰绿色页岩、石英岩夹薄层灰岩、泥灰岩及煤层，厚度大概300m，在罐子峡见底部砾岩不整合于寒武系之上。

侏罗系(J)：见于会宁南炭山沟一带，为灰绿色、灰白色、紫色、杂色砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩夹页岩及煤层，最厚处约600m以上，属中俅罗世。

早白垩系(K1)：分布在流域南部定西西巩、宁远以及内官南山西段。下部为厚层状浅紫或灰白色角砾岩，上部为砂岩，砂质泥岩夹砂砾岩，总厚190m。

侵入岩：以花岗岩为主，榆中北山、铁木山力淡灰白色、灰白色的花岗岩与花岗闪长岩，两者为过渡关系，同属于一岩基，岩体周围有白色伟晶脉穿插侵入于前寒武系皋兰群变质岩中。华家岭所见为肉红色或灰白色花岗岩，具似斑状结构，合黑云母，有伟晶及花岗细晶脉穿插，亦呈大型岩基产出，岩体边缘为细，中粒状，具片麻状结构。侵入岩时代前者为加里东早期，后者为海西期。

- 2、第三系：

第三系是祖厉河流域分布最广泛的地层，也是这个地区寻找深层水的主要对象。就层位而言，这套红色建造可划分为三大层，即下第三系、上第三系中新统和上第三系上新统。

下第三系(E)：广泛出露于会宁南部及定西内官南山一带，称固原群，下部以巨厚层状紫红色、暗红色砾岩--巨砾岩为主，上部为砾岩、砂砾岩、砂岩、砂质泥岩、泥质砂岩、石膏质泥岩夹粉砂岩及石膏，总厚可达800—1100m。

上第三系中新统( N1)：一般仅零星出露于内官南山、漫源山至西巩以及会宁北部祖厉河以西地区，是一组河湖相的红色建造。主要岩性为棕红色、暗红色、桔黄色砂质泥岩，泥岩、砂岩夹砾岩，粉砂岩或泥灰岩，岩相及厚度变化较大。

上新第三系上新统(N2)；这是区内分布最广泛的地层。流域北部为河湖相的砂砾与泥岩互层，或为夹巨型凸镜体砂砾的泥岩，南部则以湖相厚层泥岩为主，由于地层近于水平且为黄土覆盖。

- 3、第四系及其成因：

祖厉河流域是一个第四系广泛覆盖的地区。最主要的堆积物有黄土、河流冲积层以及沟谷堆积。

中更新统下组(Q21)：由于后期风成黄土的覆盖，更新世早期堆积极少露头，该层分布于基座高出于现代关川河滩约80m的阶地上。其下不整合于新第三系上新统。下部为砾岩，胶结佳，坚硬，砾石直径一般3～5cm，次园形，成分以石英岩，花岗岩为主，向上颗粒变细，并发育良好之交错层理，厚0.5～7m，上部为夹有砾石或灰绿色泥岩条带的黄土状亚粘土。在会宁南部的喇嘛沟、红花沟一带零七八碎星出露。

中更新统上组(Q22)：主要是黄土或黄土类土，层位上可与“午城黄土”对比，这层黄土在祖厉河流域南部构成黄土梁峁地形，但多为马兰黄土掩盖，很少出露。其岩性为褐黄、淡红色粉土质亚粘土，致密块状，富含钙质，具少量孔隙，断口近贝壳状，垂直节理发育，节中充填脉状次生石膏。层中夹有不明显的浅褐红色条带（似古土壤）。在四方、刘寨、峡门等地出露厚度40～80m。

上更新统(Q3)：区内分布最广泛的上更新统，有四类。

I、梁、峁、塬上的风成黄土(Q32eol) ：一般为灰黄、浅黄或褐黄色粉土含量很高的土，质地均匀，结构疏松，多大孔隙，垂直节理发育，不含古土壤，广泛伏于一切老地层上。其底部与新第三系接触处，有1m左右，含第三系泥岩块的黄土状亚砂土，中上部29m为质地均一的浅黄色黄土，黄土分布与下伏第三系古地形完全一致

Ⅱ、河谷地带冲积相黄土状土及砾石层(Q33al)：此即祖厉河、关川河及其一级支流两侧构成三级阶地的冲积物，下部为砾石层或砾岩，厚0.5—2m，中部为具有薄层层理的亚砂土、亚粘土，上部为层理不明显的黄土状亚砂土，总厚80—100m。

Ⅲ、黄土丘陵冲沟堆积(Q33P1-d)：大量的勘探资料证实相当于上述河谷三级阶地的冲沟堆积，在祖厉河流域，不仅分布广泛而且厚度很大。因此，上更新世，幅度颇大的侵蚀--堆积过程，对黄土丘陵地形的发展具有重要意义。

Ⅳ、盆地中的冲积、洪积层（Q31Q33al-pl）：这种堆积的分布仅限于流域南端关川河上游、内官南山山前盆地中。在山麓地带冲、洪积层构成两级波状洪积台地，盆地北部则覆于现代冲洪积层之下。地表所见洪积台地都以浅黄色亚砂土为主；其间偶夹砂或粉砂薄层；深达40m的民井未穿过。盆地中部，上更新统为一套巨厚的浅色、深黄色、黄褐色、青灰色黄土状亚砂土、亚粘土与薄层状灰白色砂砾，砾砂或砂层互层下与河湖相的中更新统似呈连续状态。

- 4、中新生界构造特征：

祖厉河流域处于祁连山加里东褶皱带东部，跨越了北祁连地向斜和中部地背斜带二个次级单元，向东与走向南北的六盘山熬山褶皱带过渡。区域构造线走向，西部以北西西为主，东部则渐转为北北西。这个地区及其四周邻近地带，中新生代以来巨大幅度的断块运动，使加里东褶皱基底隆升或断陷，形成一系列山地与红色盆地。

## 2.4涉河工程概况

祖厉河涉河建筑物主要为公路桥梁17座，跨河涵管15道，通讯光缆9段，河道护岸6km，简易翻水桥17座，水文观测设施3处，排水管道22处。祖厉河涉河建筑物详见下表2-2。

表2-2 祖厉河涉河建筑物统计表

| 涉河建筑物 | 工程名称 | 所在地域 |
| --- | --- | --- |
| 涉河公路桥梁17座 | 1南河桥 | 会师镇东山根社区 |
|  | 2会师桥 | 会师镇枝阳社区 |
|  | 3祖厉河大桥 | 柴门乡二十铺村 |
|  | 4会北大桥（在建） | 柴门乡二十铺村 |
|  | 5国道219跨河大桥 | 甘沟驿镇甘沟村 |
|  | 6省道207线河畔跨河大桥 | 河畔镇河畔村 |
|  | 7郭馋公路跨河桥 | 郭城驿镇新堡子村 |
|  | 8平定高速鸡儿嘴桥 | 柴门乡鸡儿嘴村 |
|  | 9平定高速东河口桥 | 会师镇桃花山社区 |
|  | 10平定高速张城堡桥 | 翟所乡张城堡村 |
|  | 11亚欧大桥 | 会师镇桃花山社区 |
|  | 12何家庄子桥 | 会师镇桃花山社区 |
|  | 13古城桥 | 会师镇南十村 |
|  | 14双界公路桥 | 太平镇青江驿村 |
|  | 15张城堡桥 | 翟所乡张城堡村 |
|  | 16土门岘桥 | 土门岘乡土木村 |
|  | 17文昌桥 | 会师镇北河新村 |
| 简易翻水桥17座 | 1西王桥 | 柴门乡二十铺村 |
|  | 2王咀桥 | 柴门乡二十铺村 |
|  | 3何门桥 | 柴门乡柴门村 |
|  | 4赵家堡桥 | 柴门乡柴门村 |
|  | 5四十里铺桥 | 柴门乡四十铺村 |
|  | 6五十里铺桥 | 甘沟驿镇五十铺村 |
|  | 7河西坡桥 | 甘沟驿镇五十铺村 |
|  | 8锦鸡屲桥 | 甘沟驿镇六十铺村 |
|  | 9赵家沟桥 | 甘沟驿镇甘沟村 |
|  | 10石沟桥 | 甘沟驿镇田坪村 |
|  | 11湾儿里桥 | 河畔镇冯堡村 |
|  | 12西川桥 | 河畔镇冯堡村 |
|  | 13蒋家堡桥 | 河畔镇中滩村 |
|  | 14汶坪桥 | 河畔镇两迎水 |
|  | 15白堡桥 | 河畔镇两迎水 |
|  | 16苟家铺桥 | 河畔镇苟铺村 |
|  | 17驮营桥 | 郭城驿镇驮营村 |
| 水文观测设施3处 | 1甘肃水文资源局大羊营站 | 郭城驿镇大羊营村 |
|  | 2甘肃水文资源局郭城站 | 郭城驿镇郭城村 |
|  | 3甘肃水文资源局会宁站 | 会师镇会师门社区 |
| 排水管道22处 | 1靖会工程总干七泵排水处 | 郭城驿镇驮营村 |
|  | 2靖会工程七里沙河处 | 郭城驿镇红堡子村 |
|  | 3靖会工程总干八泵排水处 | 郭城驿镇新堡子村 |
|  | 4靖会工程白塬一泵泄水处 | 郭城驿镇郭城驿村 |
|  | 5靖会工程总干九泵泄水处 | 郭城驿镇小羊营村 |
|  | 6靖会工程总干十泵泄水处 | 河畔镇河畔村 |
|  | 7靖会工程白塬二泵泄水处 | 郭城驿镇小羊营村 |
|  | 8靖会工程白塬三泵泄水处 | 白草塬乡总堡村 |
|  | 9靖会工程白塬四泵泄水处 | 白草塬乡总堡村 |
|  | 10南河泄水处 | 会师镇桃花山社区 |
|  | 11靖会工程白塬五泵泄水处 | 白草塬乡窟坨村 |
|  | 12靖会工程关川一泵泄水处 | 郭城驿镇大羊营村 |
|  | 13靖会工程安家沟分水及泄水 | 郭城驿镇八百户村 |
|  | 14靖会工程甘沟一泵泄水处 | 河畔镇冯家堡村 |
|  | 15靖会工程背后沟泄水处 | 甘沟驿镇大窑村 |
|  | 16靖会工程宁家沟泄水处 | 甘沟驿镇大窑村 |
|  | 17靖会工程洞子沟泄水处 | 甘沟驿镇甘沟驿村 |
|  | 18桃花山沙沟泄水处 | 会师镇桃花山社区 |
|  | 19靖会工程甘沟二泵泄水处 | 甘沟驿镇甘沟驿村 |
|  | 20靖会工程甘沟三泵泄水处 | 甘沟驿镇六十里铺村 |
|  | 21靖会工程甘沟四泵泄水处 | 甘沟驿镇河西坡村 |
|  | 22靖会工程七里沙河排水处 | 郭城驿镇红堡子村 |
| 河道护岸6公里 | 祖厉河城区段综合治理一、二期工程东河渡槽至二十铺段（在建） | 会师镇、柴门乡 |

## 2.5水生态与水环境现状

祖厉河是我县最大河流，全河总径流量约1.45亿m3。年输沙量约6100万T，流域平均侵蚀模数0.57万T/ km2，其中境外输入2470万T，境内侵蚀3240万T，境内平均侵蚀模数0.629万T/km2。由于河水矿化度高，基本没有开发利用，沿途除会宁县城污水进行处理外，其余城镇污水、工业废水直接排入河道，河水污染严重，常年为劣五类水质。径流多为暴雨形成，含砂量高。该河中基本没有水生动物。水环境脆弱。

- 3河道演变与泥沙补给分析

- 3.1 河道演变趋势分析

上世纪九十年代以前，降水相对丰沛，径流量较大，洪水冲刷严重，河道变化较大，不时河岸崩塌，河谷深切，祖厉河发育快，上世纪九十年代以后，经多年的发育，祖厉河河床基本稳定，河岸稳固，实现了冲淤平衡。近年来，由于降水持续减少，加上退耕还林，梯田建设，小流域治理工作的力度加大，降水大多被拦蓄，祖厉河干流及其支流的流量减少，祖厉河不时断流，基本成了季节性河流。在主汛期，河道流量较大，河水含泥沙较多，冲刷较严重，但不影响河势和河岸，总体平衡后河床冲淤应为轻微冲刷。祖厉河的主要支流中厉河、祖河冲淤平衡，西巩河、苦水河、关川河为少量冲刷，甘沟小河、腰井河冲刷较严重。

清水河及渭河水系在会宁县境内集水面积小，所处区域河道大部分呈“U”字形，且处于水系上游，河床稳定，河岸冲刷较轻，河流中含沙量较小。

## 3.2 河道泥沙补给分析

祖厉河干支流的泥沙含量较高，多年平均为1m3含泥沙344kg，经多年观测，一场暴雨就可将采砂遗留的砂坑淤平，径流携带的泥沙逐步淤积，在下一次暴雨时又被冲刷，多次反复，基本实现冲淤平衡。而清水河、渭河、西巩河、关川河等由于河流受山区地形的影响，且面积较小属山区性河流，具有水位流量变幅大、历时短的特点，汛期久晴不雨时也能出现枯水，而在枯水期遇大雨，也常出现洪峰，年内枯水期的历时比大河要长得多，对采砂遗留的砂坑难以淤平。

- 4 规划的必要性与紧迫性

- 4.1 河道采砂基本情况

经2014年10月统计，会宁县境内河道现有采砂户60户，年采砂总量为40万m3，大部分集中在县城周边的祖厉河河道内。

会宁的采砂业的发展历经起伏，主要从2000年规模性采砂开始，2004年有采砂户22户，大部分为小型采砂户，年采砂量为1.48万m3；2005年平定高速公路项目启动，会宁采砂户迅速增加到38户，年采砂量达到10万m3；2006年采砂户达到78户，年采砂量20万m3，由于采砂户发展迅猛，采砂量迅速攀升，远远大于市场需求量，采砂户亏本经营，个别采砂户以低于成本价抛售砂石料，导致砂石料价格直线下降，采砂行业整体遭遇严冬；2007年采砂户减少至51户，年采砂量为15万m3；2008年采砂户减少到15户，年采砂量为2.54万m3。2008年以后，随着社会经济的快速发展，城区开发建设、新农村及小城镇的发展，乡村道路的硬化等因素，用砂量大量增加，采砂户随之增多，同时由于采砂机具的更新，日采砂量与年采砂量大幅提升，到2014年采砂户增加到60户，年采砂总量达到40万m3。

- 4.2 无序采砂可能造成的危害

1、 改变和恶化河势、危及堤防等水利工程的安全

非法采砂行为，超量的滥采乱挖河砂，已经在很大程度上改变了原已相对稳定的河床形态、水流流态。导致局部或整体河段河床严重下切，主流迫岸，淘空和切割堤脚，使堤防失稳。

2、影响人饮供水工程的正常运行，危及供水安全

滥采乱挖河砂造成大范围河道的河床下切，致使多处人饮工程跨河工程管道破裂，供水中断。

3、破坏桥梁、渡槽、倒虹吸等涉水建筑物

无序超量采砂导致的河床严重下切，使跨河桥梁渡槽、倒虹吸基础出露，危及工程供水的安全。

- 4.3河道采砂存在的主要问题

1、没有详细的可操作的河道采砂规划。

2、河道管理工作量大面宽，县级执法人员不足，相关管理部门及所属乡（镇）政府对辖区内河道疏于管理，致使管理力度不够，管理措施落实不到位。

3、部分采砂户安全意识差，安全生产、防汛安全存在隐患。

4、采砂户法治意识不强，存在滥采、乱堆、乱弃现象；砂坑回填率低；大多数采砂户对禁采期、禁采区不能严格遵守。

5、采砂户缴纳河道采砂管理费主动性不强，收缴存在一定困难。

6、河道采砂各管理部门职责落实不均衡，存在配合不力，执法不严等现象；对非法采砂无强制措施，给河道采砂管理造成一定困难，特别是电力部门随意接电，致使采砂管理难度加大，执法难度较大。

- 4.4 规划的必要性与紧迫性

目前，我县河道采砂的管理较为混乱，一是无序采砂妨碍河道行洪，影响防汛安全，影响河势稳定，河岸稳固，威胁河岸堤防及跨河建筑物安全，破坏了有限的砂石资源；二是相关部门管理职责不够明确，个别部门由于管理措施不到位，疏于管理，造成取缔后个别采砂厂通电复采、滥挖乱采现象突出；三是河道管理量大面宽，工作头绪繁杂，无可依据的法律法规。因此，开展河道采砂规划是非常必要和紧迫的。

- 5 规划原则与规划任务

- 5.1 规划原则

1、河道采砂是加强河道管理的重要内容，要贯彻“全面规划、综合治理、应地制宜、防治结合、以防为主”的原则。

2、河道采砂必须服从河道整治规划，保持河势稳定，确保防汛安全为原则。

3、坚持河道采砂与环境保护、城市规划和土地治理规划相统一的原则。

4、坚持河道采砂与我县项目建设相结合、宏观控制与微观调节相结合为原则。

5、坚持砂石储存量及市场需求、合理开发和利用河道砂石资源相结合为原则。

6、河道采砂必须按河道主管部门批准的开采范围、深度和作业方式进行，并在作业区设立安全警示标志。

- 5.2 规划任务

规划的主要任务是：

1、要按照河道管理权限，科学制定河道禁采区、保留区和可采区，确定开采期和禁采期。

2、要建立健全河道采砂许可制度。申请在河道采砂的单位和个人，必须向县水务、国土等部门提出申请，并提交相关材料，按照河道管理权限审批。

3、要合理利用和有效保护砂石资源严格控制开采总量，限定指标，科学合理的分年实施开采。突出规划的宏观性、指导性、适应性和可操作性。

4、要分析采砂后对防洪安全、河势稳定、供水安全和水生态及水环境的影响，对采砂管理矛盾突出、流域内经济发展水平较高及采砂对河道影响较大的河段制定详细具体的规划和管理措施，同时兼顾一般河流的采砂规划。在认真总结以往采砂管理经验的基础上，研究提出采砂规划实施与管理的指导意见。

- 5.3规划依据

### 5.3.1有关技术标准

《国务院办公厅关于印发水利部主要职责内设机构和人员编制规定通知》（国办发〔2008〕75号）、《河道采砂规划编制规程》（SL423-2008）、《河道演变勘测调查规范》（SL383-2007）等有关技术规程和技术标准。

### 5.3.2有关法律法规

《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国矿产资源法》、《公路安全保护条例》、《中华人民共和国河道采砂收费管理条例》等相关法律法规。

## 5.4 规划基准年与规划期

规划基准年为2014年。规划研究的对象为在河道管理范围内的所有采砂活动，包括建筑用砂、制砖用砂、取土等。

采砂规划是一项限制性规划，具有很强的时效性。考虑到河道的动态变化特征与规划的时效性要求，本次规划的规划期确定为2016-2020年。

- 6 采砂总量控制

- 6.1 采砂控制总量确定的原则

会宁县河道采砂河段主要是泥沙补给为主的径流河段，应以河道多年平均输沙量的基础，结合河道冲淤变化特点，根据社会经济发展情况，对年度采砂总量进行科学、适度的控制，使河道淤积的泥沙量基本满足规划期内提出的年度控制开采量的要求，维持河道总体冲淤平衡。

## 6.2采砂总量控制及分配规划

受会宁县国土资源局委托，甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院于2014年对全县40处采砂点进行勘查，大致查明县域河道地质构造背景和成矿地质条件及成矿规律，全面了解矿区地层构造特征，圈定地表矿体；大致查明矿体分布、形态、规律、矿体质量及空间分布。

本次规划采砂年度控制总量按以下方法确定：W年＝W历史／N,式中W年：年度控制开采总量；W历史：禁采区以外河道历史储量；N：规划使用期。根据会宁县可采河道长度、地质情况和实际采砂砂坑测量，估算可采河道长度150km，块段可采平均厚度4.1m，可采河道平均宽度26米。选用几何图形法估算资源量,会宁县境内砂石贮存量约为1600万m3，其中祖厉河水系为1280万m3，渭河水系为240万m3，清水河水系为80万m3（每年洪水携带至全县境内河道流域内的泥砂量除外）。

所选用几何图形法估算资源量计算公式为：

V块段体积=L块段平均厚度×S块段面积。

资源量估算参数的确定：

矿体水平厚度的确定：（1）单项工程厚度：地表矿体在垂直方向上的单点厚度；（2）矿体平均水平厚度，按块段所有截穿矿体之工程中水平厚度之算术平均法求得。即L块段平均厚度=（L1+L2+L3+...+Ln）÷ n。

矿体面积测定确定：依据mapgis制图规定，采用mapgis剖面图矢量化中面积测定方法直接在计算机上进行测定确定。

根据可持续发展要求和会宁县经济发展对砂石料需求情况以及河道泥沙补给、冲淤分析、现状河道内现有砂石资源存储量及河段的分布情况，同时为了保障河道稳定，确定2016-2020年度控制开采量不得大于2014年度实际开采量较为合理，采砂年度控制总量为40万m3。依据《甘肃省水利工程土地划界标准》（DB62/446-1995),特推算确定我县采砂使用期为40年。见下表：（表6-1）

会宁县主要河段可采区及年度控制开采量统计表

表6-1

| 河流 名称 | 年度控制 开采量 | 各开采区年度控制开采量 |
| --- | --- | --- |
| 渭河 干流段 | 0.8万m3 | 岗河侯川镇侯川村沙河沟社至侯川村宋家庄社段区域（可采区一）0.8万m3。 |
| 祖厉河 干流段 | 31.4万m3 | 厉河新添乡道口村郭家社南至新添水库北区域（可采区二）3万m3。 中川乡梁堡村古城社段区域（可采区三）1万m3。 祖厉河柴门乡柴门村南至甘沟驿镇五十铺村陈家坪社北段区域（可采区四）8万m3。 祖厉河甘沟驿镇六十铺村黑窑社至甘沟驿镇大窑村南段区域（可采区五）3.4万m3。 祖厉河河畔镇冯堡村西川社至河畔镇中滩村蒋堡社段区域（可采区六）7万m3。 祖厉河河畔镇两迎水村两迎水社至郭城驿镇郭城村南社段区域（可采区七）6万m3。 祖厉河郭城驿镇红堡村辽坡社至腰井村井沟社段区域（可采区八）2万m3。 西巩驿河西河渠渡槽西200米至会宁定西交界段区域（可采区十三）1万m3。 |
| 苦水河 干流段 | 3.8万m3 | 苦水河河畔镇车川村土木岘社西至车川村关湾社东段区域（可采区九）3万m3。 苦水河土门岘乡土门岘村西至新塬乡河坝村东段区域（可采区十）0.8万m3。 |
| 关川河 干流段 | 4万m3 | 关川河头寨子镇头寨子村田家坪社至马家堡村黑庄子社段区域（可采区十一）2万m3。 关川河头寨子镇成牟村二寨子社至共丰村头丰社段区域（可采区十二）2万m3。 |

# 7 采砂分区规划

## 7.1 禁采区规划

### 7.1.1 禁采区规划原则

1、必须服从防洪的要求，不得影响防洪安全。河道采砂必须服从防洪规划要求进行。禁止在河道顶冲段、险工、险段、护堤地、河堤保护范围内、护岸地及河床附近采砂。

2、必须满足河势稳定的要求。严禁在可能引起河势发生改变的河段进行采砂。

3、必须服从不得破坏生态环境的原则。要维护水土资源可持续利用，饮用水源保护区内禁止采砂。

4、河道采砂不得影响沿河铁路、公路、桥梁、码头、通信电缆、输气输油管道、输电线路等重要设施安全运行。禁止在河道防洪工程、河道整治工程、水库枢纽、水文观测设施、涵闸及取水、排水等水工程管理范围及安全保护范围内采砂。不得威胁沿线农田、村庄的安全。

5、河道采砂不得在规划保留区（县城规划区、会师镇境内及其他乡镇政府规划区，重大项目建设区）及依法被禁止采砂的其他区域内采砂。

6、禁采区划分要做到依法依规，严格按照《会宁县河道采砂管理办法》和砂石禁采的相关限制条件进行划定。

- 7.1.2 禁采区划定

本规划形成以前的泵站、排水（污）口周围150m内；跨河、穿河设施上游各300m范围河段内；涉河大型建筑物；滑坡、塌岸、泥石流河段；河道防洪工程；水库枢纽；水文观测设施；公路、桥梁、通信电缆、输电线路等基础设施保护范围内列为禁采区。会宁县境内河道内禁采区共划定10个片区，分别为：

1、西巩义河西河渠渡槽西200米至祖厉河；

2、祖厉河柴家门镇柴门村南至祖河与厉河交汇点；

3、祖河会师镇东河村至祖厉河；

4、新添河（厉河）新添乡道口村郭家社南与中川河（厉河）中川镇梁堡村古城社南及大豹子沟（厉河）丁家沟乡东川社北至祖厉河；

5、祖河翟家所乡翟家所村至太平店镇大山顶村；

6、中川河（厉河）中川镇高陵村正南至米峡水库大坝；

7、大豹子沟（厉河）南咀水库正南至龙王峡机电井工程；

8、苦水河河畔镇蒋家大路社东南至河畔镇土木岘社；

9、祖厉河河畔镇两迎水社正南至河畔镇下中滩社；

10、祖厉河郭城驿镇红堡子一社正南至郭城驿镇小羊营社，以及西南至关川河郭城驿镇八百户社。

详见附件：禁采区分布图和禁采区坐标数据表

- 7.2 可采区规划

### 7.2.1 可采区规划原则

可采区的划分在尊重历史形成和现状分布的基础上，根据河段的河势变化情况和各方面的保护性要求进行划分，可采区规划包括各可采区规划范围和年度控制实施范围、采砂控制高程、控制采砂量、可采期和禁采期，对于重要河段，还确定了采砂机具类型和数量、采砂作业方式，以及弃料的处理方式等。

### 7.2.2 可采区控制性指标

可采区的控制性指标包括控制高程、控制采砂量、可采期和禁采期、采砂作业方式、采砂机具功率和数量，以及弃料的处理方式等。根据河流类型和采砂管理要求不同，各控制性指标的确定方法有所不同。

1、可采区控制开采高程按以下原则确定：

（1） 根据可开采区附近多年河势的变化、开采区砂石储量、泥沙补给量等因素综合确定开采区控制开采高程，防止采砂给河势稳定和防洪安全等带来较大不利影响；

（2） 以近期河道地形为基础并参考河道历史变化，合理确定开采区控制开采高程；

（3） 可采区控制开采高程的确定要兼顾堤防安全距离、航道条件、水生环境等因素，防止过度开采对堤防安全及水生生物栖息环境造成较大影响。

河道的开采高程原则上不高于河床历史多年冲淤变化的平均最低点高程。

山区河道开采高程确定方式：

（1） 现状300米范围内河床的最低点高程；

（2） 当两岸地下水有明显下降，河岸两岸出现了因采砂产生了不利影响时，此时的高程作为此段河流的控采高程。

开采高程的控制根据泥沙的堆积稳定，泥沙在水中的内摩擦角为28-32°，河卵石在水中的内摩擦角为30-34°。综合考虑水流对河床泥沙的冲刷，对主要组成物质为泥沙的河床开采坡度为13°，对主要组成物质为河卵石的河床开采坡度为15°。详见下图示意：

泥沙质河床开采示意图

河卵石河床开采示意图

2、年度控制开采范围和总量控制：

可采区的年度控制可采范围应在可采区的控制范围内，本次规划中开采区的年度控制可采范围长度与宽度初步按开采区长度1/3，宽度不便进行确定。

3、禁采期和可采期

（1）禁采期

会宁县因山地特殊情况，禁采期定为6至9月。其余月份控制站出现超警戒水位及罕见枯水，临时发布禁采公告；险情缓解时，连续10天都没有出现超警戒水位及罕见枯水恢复采砂作业。

（2）可采期

禁采期以外时段均为可采期。

4、开采区作业方式、采砂机具功率及数量

用于河道采砂的基本设备有挖掘机、推土机、分离机械等相关机械设备。一般而言，铲车对河势的影响较小，挖掘机对河势影响较大。根据河势、河岸稳定程度、两岸提防的重要性等条件确定河段最有利的可采方式。

全县河道内地表起伏较大，地表基本无植被，根据地表地形和砂石赋存情况，开采方式一般应为露天开采，采用自上而下分层降段、用推土机、铲车由上而下依次分层开采，开采的砂砾卵石转运到洗砂分选区附近转入加工阶段。兼用破碎机进行破碎石子碾碎成砂，河道的废石子资源得到充分利用，同时也提高经济价值。

### 7.2.3可采区规划方案

根据6-1表控制性指标、实际情况以及可操作性，结合以往采砂点分布情况，根据可能，充分考虑保留区设置原则，综合分析提出影响较小、各方面条件较好的地段作为开采区。本规划提出以下13个区域为开采区，分别为：

可采区一：岗河侯川镇侯川村沙河沟社东至宋家庄社西段区域

可采区二：新添河（厉河）新添乡道口村郭家社南至新添水库南区域

可采区三：中川镇梁堡村古城社南至中川镇高陵村南区域

可采区四：祖厉河柴家门镇柴门村南至甘沟驿镇五十铺村陈家坪社北段区域

可采区五：祖厉河甘沟驿镇六十铺村黑窑社南至甘沟驿镇大窑村南段区域

可采区六：祖厉河河畔镇冯堡村西川社南至河畔镇中滩村蒋堡社北段区域

可采区七：祖厉河河畔镇两迎水村两迎水社南至郭城驿镇郭城村南社北段区域

可采区八：祖厉河郭城驿镇红堡村辽坡社北至驮营村井沟社北

段区域

可采区九：苦水河河畔镇车川村土木岘社西至车川村关湾社东

段区域

可采区十：苦水河土门岘乡土门岘村西至新塬乡河坝村东段区域

可采区十一：关川河头寨子镇头寨子村田家坪社西至马家堡村黑庄子社西段区域

可采区十二：关川河头寨子镇成牟村二寨子社西至共丰村头丰社东段区域

可采区十三：西巩驿河西河渠渡槽西200米至会宁定西交界段区域

详见附件：可采区分布图和可采区坐标数据表

### 7.2.4堆砂场设置及弃料处理

堆砂场是砂石岸上筛分和砂石经营的场地，堆砂场布置不合理，弃料任意堆放，将侵占河道过流断面，可能给河道行洪带来影响；可能因堆放位置不当，给涉河工程正常运行和环境景观带来不利影响。为了避免这些不利影响，本规划将对各砂场的堆砂布置和弃渣处理提出明确的处理意见，保证采砂后的河道平整、行洪顺畅。

1、堆砂场设置规划原则

（1）堆砂场原则上不得占用河道、滩地，影响防洪安全。

（2）为保障防洪安全，本次规划严格实行岸上筛分，堆砂场布置应充分考虑筛分场地，筛分弃料严禁堆放河道。

（3）由于堆砂场地要占用土地，堆砂场地必须采取规范的、必要的环保措施，场地数量和占地面积均应严格控制，堆积过程应是由里向外逐渐堆放，逐层填高。堆放高度不超过5米。

（4）堆砂场四周要制定一定的拦挡措施，如袋装土、浆砌石挡墙等，防止雨水对堆砂的冲蚀造成水土流失。

（5）堆砂场旁边设置排水设施，保证堆砂场的排水通畅。

（6）堆砂场必须设置防尘网，防止雨水对砂石的冲刷造成不必要的水土流失。

2、堆砂场地规划

根据堆砂场地规划原则，结合规划范围实际情况，充分考虑岸线利用、采砂规模、砂石料需求量、存贮量，并综合考虑年度控制开采量、采区分散程度等因素进行规划。

3、弃料处理和再次利用

为保障防洪，不能利用的弃料应当外运，选择洼地、荒地堆放。从资源充分利用的角度，筛分弃料应考虑能够再次利用的可能。筛分弃料处理的方式有：

（1）堆砌护岸。在保证行洪安全的前提下，不缩窄河道、不影响河势稳定的基础上，筛分弃料可考虑堆砌在低矮、坑洼、欠稳的岸边；

（2）外运垫路铺路。采砂筛分后级配不等的河卵石是铺垫路基的优良材料；

（3）部分具有特色的河卵石可选择外运给公园、景区等人造景观；

（4）用于机制砂、碎石的原材料。随着用砂需求市场的加大，天然河砂的匮乏，机制砂是非常必要的补充和需要。

- 7.3 保留区规划

- 7.3.1 保留区规划原则

合理考虑采砂需求的同时，对于有采砂需求和管理要求又存在不确定性因素的，为留有余地，可以考虑设置保留区。

### 7.3.2 保留区范围

本条对保留区范围的确定只作了原则规定，具体确定时，根据实际情况临时确定。如对于河势变化不大的河段，可考虑将禁采区和可采区之外的区域规划为保留区；对于河势变化较大的河段，可考虑具体划定保留区的范围，给出平面控制点坐标。

### 7.3.3 保留区年度控制采砂总量

为了避免规划期内保留区的大量使用给河势、防洪等方面带来较大不利影响，处理好需要与可能的关系，因此本条提出了年度控制采砂总量和分河段年度控制开采量的确定要求，做到宏观控制。考虑到河道采砂的属地管理原则，在分河段年度控制采砂量的确定时还应该注意考虑行政区划的因素，以利于实施管理。

- 8 采砂影响分析

- 8.1采砂对河势稳定的影响分析

河道采砂对河流演变、防洪、环境生态及经济社会稳定等诸多方面均会造成不良影响，河道采砂使河床形态发生人为改变，改变了河道局部的正常水流和河床组成，从而加剧了泥沙冲淤变化，一定程度影响了原有河床的产输砂平衡。我县的砂石资源主要分布在祖厉河干流及其支流，上世纪九十年代以前，降水相对丰沛，径流量较大，洪水冲刷严重，河道变化较大，不时河岸崩塌，河谷深切，祖厉河发育快，上世纪九十年代以后，经多年的发育，祖厉河河基本稳定，河岸稳固，实现了冲淤平衡。近年来，由于降水持续减少，加上退耕还林，梯田建设，小流域治理工作的力度加大，降水大多被拦蓄，祖厉河干流及其支流的流量减少，祖厉河不时断流，基本成了季节性河流。在主汛期，河道流量较大，河水含泥沙较多，冲刷较严重，但不影响河势和河岸，总体平衡后河床冲淤应为轻微冲刷。祖厉河的主要支流中厉河、祖河冲淤平衡，西巩河、土木岘河、关川河为少量冲刷，甘沟小河、腰井河冲刷较严重。考虑到不同的河流，可根据具体情况，合理确定宜采用的分析方法。

- 8.2采砂对防洪安全的影响分析

河砂开采后，河床肯定会发生变化，一是开采区内河床高程降低，造成堤防（或岸坡）高度相应加大，使其稳定性相应降低。二是河床覆盖层变薄，规划区由堤防(或阶地)在高洪水位时，在水的压力作用下，水流可能透过薄弱的覆盖层渗入堤防(或阶地)内侧，造成渗漏，翻砂鼓水甚至管涌等险情。三是

中泓发生摆动，当采砂后深泓走向不垂直流向时，则会导致水流向岸边冲刷，从而危及岸坡、堤防、水工程等安全。

祖厉河干流及其支流河道，特别是关川河、苦水河等河道对防汛安全影响较大，应加强安全管理，废弃石料及时回填砂坑，保证河道畅通，确保防汛安全。采砂对涉河、跨河工程有一定的影响，应杜绝在涉河、跨河工程保护范围内采砂，定期检查工程安全，发现问题，及时处理。只有科学、合理地开采砂石资源，严格禁止超深、超量开采河砂，有序适量，砂石资源的有限利用，规范、科学、有序地开采河砂，在一定程度上可以对河道起到疏浚作用，一般不会影响河势稳定。本次规划布置的可采区，在河道演变与泥沙补给分析的基础上，综合考虑了河势、防洪、涉水工程及其他因素，对可采区范围、采砂问题、控采高程等进行了控制，总体是基本可行的。

- 8.3采砂对通航安全的影响分析

由于会宁县境内河流不具有通航功能，因此，采砂对通航安全方面无影响。

- 8.4采砂对生态与环境的影响分析

噪声是河道采砂过程中主要的污染因素，噪声源主要是推土机、洗砂机及传输设备、电机等轰鸣声。由于工作场地位于河道内，居民较少无噪声敏感点，因此噪声排放对环境影响较小。但生产噪声排放对生产工人有一定影响，长期在这种环境工作会引发一些疾病。应限定工作时间，避免夜间9时至次日7时生产，合理安排劳动时间。运营期废气污染主要是机械燃油排放的尾气，对采砂环境质量有一定影响，但废气排放量小，总体影响不大。采砂场内采砂、装运为主要产尘源，洗砂、外运处是主要产尘点，应采取喷雾洒水等除尘措施，对运输道路、采砂堆场等处喷水增湿，减少扬尘。运营期废水主要是洗砂时排出的废水，此废水除浊度偏高外，污染物含量低，不含有害物质。

- 8.5采砂对涉河工程正常运用的影响分析

河道有序采砂可以增加河道的容积，扩大过水面积，有助于洪水位的降低，但无序采砂则影响河道堤防工程及涉河建筑物等安全。主要表现：从砂源分布规律看，质量好的砂常分布于河道凹岸，临近岸堤开采砂石必然使深泓贴岸，堤基透水层外露，有洪水时河堤容易出现翻砂鼓水险情，同时堤身相对高度加大，岸坡变的陡峭，易引起堤岸坍塌危机堤防的安全。因此本次规划对涉河水利工程（如桥梁、护岸等工程）等设施限定了具体的开采距离及深度，确保水工程的正常运行安全，避免因河道采砂对现有的涉水工程造成损坏，影响河道安全行洪。

- 9 规划实施与管理

- 9.1 管理现状与规划实施

### 9.1.1河道采砂管理现状

会宁县河道采砂分布点多、量大、面广，采砂管理难度较大。同时，由于我县经济社会快速发展及通乡通村公路等项目的实施，砂石需求快速增长，使少数采砂户置法律于不顾，为追求经济利益采取各种手段进行非法采砂活动，造成砂坑密集，蓄水严重，特别是祖厉河干流河段较为突出。

近年来，经过不断的探索和完善，我县河道采砂管理日趋向规范化、科学化发展。先是2004年成立了会宁县水政监察大队，不断配备和改进了巡查和管理制度及设备，增加了人员编制，逐步提高了管理人员执法水平，加大了对全县境内河道采砂巡查和打击力度，完善了《会宁县水政监察管理制度》，2013年制定出台了《会宁县河道采砂管理办法》，明确了责任主体，规范了相关部门职责。同时，为了进一步强化河道采砂管理，自2009年以来，由县水务局牵头，会同国土、住建、安监、公安、工商、供电及有关乡镇政府抽调人员组成工作组，先后多次组织开展河道采砂专项检查和集中整治活动，对全县范围内的砂场开展专项检查和集中整治，取缔了祖厉河城区段所有砂场和在城镇规划区内砂场，以及管理混乱、无序无证砂场，仅2013年一年即取缔非法砂场29家，办理采砂许可证32家，下发《责令回填砂坑通知书》43份，《责令停止违法行为通知书》65份，有效的遏制了河道内乱采滥挖等行为，为保障河道行洪安全、合理开发利用河砂资源打下了基础。

### 9.1.2河道采砂规划实施

一是根据河道采砂规划，从维护河势稳定、满足防洪要求以及生态环境要求的前提下，拟定会宁县河道采砂实施方案。      二是应把河道采砂规划作为会宁县河道采砂许可审批的重要依据，按照经批准的河道采砂规划，根据河道采砂的动态变化，严格控制采砂总量，严格按照采砂分区进行审批。同时，在审批河道采砂许可时，要划定渣石堆放场所，科学、合理对砂石开采后的渣石进行处理，保证河势稳定、堤防安全，确保河通。                                                  三是严格按照国家财政管理体系合理、规范地征收河道采砂管理费，加强河道采砂管理费的征收，合理使用采砂管理费，以保障河道采砂规划的实施。四是落实经费保障，添置必要设备，实行定期巡查制度，对采砂作业进行监督检查。巡查内容包括：采砂作业是否设置作业区标志；采砂作业是否采取了相应的环保措施；采砂作业是否在规定审批的采砂区内作业；采砂数量是否符合规定，有无超采现象；采砂时间是否超过审批的采砂期；是否按规定缴纳河道采砂管理费；采砂户是否建立安全生产制度；法定代表人是否与砂厂员工签订安全生产责任书；是否经常检查车辆、电线、路、机械等生产设备以及存在安全隐患是否及时维修更换；砂坑是否及时回填；砂厂周围是否设立防护栏、警示牌等安全措施；同时依据《会宁县山洪灾害防治非工程措施建设规划方案》（2010年10月制）将砂厂的安全生产应纳入会宁县山洪灾害预警系统运行管理，建立山洪灾害监测预警平台，根据山洪灾害信息和预测情况及时向采砂户进行警情预报；县、乡（镇）、村、组应建立群测群防组织体系，开展监测预警工作等。要形成一整套管理制度，发现问题，及时处理，强化河道采砂管理，确保河道采砂按照批准的采砂规划科学有序地进行。五是对可采区及采砂影响河段，根据河流的特点，布置动态监测设备，制订采砂管理预案，预防安全事故，维护河道、河岸 稳定。六是对可采区、禁采区、保留区具体范围向社会公示，让广大人民群众知晓具体的采砂范围，接受群众的监督，管理单位能够及时准确的把握采砂情况便于科学管理。

- 9.2 管理机构与设施

### 9.2.1组织领导及机构

2013年，为加强河道采砂管理，保障防洪及涉河工程安全，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《甘肃省矿产资源管理条例》、《甘肃省安全生产条例》、《中华人民共和国河道管理条例》和《甘肃省河道管理条例》等有关法律、法规的规定，结合本县实际，已制定出台了《会宁县河道采砂管理办法》（会政办发〔2013〕14号文件）。

河道采砂规划的实施要紧密结合《会宁县河道采砂管理办法》，在县政府统一领导下，以县水务局和国土资源局为主体，安监、工商、环保、住建、林业、公安、交通、供电等部门以及所属乡镇人民政府各负其责，协调统一、齐抓共管，指导和监督做好河道采砂工作。会宁县人民政府成立以分管副县长为组长的河道采砂管理工作领导小组，下设办公室，办公室设在会宁县水务局，作为常设管理机构，由县水务局负责人担任办公室主任，统一管理县辖区内所有河道采砂工作。各有关乡镇成立相应的采砂管理工作领导小组，实行地方人民政府行政首长负责制，研究制定配套措施和安全管理实施办法，构建安全生产长效机制，落实安全生产监督管理责任。

建立“政府主导，部门配合”的河道采砂联合执法机制。县水务局对河道内采砂不占用耕地的，依法办理河道采砂许可证，征缴河道采砂管理费，负责河道采砂的日常管理和监督巡查工作，对河道内采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全依法进行监管，会同国土资源等部门对违法采砂户依法予以取缔；对采砂占用耕地的，经国土资源局审核办理临时采砂用地手续后，按照采砂用地范围、使用年限、涉及采砂影响防洪及堤防安全等因素进行登记备案。县国土资源局依法办理采矿许可证，征缴矿产资源补偿费，征收环境恢复治理保证金；对河道管理范围内农业、工业、城市建设等用地范围内的河道采砂行为进行监管，杜绝乱挖滥采现象；保障河道内砂石资源合理开发利用，督促所有河道内采砂户及时回填砂坑，严格落实矿产资源管理相关法律法规，严肃查处河道范围内非法乱挖滥采的行为，会同水务等部门依法取缔非法及禁采范围内的砂厂；采砂占用耕地的，由乡（镇）政府和村委会出具证明，国土局根据河道采砂规划，办理临时采砂用地手续, 采砂企业（个人）按5元每平方米的标准缴纳土地恢复治理保证金，然后再按照前款规定办理采矿许可备案手续。县安全生产监督局依法办理采砂经营单位和个人安全生产许可证，征收安全生产风险抵押金，负责加强日常安全监管，对检查中发现的事故隐患，责令其立即整改排除，并配合有关部门做好取缔工作。县工商局对相关采砂单位预先核准和颁发采砂营业执照，负责对决定取缔的采砂户吊销营业执照。县环保局依据《环境保护法》、《环境影响评价法》，严格环境影响评价和有关审批、监督管理工作。县林业局对河道滩涂林地依法办理林地征占用审批手续。县财政局对河道采砂管理费、矿产资源补偿费、矿山环境恢复治理保证金、安全生产风险抵押金的上缴、存储和使用做好监管。县公安局负责打击阻碍执行公务扰乱砂场整治的违法行为，对侮辱、谩骂、殴打工作人员等阻碍执行公务、暴力抗法的行为，及时采取有效措施予以控制和制止，并依据相关法律进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，以维护河道采砂过程中的治安秩序，依法保护国家利益、群众利益和砂主的合法利益。电力部门（县农电局和白银供电公司郭城分公司）对未取得采砂许可证、采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证的采砂单位和个人不得提供生产用电，对超期或超范围开采的采砂户停止供电并限期拆除一切电力设备设施，对个别已采取停电关闭又通电复采，昼停夜采的非法采砂户，依照职责依法拆除电力设施设备，对非法采砂用电户实行包干到人，责任到人，出现供电先停后通，昼停夜通问题严格追究个人及单位领导责任，坚决防止停后复供、昼停夜通现象，达到彻底停止对关停砂厂的电力供应，并建立完善采砂供电、停电制度，凭有效采砂相关证件供电。各乡镇人民政府按属地管理原则，实行地方行政首长负责制，对本行政区域内河道采砂行为及安全工作进行管理，对辖区内河道采砂申请进行审核，做到责任到人，建立信息报送制度。

### 9.2.2管理设施及保障

河道采砂管理必须要有经费保障，以配备必要的办公、交通设备，加大人员培训力度，强化水行政执法队伍和多部门联合执法管理，提高河道采砂管理能力。

河道采砂管理经费列入县财政预算。预算要包含河道、河段的监测费用，车辆、设备的更新和使用费用，基层乡镇业务人员、砂场业主作业及安全生产培训费用，联合执法活动经费及资料费用等。

- 9.3 动态检测管理措施

根据河道采砂工作管理的特点应进行动态监测管理，一是定期联合行动，由采砂管理部门牵头组织，各单位参与执法联动，行动前由采砂管理部门安排每次检查的区域；二是不定期联合行动，可按照采砂管理部门根据他人举报、各部门日常检查发现的情况组织实施。

由于河道是动态变化的，除了对采砂工作实施动态监测管理外，还应该加强对河道地形进行动态监测，定期在敏感河段布置监测断面，测量大断面形态变化，监控断面来水来砂。断面应布设在现状河床下切较严重的河段、河道河势不稳定的河段等。

- 10 结论与建议

- 10.1 结论

按照构建环境友好型社会的要求和促进人水和谐的理念，正确处理砂石资源保护与利用的关系；综合协调上下游、左右岸及相关专业规划之间的关系，尊重河道演变及河势发展的自然规律，通过对采砂分区的合理规划、采砂总量的科学分配和规划实施的有效监管，在保障防洪安全、河势稳定、供水安全和满足生态环境保护要求的前提下，编制河道采砂规划，对实现砂石资源的依法管理、科学保护和合理利用，促进经济社会的可持续发展有积极意义。1、可保障河道采砂有序开展，保护并合理利用有限的砂石资源。2、有效保护河岸，堤防，维护河势稳定；保护跨河，涉河建筑物。3、保障防汛安全。4、保护水环境安全。

- 10.2 建议

- 完善河道采砂管理的法律法规，注重法规的可操作性，强化强制措施，为打击违法行为提供有力依据。2、加大河道采砂规划力度，编制切实可行，具有可操作性的规划，规范河道采砂秩序，并及时对规划实施方案进行修订。3、加强和优化基层水政队伍建设。基层水政队伍普遍存在水政执法人员不足，工作任务艰巨，我县河道存在“点多、线长、面广、量大”的问题，需增加人员编制，加大经费投入，并配备必要的执法交通车辆和装备等。 4、配备监控监测设备，提高河道采砂管理的科技水平。

附件：

附表：1、禁采区坐标数据表

2、可采区坐标数据表

3、各砂场位置坐标表

4、采砂规划范围统计表

5、河道基本情况统计表

6、采砂现状调查表

7、规划采砂年度（2014年）实施方案表

8、重要河段社会经济统计表

附图：1、会宁县河道采砂规划图（2016-2020）

2、会宁县河道采砂现状图（2016）

附表1

禁采区坐标数据表

| 禁采区编号 | 平面直角坐标（GPS经纬度坐标) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁采区一 | 3958177.22 | 35498203.94 |  | 104°58′48″ | 35°45′12″ |
|  | 3957964.86 | 35498224.25 |  | 104°58′49″ | 35°45′05″ |
|  | 3957680.08 | 35498213.64 |  | 104°58′49″ | 35°44′56″ |
|  | 3957406.95 | 35498551.52 |  | 104°59′02″ | 35°44′47″ |
|  | 3956280.38 | 35499140.10 |  | 104°59′26″ | 35°44′11″ |
|  | 3955873.24 | 35499114.93 |  | 104°59′25″ | 35°43′57″ |
|  | 3954809.27 | 35500074.90 |  | 105°00′00″ | 35°43′23″ |
|  | 3952653.90 | 35501923.12 |  | 105°01′17″ | 35°42′13″ |
|  | 3952157.90 | 35502746.58 |  | 105°01′49″ | 35°41′57″ |
|  | 3951309.57 | 35503972.54 |  | 105°02′38″ | 35°41′29″ |
|  | 3950511.19 | 35504341.78 |  | 105°02′53″ | 35°41′03″ |
|  | 3950535.00 | 35505075.24 |  | 105°03′22″ | 35°41′04″ |
| 禁采区二 | 3957672.07 | 35498201.83 |  | 104°58′48″ | 35°44′56″ |
|  | 3956956.78 | 35497945.39 |  | 104°58′38″ | 35°44′32″ |
|  | 3956816.61 | 35497697.60 |  | 104°58′28″ | 35°44′28″ |
|  | 3956369.03 | 35497951.28 |  | 104°58′38″ | 35°44′13″ |
|  | 3956340.43 | 35497709.54 |  | 104°58′29″ | 35°44′12″ |
|  | 3956232.55 | 35497736.15 |  | 104°58′30″ | 35°44′09″ |
|  | 3955917.84 | 35497844.88 |  | 104°58′34″ | 35°43′59″ |
|  | 3956085.80 | 35497918.05 |  | 104°58′37″ | 35°44′04″ |
| 禁采区三 | 3952149.51 | 35513672.57 |  | 105°09′04″ | 35°41′56″ |
|  | 3951073.82 | 35509635.19 |  | 105°06′23″ | 35°41′21″ |
|  | 3951061.93 | 35506362.28 |  | 105°04′13″ | 35°41′21″ |
|  | 3951415.29 | 35507726.01 |  | 105°05′7″ | 35°41′33″ |
|  | 3950536.86 | 35505083.29 |  | 105°03′22″ | 35°41′04″ |
| 禁采区四 | 3943031.35 | 35507824.89 |  | 105°05′11″ | 35°37′01″ |
|  | 3943309.66 | 35507463.27 |  | 105°04′57″ | 35°37′10″ |
|  | 3948409.52 | 35505402.91 |  | 105°03′35″ | 35°39′55″ |
|  | 3945460.81 | 35504609.67 |  | 105°03′03″ | 35°38′19″ |
|  | 3946096.83 | 35504398.52 |  | 105°02′55″ | 35°38′40″ |
|  | 3948880.26 | 35505074.68 |  | 105°03′22″ | 35°40′10″ |
|  | 3950532.83 | 35505054.12 |  | 105°03′21″ | 35°41′04″ |
|  | 3947976.45 | 35505821.96 |  | 105°03′51″ | 35°39′41″ |
|  | 3946513.08 | 35506655.59 |  | 105°04′25″ | 35°38′54″ |
|  | 3944477.84 | 35507588.86 |  | 105°05′02″ | 35°37′47″ |
| 禁采区五 | 3951347.41 | 35522408.91 |  | 105°14′51″ | 35°41′30″ |
|  | 3950746.12 | 35523606.81 |  | 105°15′39″ | 35°41′10″ |
|  | 3950618.17 | 35523475.89 |  | 105°15′34″ | 35°41′06″ |
|  | 3952302.97 | 35527598.72 |  | 105°18′18″ | 35°42′00″ |
|  | 3952851.85 | 35532675.82 |  | 105°21′40″ | 35°42′17″ |
|  | 3951376.45 | 35533829.79 |  | 105°22′26″ | 35°41′29″ |
|  | 3952214.69 | 35533562.37 |  | 105°22′15″ | 35°41′57″ |
|  | 3953018.38 | 35532701.36 |  | 105°21′41″ | 35°42′23″ |
|  | 3952700.17 | 35530044.29 |  | 105°19′55″ | 35°42′13″ |
|  | 3952263.38 | 35527152.60 |  | 105°18′00″ | 35°41′59″ |
| 禁采区六 | 3928924.75 | 35501956.73 |  | 105°01′18″ | 35°29′23″ |
|  | 3932497.05 | 35502064.29 |  | 105°01′22″ | 35°31′19″ |
|  | 3936726.99 | 35504466.86 |  | 105°02′57″ | 35°33′36″ |
|  | 3945429.33 | 35504515.84 |  | 105°02′59″ | 35°38′18″ |
|  | 3937888.82 | 35504303.11 |  | 105°02′51″ | 35°34′14″ |
|  | 3932778.01 | 35501506.41 |  | 105°01′00″ | 35°31′28″ |
| 禁采区七 | 3931188.63 | 35507174.04 |  | 105°04′45″ | 35°30′36″ |
|  | 3930283.36 | 35507423.26 |  | 105°04′55″ | 35°30′07″ |
|  | 3925787.69 | 35506571.95 |  | 105°04′21″ | 35°27′41″ |
|  | 3926613.96 | 35506982.06 |  | 105°04′37″ | 35°28′08″ |
|  | 3930272.97 | 35507536.93 |  | 105°04′59″ | 35°30′07″ |
| 禁采区八 | 3999425.96 | 35497670.20 |  | 104°58′27″ | 36°07′30″ |
|  | 3999127.45 | 35497126.98 |  | 104°58′05″ | 36°07′21″ |
|  | 3998681.82 | 35496930.27 |  | 104°57′57″ | 36°07′06″ |
|  | 3998438.82 | 35495750.52 |  | 104°57′10″ | 36°06′58″ |
|  | 3999054.56 | 35495329.71 |  | 104°56′53″ | 36°07′18″ |
|  | 3999046.48 | 35494891.58 |  | 104°56′36″ | 36°07′18″ |
|  | 3998195.01 | 35495746.40 |  | 104°57′10″ | 36°06′50″ |
|  | 3998482.72 | 35496891.44 |  | 104°57′56″ | 36°07′00″ |
| 禁采区九 | 4000822.05 | 35493664.77 |  | 104°55′47″ | 36°08′16″ |
|  | 3999862.33 | 35493532.80 |  | 104°55′41″ | 36°07′44″ |
|  | 3997456.19 | 35494637.53 |  | 104°56′26″ | 36°06′26″ |
|  | 3999493.82 | 35494233.44 |  | 104°56′09″ | 36°07′33″ |
|  | 4000174.84 | 35493580.79 |  | 104°55′43″ | 36°07′55″ |
| 禁采区十 禁采区十 | 4014818.63 | 35488658.60 |  | 104°52′26″ | 36°15′50″ |
|  | 4013609.13 | 35488187.42 |  | 104°52′07″ | 36°15′11″ |
|  | 4012760.25 | 35488419.22 |  | 104°52′16″ | 36°14′43″ |
|  | 4012335.84 | 35487729.51 |  | 104°51′49″ | 36°14′29″ |
|  | 4010985.72 | 35488684.32 |  | 104°52′27″ | 36°13′45″ |
|  | 4010441.00 | 35488269.04 |  | 104°52′10″ | 36°13′27″ |
|  | 4006757.47 | 35487725.66 |  | 104°51′49″ | 36°11′28″ |
|  | 4008827.74 | 35488485.68 |  | 104°52′19″ | 36°12′35″ |
|  | 4010340.24 | 35488479.69 |  | 104°52′19″ | 36°13′24″ |
|  | 4007690.95 | 35489750.79 |  | 104°53′10″ | 36°11′58″ |
|  | 4005932.87 | 35490793.94 |  | 104°53′52″ | 36°11′01″ |
|  | 4006066.54 | 35491189.87 |  | 104°54′07″ | 36°11′05″ |
|  | 4006653.86 | 35490475.89 |  | 104°53′39″ | 36°11′25″ |
|  | 4006973.68 | 35490878.24 |  | 104°53′55″ | 36°11′35″ |
|  | 4009272.19 | 35490002.42 |  | 104°53′20″ | 36°12′50″ |
|  | 4010680.07 | 35489075.76 |  | 104°52′43″ | 36°13′35″ |
|  | 4012220.26 | 35488394.53 |  | 104°52′15″ | 36°14′25″ |
|  | 4013349.21 | 35488712.61 |  | 104°52′28″ | 36°15′02″ |

附表2

可采区坐标数据表

| 可采区编号 | 平面直角坐标系（GPS经纬度坐标） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可采区一 | 35519479.45 | 3930053.42 |  | 105°12′52″ | 35°29′56″ |
|  | 35519514.48 | 3930173.41 |  | 105°12′54″ | 35°30′00″ |
|  | 35519568.97 | 3930154.05 |  | 105°12′56″ | 35°29′59″ |
|  | 35519523.13 | 3930034.31 |  | 105°12′54″ | 35°29′56″ |
| 可采区二 | 35509355.80 | 3943019.40 |  | 105°06′11″ | 35°36′57″ |
|  | 35509450.39 | 3942986.94 |  | 105°06′15″ | 35°36′56″ |
|  | 35509441.09 | 3942959.84 |  | 105°06′15″ | 35°36′55″ |
|  | 35509346.50 | 3942992.30 |  | 105°06′11″ | 35°36′57″ |
|  | 35508187.30 | 3943268.50 |  | 105°05′25″ | 35°37′06″ |
|  | 35508282.77 | 3943238.74 |  | 105°05′29″ | 35°37′05″ |
|  | 35508272.17 | 3943204.74 |  | 105°05′28″ | 35°37′03″ |
|  | 35508176.70 | 3943234.50 |  | 105°05′24″ | 35°37′04″ |
| 可采区三 | 35497815.86 | 3959010.82 |  | 104°58′33″ | 35°45′36″ |
|  | 35498041.97 | 3959095.89 |  | 104°58′42″ | 35°45′39″ |
|  | 35498058.27 | 3959643.34 |  | 104°58′42″ | 35°45′57″ |
|  | 35498303.48 | 3959318.14 |  | 104°58′52″ | 35°45′46″ |
|  | 35498450.08 | 3960628.62 |  | 104°58′58″ | 35°46′29″ |
|  | 35498696.42 | 3960474.87 |  | 104°59′08″ | 35°46′24″ |
|  | 35498277.22 | 3962867.22 |  | 104°58′51″ | 35°47′42″ |
|  | 35498379.29 | 3962783.58 |  | 104°58′55″ | 35°47′39″ |
|  | 35497696.29 | 3966482.17 |  | 104°58′28″ | 35°49′39″ |
|  | 35497690.70 | 3966361.19 |  | 104°58′28″ | 35°49′35″ |
| 可采区四 可采区四 | 35496795.30 | 3973306.32 |  | 104°57′52″ | 35°53′20″ |
|  | 35497007.93 | 3973391.20 |  | 104°58′00″ | 35°53′23″ |
|  | 35499995.16 | 3977857.65 |  | 104°59′59″ | 35°55′48″ |
|  | 35499916.44 | 3977921.15 |  | 104°59′56″ | 35°55′50″ |
|  | 35499601.57 | 3977180.39 |  | 104°59′44″ | 35°55′26″ |
|  | 35499650.50 | 3977159.89 |  | 104°59′46″ | 35°55′25″ |
|  | 35501280.58 | 3981593.29 |  | 105°00′51″ | 35°57′49″ |
|  | 35501403.90 | 3981520.24 |  | 105°00′56″ | 35°57′47″ |
|  | 35501116.41 | 3980448.83 |  | 105°00′44″ | 35°57′12″ |
|  | 35500979.95 | 3980436.06 |  | 105°00′39″ | 35°57′12″ |
|  | 35500353.08 | 3983959.85 |  | 105°00′14″ | 35°59′06″ |
|  | 35500344.30 | 3983963.15 |  | 105°00′13″ | 35°59′06″ |
| 可采区五 | 35496172.91 | 3994768.40 |  | 104°57′26″ | 36°04′57″ |
|  | 35496072.72 | 3994521.91 |  | 104°57′23″ | 36°04′49″ |
|  | 35495518.17 | 3995507.49 |  | 104°57′00″ | 36°05′21″ |
|  | 35495608.65 | 3995495.94 |  | 104°57′04″ | 36°05′20″ |
|  | 35494988.59 | 3996767.06 |  | 104°56′39″ | 36°06′01″ |
|  | 35495014.76 | 3996793.76 |  | 104°56′40″ | 36°06′02″ |
|  | 35494123.74 | 3998861.32 |  | 104°56′05″ | 36°07′09″ |
|  | 35494061.16 | 3998852.23 |  | 104°56′02″ | 36°07′09″ |
| 可采区六 | 35494372.25 | 3999355.53 |  | 104°56′14″ | 36°07′25″ |
|  | 35494534.96 | 3999274.67 |  | 104°56′21″ | 36°07′23″ |
|  | 35493598.28 | 4001200.38 |  | 104°55′43″ | 36°08′25″ |
|  | 35493708.21 | 4001216.90 |  | 104°55′48″ | 36°08′26″ |
|  | 35493640.54 | 4001900.40 |  | 104°55′45″ | 36°08′48″ |
|  | 35493724.16 | 4001928.06 |  | 104°55′48″ | 36°08′49″ |
|  | 35492054.32 | 4005436.00 |  | 104°54′41″ | 36°10′43″ |
|  | 35491979.46 | 4005405.28 |  | 104°54′39″ | 36°10′42″ |
|  | 35489218.89 | 4009078.51 |  | 104°52′48″ | 36°12′41″ |
|  | 35489378.76 | 4009100.52 |  | 104°52′54″ | 36°12′41″ |
|  | 35489349.64 | 4008822.85 |  | 104°52′53″ | 36°12′32″ |
|  | 35489161.29 | 4008839.68 |  | 104°52′46″ | 36°12′33″ |
| 可采区七 | 35487475.77 | 4018880.50 |  | 104°51′38″ | 36°17′59″ |
|  | 35487475.70 | 4018880.54 |  | 104°51′38″ | 36°17′58″ |
|  | 35487525.63 | 4018880.52 |  | 104°51′40″ | 36°17′59″ |
|  | 35486738.00 | 4017973.04 |  | 104°51′08″ | 36°17′29″ |
|  | 35486698.00 | 4017851.00 |  | 104°51′06″ | 36°17′25″ |
|  | 35486702.00 | 4017840.00 |  | 104°51′07″ | 36°17′25″ |
| 可采区八 | 35497934.44 | 3999728.39 |  | 104°58′37″ | 36°07′37″ |
|  | 35498006.49 | 3999779.08 |  | 104°58′40″ | 36°07′39″ |
|  | 35004265.00 | 3999915.01 |  | 104°59′07″ | 36°07′44″ |
|  | 35499675.90 | 3999945.82 |  | 104°59′04″ | 36°07′44″ |
|  | 35499650.98 | 3999915.05 |  | 104°59′04″ | 36°07′44″ |
|  | 35500959.75 | 4000246.17 |  | 105°00′38″ | 36°07′54″ |
|  | 35501027.91 | 3999875.27 |  | 105°00′41″ | 36°07′42″ |
|  | 35501342.68 | 4000288.27 |  | 105°00′53″ | 36°07′56″ |
| 可采区九 | 35514173.20 | 4003378.70 |  | 105°09′27″ | 36°09′36″ |
|  | 35514173.24 | 4003409.50 |  | 105°09′27″ | 36°09′36″ |
|  | 35514198.10 | 4003440.40 |  | 105°09′28″ | 36°09′37″ |
|  | 35516479.49 | 4003777.17 |  | 105°10′59″ | 36°09′48″ |
|  | 35516564.34 | 4003832.16 |  | 105°11′02″ | 36°09′50″ |
|  | 35516589.39 | 4003792.01 |  | 105°11′03″ | 36°09′49″ |
|  | 35521180.10 | 4003542.32 |  | 105°14′07″ | 36°09′40″ |
|  | 35521152.38 | 4003690.67 |  | 105°14′06″ | 36°09′45″ |
| 可采区十 | 35537911.76 | 4009896.21 |  | 105°25′17″ | 36°13′05″ |
|  | 35538000.50 | 4010064.77 |  | 105°25′21″ | 36°13′10″ |
|  | 35538045.11 | 4010009.57 |  | 105°25′23″ | 36°13′08″ |
|  | 35538055.42 | 4009918.78 |  | 105°25′23″ | 36°13′05″ |
|  | 35532144.91 | 4008135.48 |  | 105°21′26″ | 36°12′08″ |
|  | 35532163.53 | 4008172.32 |  | 105°21′27″ | 36°12′10″ |
|  | 35532200.36 | 4008158.25 |  | 105°21′28″ | 36°12′09″ |
|  | 35532192.24 | 4008127.95 |  | 105°21′28″ | 36°12′08″ |
| 可采区十一 | 35491304.62 | 4008016.27 |  | 104°43′31″ | 36°03′13″ |
|  | 35490945.33 | 4008366.05 |  | 104°43′29″ | 36°03′12″ |
|  | 35490586.05 | 4008715.82 |  | 104°43′29″ | 36°03′11″ |
|  | 35495518.17 | 3995507.49 |  | 104°57′00″ | 36°05′21″ |
|  | 35495608.65 | 3995495.94 |  | 104°57′04″ | 36°05′20″ |
|  | 35495742.42 | 3995337.44 |  | 104°57′09″ | 36°05′15″ |
|  | 35495649.10 | 3995330.21 |  | 104°57′06″ | 36°05′15″ |
|  | 35495509.64 | 3995409.81 |  | 104°57′00″ | 36°05′17″ |
| 可采区十二 | 35480504.73 | 3994186.11 |  | 104°47′00″ | 36°04′37″ |
|  | 35480567.92 | 3994249.30 |  | 104°47′03″ | 36°04′39″ |
|  | 35480581.99 | 3994224.90 |  | 104°47′03″ | 36°04′38″ |
|  | 35492382.48 | 4006966.95 |  | 104°48′18″ | 36°06′09″ |
|  | 35492023.20 | 4007316.73 |  | 104°48′19″ | 36°06′08″ |
|  | 35491663.91 | 4007666.50 |  | 104°48′18″ | 36°06′07″ |
|  | 35485247.42 | 3999619.21 |  | 104°50′01″ | 36°07′34″ |
|  | 35484947.40 | 3999619.70 |  | 104°49′50″ | 36°07′34″ |
|  | 35484897.41 | 3999650.61 |  | 104°49′55″ | 36°07′35″ |
| 可采区十三 | 35496935.08 | 3955204.13 |  | 104°57′58″ | 35°43′33″ |
|  | 35497227.37 | 3955486.60 |  | 104°58′09″ | 35°43′42″ |
|  | 35497221.27 | 3955410.61 |  | 104°58′09″ | 35°43′40″ |
|  | 35496948.92 | 3955191.41 |  | 104°57′58″ | 35°43′32″ |

附表3

各砂场位置坐标表

| 序号 | 采砂厂名称 | 地理坐标 |  |  | GPS经纬度坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 经度 | 纬度 |
| 1 | 会宁县孙涛砂厂 | 35499894.70 | 3977972.03 |  | 104°59′55″ | 35°55′52″ |
|  |  | 35499930.36 | 3977935.06 |  | 104°59′57″ | 35°55′50″ |
|  |  | 35500088.65 | 3977791.55 |  | 105°00′03″ | 35°55′46″ |
|  |  | 35500142.14 | 3977685.01 |  | 105°00′05″ | 35°55′42″ |
|  |  | 35500058.21 | 3977632.39 |  | 105°00′02″ | 35°55′41″ |
|  |  | 35499959.06 | 3977665.88 |  | 104°59′58″ | 35°55′42″ |
|  |  | 35500008.64 | 3977685.01 |  | 105°00′00″ | 35°55′42″ |
|  |  | 35500097.35 | 3977749.37 |  | 105°00′03″ | 35°55′44″ |
|  |  | 35499995.16 | 3977857.65 |  | 104°59′59″ | 35°55′48″ |
|  |  | 35499916.44 | 3977921.15 |  | 104°59′56″ | 35°55′50″ |
| 2 | 会宁县石志明砂厂 | 35496795.30 | 3973306.32 |  | 104°57′52″ | 35°53′20″ |
|  |  | 35497007.93 | 3973391.20 |  | 104°58′00″ | 35°53′23″ |
|  |  | 35497062.76 | 3973418.96 |  | 104°58′02″ | 35°53′24″ |
|  |  | 35497192.10 | 3973403.32 |  | 104°58′08″ | 35°53′23″ |
|  |  | 35497281.19 | 3973395.41 |  | 104°58′11″ | 35°53′23″ |
|  |  | 35497280.84 | 3973377.67 |  | 104°58′11″ | 35°53′23″ |
|  |  | 35497191.22 | 3973382.06 |  | 104°58′08″ | 35°53′23″ |
|  |  | 35497065.40 | 3973401.92 |  | 104°58′03″ | 35°53′23″ |
|  |  | 35497020.23 | 3973378.19 |  | 104°58′01″ | 35°53′23″ |
|  |  | 35496935.00 | 3973324.95 |  | 104°57′57″ | 35°53′21″ |
|  |  | 35496852.41 | 3973302.28 |  | 104°57′54″ | 35°53′20″ |
|  |  | 35496792.84 | 3973281.54 |  | 104°57′52″ | 35°53′19″ |
| 3 | 会宁县明旺建材厂 | 35497488.98 | 3966518.70 |  | 104°58′19″ | 35°49′40″ |
|  |  | 35497526.60 | 3966568.86 |  | 104°58′21″ | 35°49′42″ |
|  |  | 35497696.29 | 3966482.17 |  | 104°58′28″ | 35°49′39″ |
|  |  | 35497690.70 | 3966361.19 |  | 104°58′28″ | 35°49′35″ |
| 4 | 会宁县关河采砂厂 | 35500959.75 | 4000246.17 |  | 105°00′38″ | 36°07′54″ |
|  |  | 35501027.91 | 3999875.27 |  | 105°00′41″ | 36°07′42″ |
|  |  | 35501342.68 | 4000288.27 |  | 105°00′53″ | 36°07′56″ |
|  |  | 35501629.37 | 4000647.14 |  | 105°01′05″ | 36°08′07″ |
| 5 | 会宁县侯川平利砂厂 | 35519479.45 | 3930053.42 |  | 105°12′52″ | 35°29′56″ |
|  |  | 35519514.48 | 3930173.41 |  | 105°12′54″ | 35°30′00″ |
|  |  | 35519568.97 | 3930154.05 |  | 105°12′56″ | 35°29′59″ |
|  |  | 35519523.13 | 3930034.31 |  | 105°12′54″ | 35°29′56″ |
| 5 | 会宁县宏源石砂厂 | 35516479.49 | 4003777.17 |  | 105°10′59″ | 36°09′48″ |
|  |  | 35516564.34 | 4003832.16 |  | 105°11′02″ | 36°09′50″ |
|  |  | 35516589.39 | 4003792.01 |  | 105°11′03″ | 36°09′49″ |
|  |  | 35516450.47 | 4003738.68 |  | 105°10′58″ | 36°09′47″ |
| 6 | 会宁县田坪砂厂 | 35500372.85 | 3984025.96 |  | 105°00′14″ | 35°59′08″ |
|  |  | 35500390.42 | 3984018.93 |  | 105°00′15″ | 35°59′08″ |
|  |  | 35500353.08 | 3983959.85 |  | 105°00′14″ | 35°59′06″ |
|  |  | 35500344.30 | 3983963.15 |  | 105°00′13″ | 35°59′06″ |
| 7 | 会宁县鸿明砂厂 | 35496935.08 | 3955204.13 |  | 104°57′58″ | 35°43′33″ |
|  |  | 35497227.37 | 3955486.60 |  | 104°58′09″ | 35°43′42″ |
|  |  | 35497221.27 | 3955410.61 |  | 104°58′09″ | 35°43′40″ |
|  |  | 35496948.92 | 3955191.41 |  | 104°57′58″ | 35°43′32″ |
| 8 | 会宁县王乾砂厂 | 35499601.57 | 3977180.39 |  | 104°59′44″ | 35°55′26″ |
|  |  | 35499650.50 | 3977159.89 |  | 104°59′46″ | 35°55′25″ |
|  |  | 35499620.70 | 3977046.17 |  | 104°59′44″ | 35°55′22″ |
|  |  | 35499612.15 | 3977056.75 |  | 104°59′44″ | 35°55′22″ |
| 9 | 诚信砂厂 | 35493598.28 | 4001200.38 |  | 104°55′43″ | 36°08′25″ |
|  |  | 35493708.21 | 4001216.90 |  | 104°55′48″ | 36°08′26″ |
|  |  | 35493748.75 | 4001085.35 |  | 104°55′50″ | 36°08′21″ |
|  |  | 35493716.87 | 4001011.08 |  | 104°55′48″ | 36°08′19″ |
| 10 | 会宁县东萍砂厂 | 35532144.91 | 4008135.48 |  | 105°21′26″ | 36°12′08″ |
|  |  | 35532163.53 | 4008172.32 |  | 105°21′27″ | 36°12′10″ |
|  |  | 35532200.36 | 4008158.25 |  | 105°21′28″ | 36°12′09″ |
|  |  | 35532192.24 | 4008127.95 |  | 105°21′28″ | 36°12′08″ |
| 11 | 银石砂厂 | 35521373.48 | 4003585.85 |  | 105°14′15″ | 36°09′42″ |
|  |  | 35521361.63 | 4003512.29 |  | 105°14′14″ | 36°09′39″ |
|  |  | 35521180.10 | 4003542.32 |  | 105°14′07″ | 36°09′40″ |
|  |  | 35521152.38 | 4003690.67 |  | 105°14′06″ | 36°09′45″ |
| 12 | 会宁县土木岘鑫源砂厂 | 35497934.44 | 3999728.39 |  | 104°58′37″ | 36°07′37″ |
|  |  | 35498006.49 | 3999779.08 |  | 104°58′40″ | 36°07′39″ |
|  |  | 35498006.26 | 3999730.99 |  | 104°58′40″ | 36°07′38″ |
|  |  | 35497891.60 | 3999704.09 |  | 104°58′35″ | 36°07′37″ |
| 13 | 会宁县成牟砂厂 | 35480504.73 | 3994186.11 |  | 104°47′00″ | 36°04′37″ |
|  |  | 35480567.92 | 3994249.30 |  | 104°47′03″ | 36°04′39″ |
|  |  | 35480581.99 | 3994224.90 |  | 104°47′03″ | 36°04′38″ |
|  |  | 35480527.37 | 3994166.22 |  | 104°47′01″ | 36°04′36″ |
| 14 | 会宁县王杰砂厂 | 35501280.58 | 3981593.29 |  | 105°00′51″ | 35°57′49″ |
|  |  | 35501403.90 | 3981520.24 |  | 105°00′56″ | 35°57′47″ |
|  |  | 35501452.50 | 3981444.49 |  | 105°00′58″ | 35°57′44″ |
|  |  | 35501544.35 | 3981339.24 |  | 105°01′01″ | 35°57′41″ |
|  |  | 35501526.92 | 3981321.47 |  | 105°01′00″ | 35°57′40″ |
|  |  | 35501416.97 | 3981342.25 |  | 105°00′56″ | 35°57′41″ |
|  |  | 35501417.31 | 3981433.43 |  | 105°00′56″ | 35°57′44″ |
|  |  | 35501253.87 | 3981570.08 |  | 105°00′50″ | 35°57′48″ |
| 15 | 会宁县鑫源砂厂 | 35474439.48 | 3990669.19 |  | 104°42′58″ | 36°02′42″ |
|  |  | 35474653.69 | 3990843.83 |  | 104°43′07″ | 36°02′48″ |
|  |  | 35474689.22 | 3990796.20 |  | 104°43′08″ | 36°02′47″ |
|  |  | 35474487.85 | 3990596.51 |  | 104°43′00″ | 36°02′40″ |
| 16 | 会宁县朱力军砂厂 | 35501078.67 | 3980698.74 |  | 105°00′43″ | 35°57′20″ |
|  |  | 35501287.58 | 3980710.58 |  | 105°00′51″ | 35°57′20″ |
|  |  | 35501116.41 | 3980448.83 |  | 105°00′44″ | 35°57′12″ |
|  |  | 35500979.95 | 3980436.06 |  | 105°00′39″ | 35°57′12″ |
| 17 | 会宁县河畔嘉盛砂厂 | 35493640.54 | 4001900.40 |  | 104°55′45″ | 36°08′48″ |
|  |  | 35493724.16 | 4001928.06 |  | 104°55′48″ | 36°08′49″ |
|  |  | 35493781.93 | 4001841.69 |  | 104°55′51″ | 36°08′46″ |
|  |  | 35493636.92 | 4001845.29 |  | 104°55′45″ | 36°08′46″ |
| 18 | 会宁县建鑫砂厂 | 35493988.17 | 3999042.90 |  | 104°55′59″ | 36°07′15″ |
|  |  | 35494124.41 | 3999139.36 |  | 104°56′05″ | 36°07′18″ |
|  |  | 35494123.74 | 3998861.32 |  | 104°56′05″ | 36°07′09″ |
|  |  | 35494061.16 | 3998852.23 |  | 104°56′02″ | 36°07′09″ |
| 19 | 会宁县柏阳砂厂 | 35498277.22 | 3962867.22 |  | 104°58′51″ | 35°47′42″ |
|  |  | 35498379.29 | 3962783.58 |  | 104°58′55″ | 35°47′39″ |
|  |  | 35498316.81 | 3962631.97 |  | 104°58′53″ | 35°47′34″ |
| 20 | 会宁县新添郭志发砂厂 | 35509355.80 | 3943019.40 |  | 105°06′11″ | 35°36′57″ |
|  |  | 35509450.39 | 3942986.94 |  | 105°06′15″ | 35°36′56″ |
|  |  | 35509441.09 | 3942959.84 |  | 105°06′15″ | 35°36′55″ |
|  |  | 35509346.50 | 3942992.30 |  | 105°06′11″ | 35°36′57″ |
| 21 | 会宁县郭城驿镇南河湾砂厂 | 35489218.89 | 4009078.51 |  | 104°52′48″ | 36°12′41″ |
|  |  | 35489378.76 | 4009100.52 |  | 104°52′54″ | 36°12′41″ |
|  |  | 35489349.64 | 4008822.85 |  | 104°52′53″ | 36°12′32″ |
|  |  | 35489161.29 | 4008839.68 |  | 104°52′46″ | 36°12′33″ |
| 22 | 会宁县郭城驿武文斌砂石料厂 | 35486702.00 | 4018002.00 |  | 104°51′07″ | 36°17′30″ |
|  |  | 35486738.00 | 4017973.04 |  | 104°51′08″ | 36°17′29″ |
|  |  | 35486698.00 | 4017851.00 |  | 104°51′06″ | 36°17′25″ |
|  |  | 35486702.00 | 4017840.00 |  | 104°51′07″ | 36°17′25″ |
| 23 | 会宁县鑫源砂厂 | 35495518.17 | 3995507.49 |  | 104°57′00″ | 36°05′21″ |
|  |  | 35495608.65 | 3995495.94 |  | 104°57′04″ | 36°05′20″ |
|  |  | 35495742.42 | 3995337.44 |  | 104°57′09″ | 36°05′15″ |
|  |  | 35495649.10 | 3995330.21 |  | 104°57′06″ | 36°05′15″ |
|  |  | 35495509.64 | 3995409.81 |  | 104°57′00″ | 36°05′17″ |
| 24 | 会宁县世平砂厂 | 35495117.84 | 3996612.38 |  | 104°56′44″ | 36°05′56″ |
|  |  | 35495165.71 | 3996650.65 |  | 104°56′46″ | 36°05′58″ |
|  |  | 35494988.59 | 3996767.06 |  | 104°56′39″ | 36°06′01″ |
|  |  | 35495014.76 | 3996793.76 |  | 104°56′40″ | 36°06′02″ |
| 25 | 会宁县富荣砂厂 | 35511303.58 | 3941129.91 |  | 105°07′29″ | 35°35′56″ |
|  |  | 35511366.43 | 3941168.85 |  | 105°07′31″ | 35°35′57″ |
|  |  | 35511386.91 | 3941109.43 |  | 105°07′32″ | 35°35′55″ |
|  |  | 35511382.57 | 3941059.14 |  | 105°07′32″ | 35°35′54″ |
| 26 | 会宁县郭城驿镇德全砂厂 | 35489218.89 | 4009078.51 |  | 104°52′48″ | 36°12′41″ |
|  |  | 35489378.76 | 4009100.52 |  | 104°52′54″ | 36°12′41″ |
|  |  | 35489349.64 | 4008822.85 |  | 104°52′53″ | 36°12′32″ |
|  |  | 35489161.29 | 4008839.68 |  | 104°52′46″ | 36°12′33″ |
| 27 | 杨佰茂砂厂 | 35537911.76 | 4009896.21 |  | 105°25′17″ | 36°13′05″ |
|  |  | 35538000.50 | 4010064.77 |  | 105°25′21″ | 36°13′10″ |
|  |  | 35538045.11 | 4010009.57 |  | 105°25′23″ | 36°13′08″ |
|  |  | 35538055.42 | 4009918.78 |  | 105°25′23″ | 36°13′05″ |
|  |  | 35537988.89 | 4009850.78 |  | 105°25′20″ | 36°13′03″ |
| 28 | 宫新礼砂厂 | 35496172.91 | 3994768.40 |  | 104°57′26″ | 36°04′57″ |
|  |  | 35496072.72 | 3994521.91 |  | 104°57′23″ | 36°04′49″ |
|  |  | 35496122.84 | 3994521.82 |  | 104°57′24″ | 36°04′49″ |
| 29 | 姜永冬砂厂 | 35494372.25 | 3999355.53 |  | 104°56′14″ | 36°07′25″ |
|  |  | 35494534.96 | 3999274.67 |  | 104°56′21″ | 36°07′23″ |
|  |  | 35494489.17 | 3999053.50 |  | 104°56′19″ | 36°07′16″ |
|  |  | 35494385.89 | 3999090.53 |  | 104°56′15″ | 36°07′17″ |
| 30 | 杨伟砂厂 | 35004265.00 | 3999915.01 |  | 104°59′07″ | 36°07′44″ |
|  |  | 35499675.90 | 3999945.82 |  | 104°59′04″ | 36°07′44″ |
|  |  | 35499650.98 | 3999915.05 |  | 104°59′04″ | 36°07′44″ |
| 31 | 陈满库砂厂 | 35487475.77 | 4018880.50 |  | 104°51′38″ | 36°17′59″ |
|  |  | 35487475.70 | 4018880.54 |  | 104°51′38″ | 36°17′58″ |
|  |  | 35487525.63 | 4018880.52 |  | 104°51′40″ | 36°17′59″ |
| 32 | 徐养杰砂厂 | 35514173.20 | 4003378.70 |  | 105°09′27″ | 36°09′36″ |
|  |  | 35514173.24 | 4003409.50 |  | 105°09′27″ | 36°09′36″ |
|  |  | 35514198.10 | 4003440.40 |  | 105°09′28″ | 36°09′37″ |
| 33 | 刘向峰砂厂 | 35485247.42 | 3999619.21 |  | 104°50′01″ | 36°07′34″ |
|  |  | 35484947.40 | 3999619.70 |  | 104°49′50″ | 36°07′34″ |
|  |  | 35484897.41 | 3999650.61 |  | 104°49′55″ | 36°07′35″ |
| 34 | 姜文亮砂厂 | 35492054.32 | 4005436.00 |  | 104°54′41″ | 36°10′43″ |
|  |  | 35491979.46 | 4005405.28 |  | 104°54′39″ | 36°10′42″ |
|  |  | 35492054.30 | 4005405.20 |  | 104°54′41″ | 36°10′41″ |
| 45 | 李永龙砂厂 | 35492382.48 | 4006966.95 |  | 104°48′18″ | 36°06′09″ |
|  |  | 35492023.20 | 4007316.73 |  | 104°48′19″ | 36°06′08″ |
|  |  | 35491663.91 | 4007666.50 |  | 104°48′18″ | 36°06′07″ |
| 36 | 武永成砂厂 | 35491304.62 | 4008016.27 |  | 104°43′31″ | 36°03′13″ |
|  |  | 35490945.33 | 4008366.05 |  | 104°43′29″ | 36°03′12″ |
|  |  | 35490586.05 | 4008715.82 |  | 104°43′29″ | 36°03′11″ |

| 附表4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采砂规划范围统计表 |  |  |  |  |  |  |
| 河流 | 规划河段 | 起位置 | 止位置 | 流经县市 | 流域面积（k㎡） | 长度（㎞本县境内） |
| 祖厉河 | 祖厉河柴门乡柴门村柴门社至郭城驿镇驮营村井沟社 | 柴门乡柴门社 | 郭城驿镇井沟社 | 会宁县、靖远县 | 5153.35 | 150 |
| 渭河 | 岗河侯川乡白颐村彭家川社至侯川村下张家社 | 侯川乡彭家川社 | 侯川乡下张家社 | 会宁县、通渭县 | 463.14 | 9 |
| 关川河 | 关川河头寨子镇马家堡村红土台社至郭城驿镇七百户村八百户社 | 头寨子镇马家堡村红土台社 | 郭城驿镇七百户村八百户社 | 定西安定区、会宁县 | 599.4 | 34 |
| 苦水河 | 苦水河河畔镇车川村关河社至新塬乡杨家河坝村庙儿社 | 河畔镇车川村关河社 | 塬乡杨家河坝村庙儿社 | 会宁县 | 551.9 | 39 |

| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道基本情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划河段 |  | 河段起始位置 |  |  |  | 长度（㎞） 本县境内 |  | 河型 |  |  |  | 河床组成 |  | 地貌特点 |  |  | 河床冲淤 |  |  |  |
| 祖厉河 |  | 祖厉河柴门乡柴门村柴门社至郭城驿镇驮营村井沟社 |  |  |  | 150 |  | 蜿蜒型 |  |  |  | 中沙、细沙 |  | 山区地貌 |  |  | 冲淤基本平衡 |  |  |  |
| 渭河 |  | 岗河侯川乡白颐村彭家川社至侯川村下张家社 |  |  |  | 9 |  | 分叉型 |  |  |  | 砂卵石、细沙 |  | 山区地貌 |  |  | 轻微淤积 |  |  |  |
| 关川河 |  | 关川河头寨子镇马家堡村红土台社至郭城驿镇七百户村八百户社 |  |  |  | 34 |  | 分叉型 |  |  |  | 中沙、细沙 |  | 山区地貌 |  |  | 轻微淤积 |  |  |  |
| 苦水河 |  | 苦水河河畔镇车川村关河社至新塬乡杨家河坝村庙儿社 |  |  |  | 39 |  | 分叉型 |  |  |  | 中沙、细沙 |  | 山区地貌 |  |  | 轻微淤积 |  |  |  |
| 注： |  | 河型指河道的平面形态，如单一型、蜿蜒型、分叉型等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河床组成主要指河床的物质组成，包括卵石、砂卵石、粗沙、中沙、细沙等各类河床； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地貌特点指河流所在区域地貌，如山区地貌、丘陵过渡性地貌、平原地貌、河口地貌等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河床冲淤包括大幅度冲刷、轻微冲刷；大幅度淤积、轻微淤积和冲淤基本平衡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采砂现状调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河名 | 采砂河段 |  |  | 采砂区名称 |  |  | 年度开采量（m³） |  |  | 作业时间 |  |  | 采砂船功率（kw） |  | 采砂船数（艘） | 砂料运往区域 |  | 砂料用途 | 监管方法 |  |
| 祖厉河 | 甘沟镇六十铺村孙河社 |  |  | 会宁县孙涛砂厂 |  |  | 6000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 甘沟乡六十铺村黑窑社 |  |  | 会宁县石石志明砂厂 |  |  | 6000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 甘沟乡五十铺村辽坡社 |  |  | 会宁县明旺建材厂 |  |  | 4000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 苦水河 | 河畔镇车川村关河社 |  |  | 会宁县关河采砂厂 |  |  | 7700 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 岗河 | 侯川乡侯川村沙沟河社 |  |  | 会宁县侯川平利砂厂 |  |  | 6500 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 苦水河 | 土门岘乡土门村窝窝社 |  |  | 会宁县宏源石砂厂 |  |  | 4000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 甘沟乡田坪村田坪社 |  |  | 会宁县田坪砂厂 |  |  | 5000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 柴门乡鸡儿村鸡儿社 |  |  | 会宁县鸿明砂厂 |  |  | 9000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 甘沟乡六十铺村郭家窑社 |  |  | 会宁县王乾砂厂 |  |  | 5000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 祖厉河河畔村两迎水村两迎水社 |  |  | 诚信砂厂 |  |  | 5500 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 苦水河 | 刘寨乡后沟村小堡河 |  |  | 会宁县东萍砂厂 |  |  | 8000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 甘沟乡甘沟村二社 |  |  | 会宁县朱力军砂厂 |  |  | 7000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 河畔镇两饮水村两饮水社 |  |  | 会宁县河畔嘉盛砂厂 |  |  | 5000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 河畔镇中滩村蒋堡社 |  |  | 会宁县建鑫砂厂 |  |  | 5000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 柴门乡柴门村窑沟社 |  | 会宁县柏阳砂厂 |  |  |  | 5000 |  |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 历河 | 新添乡道口村郭家社 |  |  |  | 会宁县新添郭志发砂厂 |  |  |  | 5000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 郭城镇郭城村北社 |  |  |  | 会宁县郭城驿镇南河湾砂厂 |  |  |  | 5000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 郭城镇驼营村驼西社 |  |  |  | 会宁县郭城驿武文斌砂石料厂 |  |  |  | 5000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 河畔镇中滩村中北社 |  |  |  | 会宁县鑫源砂厂 |  |  |  | 6000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 河畔镇中滩村下堡社 |  |  |  | 会宁县世平砂厂 |  |  |  | 6000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 历河 | 新添乡道口村北摆社 |  |  |  | 会宁县富荣砂厂 |  |  |  | 7000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 会宁县郭城驿村南社 |  |  |  | 会宁县郭城驿镇德全砂厂 |  |  |  | 8000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 柴门乡柴门村柴门社 |  |  |  | 焦崇玉砂厂 |  |  |  | 7000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 河畔镇冯家堡村冯家堡社 |  |  |  | 宫新礼砂厂 |  |  |  | 6000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 河畔镇两迎水村 |  |  |  | 姜永冬砂厂 |  |  |  | 8000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 苦水河 | 河畔镇车川村土木岘 |  |  |  | 杨伟砂厂 |  |  |  | 8000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 郭城镇驼营村砂沟社 |  |  |  | 陈满库砂厂 |  |  |  | 8000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 苦水河 | 草滩乡殿坪村徐李家社 |  |  |  | 徐养杰砂厂 |  |  |  | 8000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 苦水河 | 新源乡河坝村菜花沟社 |  |  |  | 杨百茂砂厂 |  |  |  | 7000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 关川河 | 头寨镇共丰村头丰社 |  |  |  | 刘向峰砂厂 |  |  |  | 8000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 祖厉河 | 郭城驿镇小羊营村 |  |  |  | 姜文亮砂厂 |  |  |  | 6000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 关川河 | 头寨镇小寨子村李家坪社 |  |  |  | 李永龙砂厂 |  |  |  | 6000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |
| 关川河 | 头寨镇牛河村下新庄社 |  |  |  | 武永成砂厂 |  |  |  | 5000 |  | 全年（禁采期除外） |  |  |  |  | 会宁县境内 |  | 民用建筑 | 办采砂证、督查管理 |  |

| 附表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划采砂年度（2014年）实施方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流名称 | 序号 | 河段名称 | 开采区位置描述 | 所属市县 | 开采范围 | 最低采砂高度限制数（m） | 年度采砂控制总量（万m³） | 采砂工具及数量 | 作业方式 | 堆砂场名称 |
| 祖厉河 | 1 | 祖厉河干流段 | 祖厉河柴门乡柴门村柴门社至郭城驿镇驮营村井沟社 | 会宁 | 祖厉河柴门乡柴门村柴门社至郭城驿镇驮营村井沟社（涉河保留区、禁采区除外） | 3-5 | 25.4 | 铲车60辆 | 机械 |  |
| 渭河 | 2 | 侯川河干流段 | 岗河侯川乡白颐村彭家川社至侯川村下张家社 | 会宁 | 岗河侯川乡白颐村彭家川社至侯川村下张家社（涉河保留区、禁采区除外） | 3-5 | 0.8 | 铲车2辆 | 机械 |  |
| 关川河 | 3 | 关川河干流段 | 关川河头寨子镇马家堡村红土台社至郭城驿镇七百户村八百户社 | 会宁 | 关川河头寨子镇马家堡村红土台社至郭城驿镇七百户村八百户社（涉河保留区、禁采区除外） | 3-5 | 3 | 铲车10辆 | 机械 |  |
| 苦水河 | 4 | 苦水河干流段 | 苦水河河畔镇车川村关河社至新塬乡杨家河坝村庙儿社 | 会宁 | 苦水河河畔镇车川村关河社至新塬乡杨家河坝村庙儿社（涉河保留区、禁采区除外） | 3-5 | 2.8 | 铲车16辆 | 机械 |  |

附表8

重要河段社会经济统计表

| 河段 | 涉及 乡镇 | 年末总人口 | 流域土地面积 | 耕地面积 | 地区生产总值 | 地方财政收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万人) | (万km2) | (万亩) | (亿元) | (亿元) |
| 祖厉河 | 中川乡、新添乡、柴家门乡、甘沟驿镇、河畔镇、郭城驿镇 | 13.8517 | 154430 | 54.7905 | 52.5892（全县） | 1.4714 （全县） |
| 渭 河 | 侯家川乡 | 1.3700 | 11230 | 5.7300 |  |  |
| 关川河 | 头寨镇 | 2.9130 | 47300 | 9.2040 |  |  |
| 苦水河 | 河畔镇、土木岘乡、新塬乡、 刘寨乡 | 6.7401 | 101390 | 34.2915 |  |  |

注：数据来源于会宁县统计局（2013年）

甘肃省   白银市

会宁县河道采砂规划

（2016～2020年）

会 宁 县 水 务 局

二〇一六年七月

批    准：李军伟

审    查：柴成铭

定    稿：董世强  李应河

编    写：李应河  王  权  韩  睿

张旭岗

制表制图：张旭岗  王  权

外业调查：董世强  李应河  丁嘉珍

王  权  韩  睿  张旭岗

张  辉  刘淑红  丁炳珍

田  莉

目    录

1概况	1

1.1流域概况	1

1.1.1祖厉河水系	1

1.1.2渭河水系	1

1.1.3清水河水系	1

1.2 河道采砂现状及存在的主要问题	2

1.2.1采砂现状	2

1.2.2存在的主要问题	2

1.3 采砂规划编制的原则与任务	2

1.3.1编制原则	2

1.3.2编制任务	3

1.4 采砂影响分析	4

1.5 规划实施与管理	4

2 基本情况	5

2.1区域社会经济现状与发展规划	5

2.2水文泥沙	6

2.2.1 河流水系	8

2.2.2地下水	12

2.2.3河流泥沙	13

2.3河道地质基本情况	14

2.4涉河工程概况	19

2.5水生态与水环境现状	21

3河道演变与泥沙补给分析	21

3.1 河道演变趋势分析	22

3.2 河道泥沙补给分析	22

4 规划的必要性与紧迫性	23

4.1 河道采砂基本情况	23

4.2 无序采砂可能造成的危害	23

4.3河道采砂存在的主要问题	24

4.4 规划的必要性与紧迫性	25

5 规划原则与规划任务	25

5.1 规划原则	25

5.2 规划任务	26

5.3规划依据	26

5.3.1有关技术标准	26

5.3.2有关法律法规	27

5.4 规划基准年与规划期	27

6 采砂总量控制	27

6.1 采砂控制总量确定的原则	27

6.2采砂总量控制及分配规划	28

7 采砂分区规划	31

7.1 禁采区规划	31

7.1.1 禁采区规划原则	31

7.1.2 禁采区划定	31

7.2 可采区规划	32

7.2.1 可采区规划原则	32

7.2.2 可采区控制性指标	33

7.2.3可采区规划方案	35

7.2.4堆砂场设置及弃料处理	37

7.3 保留区规划	38

7.3.1 保留区规划原则	38

7.3.2 保留区范围	39

7.3.3 保留区年度控制采砂总量	39

8 采砂影响分析	39

8.1采砂对河势稳定的影响分析	39

8.2采砂对防洪安全的影响分析	40

8.3采砂对通航安全的影响分析	41

8.4采砂对生态与环境的影响分析	41

8.5采砂对涉河工程正常运用的影响分析	42

9 规划实施与管理	42

9.1 管理现状与规划实施	42

9.1.1河道采砂管理现状	42

9.1.2河道采砂规划实施	43

9.2 管理机构与设施	45

9.2.1组织领导及机构	45

9.2.2管理设施及保障	48

9.3 动态检测管理措施	48

10 结论与建议	48

10.1 结论	48

10.2 建议	49