- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 会宁县东泰塑业科技发展有限公司甘沟驿镇废旧农膜回收加工利用项目

建设单位（盖章）：会宁县东泰塑业科技发展有限公司

编制日期：          2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 会宁县东泰塑业科技发展有限公司甘沟驿镇废旧农膜回收加工利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-620422-04-01-716515 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王丽红 | 联系方式 | 18993990596 |
| 建设地点 | 会宁县甘沟驿镇五十里铺村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 104 度58分10.256秒， 35度 51分 0.263秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210废弃资源利用业 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 会宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 会发改备[2022]19号 |
| 总投资（万元） | 260 | 环保投资（万元） | 20.1 |
| 环保投资占比（%） | 7.73 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 R是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8026 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表 1 专项评价设置原则表，本项目不设置大气、地表水、环境风险及生态环境影响评价专项；项目位于白银市会宁县甘沟驿镇，不涉及集中式饮用水等地下水资源保护区范围，不设置地下水专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目属于废旧塑料地膜回收加工企业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三环境保护与资源节约综合利用-27废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 1.2与行业污染控制技术规范要求符合性分析 根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022），根据该污染控制技术规范要求分析如下。 1.2.1农业源废塑料污染控制要求 明确提出：废弃的非全生物降解塑料农膜，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。 根据以上要求，本项目主要针对周边村镇的废弃地膜进行回收处理，隶属于农业源废塑料，收集后进行再加工处理利用，严禁丢弃、掩埋或者露天焚烧。 1.2.2收集和运输污染控制要求符合性分析 ⑴收集要求 明确提出：a废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集；b废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。 根据以上收集要求，本项目主要针对当地废旧地膜进行收集，按照《废塑料分类及代码》中0604废聚乙烯塑料进行收集，当地村民收集后统一运至厂区，不进行清洗或者倾倒残液，综上，本项目符合收集要求。 ⑵运输要求 明确提出：废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。 根据以上运输要求，本项目针对废地膜依托当地村民进行收集运至厂区储存，储存至封闭原料库，符合运输要求。 1.2.3预处理污染控制要求符合性分析 ⑴分选要求 明确提出：a应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率；c废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X 射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。 根据以上分选要求，本项目处理塑料单一，主要为废旧地膜，主要采取人工收集+人工分选方式，主要将附着于地膜上的土、秸秆等杂质进行分选，符合分选要求。 ⑵破碎要求 明确提出：废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备；使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。 根据以上破碎要求，本项目采取湿法破碎方式，破碎过程中进行湿式破碎，符合破碎技术要求。 ⑶清洗要求 明确提出：a宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂；b应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。 根据以上清洗要求，本项目主要针对废地膜进行回收处理，清洗过程中不添加清洗剂，清洗废水主要体现悬浮物浓度较高特性，配备废水收集池和沉淀池，清洗后经沉淀后循环利用，符合清洗要求。 ⑷干燥要求 明确提出：选择闭路循环式干燥设备，干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。 本项目主要针对废地膜进行清洗，清洗后进入后端再生处理系统，不进行干燥。 1.2.4再生利用和处置污染控制要求符合性分析 明确提出：a废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用；b宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺；c宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。 根据以上要求，本项目在加热熔融造粒生产工序上不仅满足《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）处理要求，而且还要根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）要求配套设置湿式清洗破碎+活性炭吸附+UV光解装置进行处理颗粒物及非甲烷总烃等有机废气，对工作人员提供一个安全健康的生产环境；清洗过程和挤出冷却过程废水经沉淀池处理后循环利用不外排，废旧地膜主要为废聚乙烯塑料为主，不涉及卤素废塑料。 1.2.5运行环境管理要求 ⑴项目建设的环境管理要求 明确提出：a废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度；b新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求；c废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。 本项目建成后严格执行环境影响评价和“三同时”制度，项目选址根据当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求进行选址，厂区严格按照管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区进行设置，各功能区设置明显的界限和标识。 ⑵清洁生产要求 明确提出：a新建和改扩建的废塑料再生利用企业，应严格按照国家清洁生产相关规定等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产；b实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备；c废塑料的再生利用企业，应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术。 本项目在实施过程中严格要求企业执行国家清洁生产相关规定，根据国家出台政策按照要求淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。 综上，本项目在严格执行《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）的各项要求进行生产，同时按照目前发布的《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）要求配置环保措施。 1.3与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 本项目建设与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析见表1。 表1 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析表 项目; 具体要求; 项目情况; 符合 情况. 企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目属于塑料再生造粒企业; 符合. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目主要回收废农膜，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用品等塑料类危险废物; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目位于白银市会宁县甘沟驿镇，用地类型符合会宁县国土资源局甘沟驿国土资源中心所出具本项目符合镇村建设规划和土地利用规划，可以进行项目建设，采取租赁方式，不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的区域内; 符合. 生产经营 规模; 塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料；; 本项目生产用水量为0.19吨/吨废塑料; 符合. 塑料再生造粒企业：新建企业年废旧塑料处理能力不低于5000吨。; 本项目为塑料再生造粒企业，年生产加工废地膜塑料颗粒能力为5000吨; 符合. 工艺与装备; 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。塑料再生造粒类企业：应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气罩实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 本项目废塑料采用热熔机，产生的有机废气经“活性炭吸附装置+UV光解”处理后，经由15m排气筒排放；废活性炭及废UV灯管集中收集至危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理; 符合. 环境保护; 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目此阶段为环评阶段，待建成后按照报批环境影响评价文件配置环境保护设施，要求企业编制突发环境事件应急预案; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 按要求进行设置，厂区设置围墙，地面进行硬化处理; 符合. 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放; 本项目采取湿法破碎，热熔机采取活性炭吸附+UV光解对有机废气及粉尘进行治理后达标排放; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 本项目采取选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 符合. 1.4项目选址合理性分析 1.4.1本项目选址与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）及《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析见表2。 表2 项目选址与技术规范和管理规定符合性分析一览表 序号; 政策或依据; 项目符合性. 文件或规定; 主要内容; 项目情况; 符合性分析. 1; 《废塑料污染控制技术规范》; 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求; 本项目位于会宁县甘沟驿镇五十里铺村，目前甘沟驿镇未进行乡镇规划，根据会宁县水务局出具函明确提出本项目建设厂房不在祖厉河河道管理范围和保护范围内，不影响行洪安全；会宁县国土资源局甘沟驿国土资源中心所出具本项目符合镇村建设规划和土地利用规划，可以进行项目建设，土地采用租赁方式；根据甘肃省“三线一单”核实本项目位于会宁县重点管控单元，主要是当地经济社会高质量发展的主要承载区；项目在建设和运营过程中严格执行环保措施; 符合. 2; 《废塑料加工利用污染防治管理规定》; 禁止在居民区加工利用废塑料; 本项目位于会宁县甘沟驿镇五十里铺村，距离甘沟驿镇最近边界约432m，西侧距离45m为祖厉河，其余三侧均为荒地; 符合. 综上所述，项目建设符合相关行业的法律、法规要求。 1.4.2项目厂址的环境敏感性分析 ⑴厂址周边主要敏感要素 本项目位于会宁县甘沟驿镇五十里铺村荒地，场址中心地理坐标为东经104°58'10.256"，北纬35° 51'0.263"；厂区西侧距离45m为祖厉河，其余三侧均为荒地。 ⑵厂址涉及的公用设施 根据调查项目已建成，项目场地主要租赁个人用地作为生产用地，根据会宁县水务局以会水函[2022]22号明确说明本项目厂房不在祖厉河河道管理范围和保护范围内，不影响行洪安全，但办公区域距离较近；会宁县国土资源局甘沟驿国土资源中心所出具用地说明函，提出本项目符合镇村建设规划和土地利用规划，可以进行项目建设，供水由当地乡镇供水管网供给，供电依托现有已引入的供电线路，道路依托现有乡道，现有厂区公用设施齐备。 ⑶周边敏感点分布 本项目不在生态保护红线范围内，项目周边无自然保护区、风景名胜区和集中饮用水水源地等环境敏感点；距离甘沟驿镇最近边界约432m，西侧距离45m为祖厉河，其余三侧均为荒地。 综上，本次对现有厂区选址从基本要求、与相关法律法规的技术要求、环境敏感性及公用工程依托性四个方面进行分析，现有厂区选址可行。 1.5与甘肃省、白银市“三线一单”符合性分析 ①与“甘肃省人民政府关于实施‘三线一单’生态环境分区管控的意见”符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施‘三线一单’生态环境分区管控的意见》（甘政发[2020]68号），其中提到为深入贯彻生态文明思想，持续改善生态环境，筑牢西部生态安全屏障，应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”生态环境分区管控。 1）生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。 本项目位于白银市会宁县甘沟驿镇五十里铺村，属于重点管控单元，该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 2）环境质量底线 根据项目所在地环境现状调查和污染物源强核算及影响预测分析，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量不会发生重大变化，符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目厂区利用已建厂区现有的各项基础设施条件；原辅材料运输、通讯、供水、供电等设施齐全，依托有保障，有利于减少投资，节约成本，增加效益，，不会突破资源利用上线。 综上，本项目建设符合“甘肃省人民政府关于实施‘三线一单’生态环境分区管控的意见”， 项目无重大的环境制约因素。 ②与“白银市‘三线一单’生态环境分区管控实施方案的通知”符合性分析 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（白政函〔2021〕68号）可知，白银市共划分27个优先保护单元，19个重点管控单元和5个一般管控单元。 本项目位于白银市会宁县甘沟驿镇，属于重点管控单元，本项目与白银市会宁县“三线一单”符合性分析见表1，项目所在位置与白银市会宁县“三线一单”位置关系见图1。 |

表3    本项目与《白银市会宁县环境管控单元准入清单-重点管控单元》符合性分析表

| 序号 | 准入要求 | 执行要求 | 全省执行要求 | 白银市执行要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间布局约束 | 执行全省及白银市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。落实主体功能区规划、国土空间规划等要求 | 有序推进城市主城区钢铁、有色、化工、水泥等重污染企业实施环保改造和出城入园。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格执行畜禽养殖禁养区规定。推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系 | 1、深入推进煤烟污染综合治理，稳步推进产业结构调整，强力推进工业污染治理，强化扬尘污染治理。加大燃煤小锅炉淘汰力度，各县区建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。集中供热管网覆盖范围内且满足拆并接入需求的分散燃煤锅炉应予以淘汰关闭，并入集中供热管网。 2、执行《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）等的严控新上、落后产能淘汰等空间布局约束的相关要求。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 3、白银市白银区作为矿产资源集中开发区域，执行《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）、《甘肃省环境保护厅关于在矿产资源开发活动集中区域执行重金属污染物特别排放限值的公告》（甘环公告〔2018〕4号）等中淘汰落后产能等空间布局约束的相关要求。 4、执行《甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于做好重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》（甘大气治理领办发〔2019〕15号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）等中使用先进工艺等空间布局约束的相关要求。 |  | 本项目为废旧农膜回收加工项目，热熔机采用电能，产生的有机废气非甲烷总烃经集气罩+活性炭吸附装置+UV光解处理后经15m排气筒排放；本项目不涉及煤烟污染，不在《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》范围内，不属于两高项目，不属于重点行业挥发性有机物产生企业，但严格执行《甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于做好重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》（甘大气治理领办发〔2019〕15号）要求 | 符合 |
| 2 | 污染物排放管控 | 执行甘肃省和白银市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。切实加大对城镇、农村等重点领域的水污染防治，提高城镇、农村生活污水、生活垃圾收集率、处理率 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。全省所有县城和重点镇应具备污水收集处理能力，现有城镇污水处理设施因地制宜进行改造，确保达到相应排放标准或再生利用要求。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。运用市场手段推进危险废物处置设施项目建设，实现处置能力与危险废物产生种类和数量基本匹配。加快医疗废物处置设施升级改造，确保医疗废物安全妥善处置。对于城镇建成区内出城入园、关闭退出的工业企业用地，应严格用地准入管理，开展土壤污染治理与修复，分用途加强环境管理 | 1、2025年全市空气质量优良天数比率（%）、可吸入颗粒物（PM10）浓度（微克/立方米）、细颗粒物（PM2.5）浓度（微克/立方米）、达到或好于Ⅲ类水体比例（%）、劣Ⅴ类水体比例（%）、氮氧化物重点工程减排量（吨）、挥发性有机物重点工程减排量（吨）、化学需氧量重点工程减排量（吨）、氮氧重点工程减排量（吨）等生态环境有关指标完成省上下达的目标。 2、执行《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评〔2021〕45号）等中的消减、产能置换、减量替代等污染物排放管控要求。 3、白银市白银区作为矿产资源集中开发区域，执行《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）、《甘肃省环境保护厅关于在矿产资源开发活动集中区域执行重金属污染物特别排放限值的公告》（甘环公告〔2018〕4号）等中的工艺提升改造等重金属污染物排放的相关要求。 4、执行《甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于做好重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》（甘大气治理领办发〔2019〕15号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）等中升级改造等污染物排放管控的相关要求。 5、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放 |  | 本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值，无组织废气非甲烷总烃及颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，废水循环利用；不涉及沿黄重点地区工业项目、重点减排项目 | 符合 |
| 3 | 环境风险防控 | 执行甘肃省和白银市生态环境总体准入清单中重点管控单元环境风险防控要求 | 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭等污染排放较大的建设项目布局 | 用地环境风险防控 | 1、矿山企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、尾渣等污染土壤环境。矿山企业应当加强对废物贮存设施和废弃矿场的管理，采取防渗漏、封场、闭库、生态修复等措施，防止污染土壤环境。 2、对暂不开发的受污染建设地块，实施土壤污染风险管控，防止污染扩散。强化风险管控和修复工程监管，重点防止转运污染土壤非法处置，以及污染地块风险管控和修复过程中产生的异味等二次污染，确保实现风险管控和修复目标。 3、发生突发事件造成或者可能造成土壤污染的，相关企业应当立即采取应急措施，迅速控制污染源、封锁污染区域，疏散、撤离、妥善安置有关人员，防止污染扩大或者发生次生、衍生事件，依法做好土壤污染状况监测、调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复等工作。 4、加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品 | 本项目位于白银市会宁县甘沟驿镇五十里铺村，不涉及园区环境风险防控，会宁县水务局出具函明确提出本项目建设厂房不在祖厉河河道管理范围和保护范围内，不影响行洪安全；会宁县国土资源局甘沟驿国土资源中心所出具本项目符合镇村建设规划和土地利用规划，可以进行项目建设，不涉及用地环境风险防控、园区环境风险防控及企业环境风向防控 | 符合 |
|  |  |  |  | 园区环境风险防控 | 督促污染企业做好退出地块的土壤、地下水等风险防控工作；加强产业园区环境风险防控体系建设并编制应急预案，细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任，与地方政府应急预案做好衔接联动，切实做好环境风险防范工作 |  |  |
|  |  |  |  | 企业环境风险防控 | 1、企业应按照《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）等要求开展突发环境事件风险评估；完善突发环境事件风险防控措施；排查治理环境安全隐患；制定突发环境事件应急预案并备案、演练；加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。 2、执行《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）、《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）等中的危险废物环境风险管控的相关要求 |  |  |
| 4 | 资源利用效率要求 | 执行甘肃省和白银市生态环境总体准入清单中重点管控单元资源利用效率要求 | 坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，推行绿色生产生活方式 | 水资源利用效率 | 1、全市用水总量等水资源利用指标完成省上下达的目标。 2、实行最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。 3、推动城镇生活污水、工业废水、农业农村污水资源化利用 | 本项目属于废地膜回收加工项目，不开采地下水，用水由村镇供水管网供给，生产废水循环利用，不外排；主要采用电能，为清洁能源，不涉及煤炭资源，不在禁燃区 | 符合 |
|  |  |  |  | 地下水开采 | 在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿取水井。确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。严重超采区应按照用1减2的比例削减地下水开采量，直至地下水采补平衡 |  |  |
|  |  |  |  | 能源利用效率 | 全市燃煤总量、煤炭消费占比、清洁能源消费占比等能源利用指标均完成省上下达的目标 |  |  |
|  |  |  |  | 禁燃区要求 | 加强高污染燃料禁燃区管理，按照"高污染燃料禁燃区"规定，依法拆除禁燃区内高污染燃料燃用设施，严禁在禁燃区内销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的应在当地政府规定的期限内进行整改，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、现有项目建设情况 1.1现有项目相关手续 会宁县东泰塑业科技发展有限公司甘沟驿镇废旧农膜回收加工利用项目于2016年建成，主要针对甘沟驿镇及周边乡镇废旧农膜进行加工处理，实现废旧地膜的回收利用，自建成后未开展环境影响评价工作。 根据环境保护部以环境法函[2018]31号下发了“关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见”中提出了行政处罚追溯期限，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚；本项目自建成后已超过二年，不予行政处罚；本次建设单位主动补交环境环境报告表报送环保部门审查。 1.2现有厂区存在的环境问题 1、厂区原料进行露天堆放； 2、厂区热熔生产系统未设置环保系统； 3、厂区地面未进行硬化处理； 4、厂区未设置危废暂存间。 1.3现有厂区提出的整改措施 根据现有厂区存在的以上环境问题，本次环评提出如下的治理措施。 1、将现有厂区原料露天堆场建成封闭原料库，并进行厂区地面硬化处理。 2、根据本次环评要求针对废PE地膜造粒加热设备上方设置集气罩+活性炭吸附装置+UV光解系统集中收集处理非甲烷总烃，最终经15m排气筒排放。 3、根据本次环评要求厂区新建1座危废暂存间。 2、项目概况 2.1项目基本概况 ⑴项目名称：会宁县东泰塑业科技发展有限公司甘沟驿镇废旧农膜回收加工利用项目 ⑵建设单位：会宁县东泰塑业科技发展有限公司 ⑶建设性质：新建（补做） ⑷总投资：项目总投资为260万元，资金来源为企业自筹和银行贷款。 2.2建设地点 本项目位于会宁县甘沟驿镇五十里铺村，场址中心地理坐标为东经104°58'10.256"，北纬35° 51'0.263"；厂区西侧距离45m为祖厉河，其余三侧均为荒地。 项目具体地理位置见图2。 2.3项目建设规模及产品指标 ⑴建设规模 本项目为新建项目（已建成），建设废地膜颗粒加工生产线1条，实现年生产废旧农膜塑料颗粒5000t。 ⑵产品包装规格 本项目生产的塑料颗粒包装规格为25kg/袋，包装材料选用编织袋。 ⑶产品质量指标 本项目生产加工产品-再生塑料颗粒质量执行标准中三级标准，具体见表4。 表4 再生塑料颗粒质量一览表 名称; 标准. 外观; 颗粒状：一级色发白；二级色棕；三级色杂. 质量; 无杂，光滑，横面分子结构紧密. 直径; 0.55mm; 长度; 2.5mm-3mm. 包装要求; 无损编织袋; 水分; 0.2%-0.5%. 注：本项目执行再生塑料颗粒三级标准. ⑷废塑料回收质量管理控制要求 A、根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中废塑料产生环节污染控制要求，本项目主要回收处理农业源废塑料，针对废弃的非全生物降解塑料农膜作为回收主体；不涉及工业源废塑料，生活源废塑料，农业源中的废弃非全生物降解渔网、渔具、网箱及肥料包装袋（桶或瓶）等废塑料，医疗机构中废塑料，可回收物中废塑料的收集容器、包装物等。 B、根据调查，会宁县是一个农业县城，本项目所回收的废旧塑料主要是废地膜，成分主要以聚乙烯为主，生产线主要进行塑料颗粒的加工生产，不包括含有卤素的废塑料等。 C、本项目所回收的废旧塑料主要是当地农户及处理单位回收的废地膜，根据《甘肃省废旧农膜回收利用条例》（2021年5月1日）要求农业劳动者和农业生产经营组织应当及时捡拾其在农业生产过程中产生的废旧农膜，收的废地膜及企业等产生的外包装袋及废塑料瓶等，其他携带特性物质的包装袋不允许本建设单位回收加工，主要提出以下的管理控制细则： ①首先企业按照《废塑料污染控制技术规范》提出的回收要求、包装和运输要求、储存要求进行严格控制，在执行过程中如达不到要求，整改或停止生产。 ②其次由地方生态环境局采取定期和不定期的抽检方式进行检查，核实项目原料的种类和品种，对于回收其他塑料在不采取相应的环保措施条件下进行加工生产的可以警告并于与整改。 ③最后本着保护环境、废旧物品资源化利用的原则，企业制定严格的管理制度，进行自查，以确保原料来源的适合性和合理性，禁止回收不符合本项目处理的任何废旧塑料。 2.4项目建设内容 ⑴项目占地 本项目总占地面积约为8026m2，项目用地为租赁当地村民用地作为生产用地，根据会宁县水务局出具证明函，不占用河道，不影响行洪安全；根据会宁县国土资源局甘沟驿国土资源中心所出具说明函，本项目符合镇村建设规划和土地利用规划，可以进行项目建设；租赁个人用地作为生产用地，具体见附件。 ⑵项目组成 本项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体建设内容见表5。 表5 本项目工程组成一览表 项目组成; 主要内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 已建设生产车间1间，建筑面积为600m2，为封闭彩钢结构车间，生产车间已设置1条清洗生产线和1条加工生产线; 依托现有. 辅助 设施; 办公楼; 为一层结构，为砖混结构，建筑面积60m2，用于职工办公，员工不进行住宿。; 依托现有. 原料、产品仓库; 建设1间封闭的原料库和1间封闭产品库（位于生产车间内），总建筑面积400m2，为封闭彩钢结构，主要用于回收原材料的堆放和产品堆放; 将现有露天的堆放场地建设为封闭的原料库，新增. 沉淀池; 建设三个沉淀池，每个沉淀池的容积为12m3，底部及四周进行防渗处理。; 依托现有. 配电室; 配套建设变配电设备及厂区输电线路; 依托现有. 公用 工程; 给水; 本项目供水由当地供水管网供给; 依托现有. 排水; 项目生产废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水进行厂区的泼洒抑尘，设置防渗厕所; 依托现有. 供热; 本项目生活与生产供热采用电加热供应; 依托. 供电; 本项目供电由当地乡镇输电线路供给，经已有一条10KV高压线路引入厂区配电室提供; 依托现有. 道路 交通; 主要依托厂区东南侧现有乡道，交通便利; 依托现有. 环保 工程; 废气处理设施; 破碎粉尘：本项目塑料破碎采取湿式破碎工序 热塑有机废气：针对废PE地膜造粒加热设备上方设集气罩+活性炭吸附装置+UV光解集中收集处理，最终经15m排气筒排放; 新增. 废水处理设施; 生产废水：清洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，冷却废水循环利用，不外排； 生活污水：不设置宿舍、食堂，清洗废水经收集进行厂区泼洒抑尘，设置防渗厕所，定期清掏至周边农田利用; 部分新增. 噪声治理设施; 选用低噪声设备，设备加装消声减振垫，所有设备均设置在车间内等; 部分新增. 固废治理设施; 生活垃圾：集中收集后定期清运至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场； 分拣杂质：集中收集后定期清运至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场； 沉淀池污泥：经压滤机脱水处理后集中收集后定期清运至太平店镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场； 废活性炭：集中收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理； 废UV灯管：集中收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理； 废机油等：设备维修等过程中产生的废机油集中收集暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理; 依托现有和新增. 2.5主要原辅材料及能耗 2.5.1原料来源 根据目前调查资料显示，会宁县是一个农业县城，种植方式以铺地膜为主，该部分塑料主要成分以聚乙烯为主，具有可溶、可塑性质，便于回收加工生产。地膜这种塑料所具备的可溶性和可塑性造就了在生产过程中不需要添加其他辅料，直接对前处理后的废旧塑料进行加热成型，形成清洁的造粒成品；废旧塑料原材料主要通过当地农业劳动者和农业生产经营组织捡拾的废旧农膜进行回收利用，定期拉运至厂区生产。 主要原辅材料消耗见表6。 表6 本项目主要原材料及能源消耗表 序号; 原料名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 一; 主要原材料用量; -. 1; 废地膜; 0.01mm以上; t/a; 5050; 当地农业劳动者和回收网点. 二; 成品包装材料. 3; 编制袋; 25kg/袋; 个/a; 200000; 当地购买. 二; 公用动力及燃料 消耗量. 1; 供水（新鲜水）; -; m3/a; 1285.4. 2; 供电; -; 万kw·h/a; 10.38. 3; 活性炭; -; t/a; 1.3; 当地购买. 注：1废地膜用量：产品=1.01:1（种植户和回收网点收集废地膜较为干净）. 2.5.2回收废旧地膜范围 根据《甘肃省废旧农膜回收利用条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告，第58号），鼓励农膜生产者、销售者及其他组织和个人设立废旧农膜回收网点，本项目加工企业主要服务于甘沟驿镇内李家岘村、张家坪村、石沟村、林家梗子村、成家阳屲村、庙湾村、修家岔村、袁岸岔村及上王村产生的废旧地膜进行加工处理，一般由当地乡村村民或回收网点回收暂存于家里或者回收点，定期运至企业厂区进行加工处理。 2.5.3回收废塑料的特性 本项目回收的塑料以PE（聚乙烯）为主，主要理化特性见表7。 表7 聚乙烯特性（PE） 聚乙烯（PE）; 英文名; polyethylene. 别名; PE. CAS; 9002-88-4. 分子式; (C2H4)n. 熔点; 92℃. 沸点; 270℃. 水溶性; 差. 密度; 0.95g/cm3. 性状; 无臭，无毒，手感似蜡. 具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。. 2.6生产设备 本项目根据实际调查已建成，依托现有生产设备，根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中明确提出“1.实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备；2. 废塑料的再生利用企业，应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术”，企业在遵循以上原则的条件下在后期运行生产过程中根据实际生产过程及《产业结构调整指导目录》进行设备和技术的更新，本项目生产设备见表8。 表8 本项目生产设备设备一览表 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 废旧塑料分拣输送机; /; 台; 1; 利旧. 2; 带水破碎机; /; 台; 1; 利旧. 3; 清洗绞龙; /; 台; 1; 利旧. 4; 上料机1; /; 台; 1; 利旧. 5; 一道清洗水池; /; 个; 3; 利旧2个. 6; 上料机; /; 台; 1; 利旧. 7; 喂料机; /; 台; 1; 利旧. 8; 造粒机; /; 台; 1; 利旧. 9; 冷条水池; 个; 1; 利旧. 10; 颗粒切粒机; 台; 1; 利旧. 11; 计量设备; /; 台; 1; 利旧. 12; 装袋设备; /; 台; 1; 利旧. 2.7总图布置 ⑴平面布置原则 ①满足工艺流程要求，力求流程顺畅、简捷； ②厂区内规划合理，要考虑今后发展，留出一定的发展空间； ③厂房设计既要体现现代特征，又要考虑整体建筑风格要求，以达到既美观又满足生产要求的目的； ④合理组织厂内运输流线，并与厂外运输线合理衔接； ⑤保证厂区有良好的通风卫生条件。 ⑵平面布置 本项目建设地点位于白银市会宁县甘沟驿镇，结合厂区现有建设现状主要分为生产区（生产加工区）、原辅材料及成品库区、污水处理设施（沉淀池）及生活办公区。依据场地地形条件、主导风向及功能区性质对场地进行平面布置分析，从当地乡镇东南的现有乡道入口进入厂区，生活办公区布置于厂区西南侧，生产区布置在北侧，破碎、清洗及沉淀系统设置于生产车间的南侧；原料库位于生产车间的东侧；危废暂存间间位于生活办公区的北侧。 从整个平面布置来看，生产加工区之间从原料储存区至造粒区以最短距离连接，便于原料的输送与加工生产，生产废水的循环池连接清洗区，便于物料的清洗和废水循环利用，管线输送输送短捷；生产区和原料区并行布置，力求达到生产工艺流程顺畅，管线输送短捷；厂区生活办公区主体为横向“一”型，满足企业的生活办公需求；厂区内道路等均为水泥硬化路面，采用直线布置，连接生产区、生活区、动力能源供应区及场外道路，完成厂区内外的交通运输流线，满足生产交通需求；会宁县年主导风向为东南风，根据现场布置厂区周边分布居民点最近为东侧432m的五十里铺村，位于厂区生产区的侧上风向，厂区生活区位于生产区的上风向，根据环保要求针对废PE地膜造粒加热设备上方设置集气罩+活性炭吸附装置+UV光解系统集中收集处理，从环保角度分析，项目厂区总平面布局是合理的。 本项目具体平面布置详见图3。 2.8工作制度及劳动定员 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，工作人员8人，均不在厂内食宿。 全年工作时间300d，生产制度执行8小时工作方式。 3、公用工程 3.1给排水 ⑴给水 本项目用水依托现有乡镇供水管线供给，可满足企业的用水需求。 ⑵用水 本项目用水主要包括废塑料的清洗用水、冷却用水及生活用水。 本项目废塑料清洗和冷却工序用水参考《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）核算，生活用水参考《甘肃省行业用水定额(2017版)》中规定用水指标进行核算。 ①清洗、冷却用水 本项目清洗、冷却用水计算依据如下： A根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中提出针对废塑料生产企业设置总排放口时废PE的单位原料废水排放量参数为1m3/t，废水产污系数按照0.85计； B本项目生产工艺生产用水经沉淀池处理后循环利用，不外排，循环水量实现80%，每天定期补充新鲜水20%； C前期生产过程中用水标准按照技术规范执行，直到沉淀池水量达到80%之后每天定期补充新鲜水20%进行全年累积计算。 ②生活用水 本项目员工10人，参考《甘肃省行业用水定额(2017版)》中规定的用水指标，依据员工为周边村庄居民实际情况，生活用水按60L/人·d计。 本项目生产及生活用水量见表9。 表9 本项目生产生活用水量一览表 序号; 项目名称; 数量; 数量; 日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3）; 备注. 1; 废旧地膜清洗用水; t/a; 5024.8; 3.35; 1005.0; 清洗废水循环率达到80%，每天补充新鲜水量20%，定期进行污泥清运. 2; 冷却用水; t/a; 5018.8; 0.34; 100.4; /. 3; 职工生活; 人; 10; 0.60; 180.0; /. 4; 合计; /; /; 4.29; 1285.4; /. 注：1.清洗用水前期按照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》用水量进行生产，厂区沉淀池可实现1.5天物料清洗容量，之后每天定期以20%进行补充塑料清洗后携带水分，其余水进行循环利用，经过推算用水标准核定为0.20m3用水/t原料；2.冷却用水标准按照2%计算，即0.02t/t进行计算，冷却损失水分全部以水蒸气的形式排放，定时补充新鲜水. 综上所述，本项目新鲜用水总量为1285.4m3/a。 ⑶排水 本项目生产用水采取循环利用方式，循环利用率实现80%，每天进行20%新鲜水进行补充，定期进行污泥清运处理；本项目厂区内不设置食堂，生活污水为清洗废水，主要进行厂区内泼洒抑尘。 本项目给排水用量见表10，本项目水平衡见图4。 表10 本项目给排水用量一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 日用水量 (m3/ d); 年用水量 (m3/a); 日排水量 (m3/d); 年排水量(m3/a); 备注. 1; 废旧地膜 清洗水; t/a; 5024.8; 3.35; 1005.0; /; /; 清洗废水循环率达到80%，每天补充新鲜水量20%，定期进行污泥压滤清运. 2; 冷却用水; t/a; 5018.8; 0.34; 100.4; /; /; 全部都进行蒸发. 2; 生活用水; 人; 10; 0.60; 18.0; 0.48; 144.0; 排水按80%. 合计; 4.29; 1085.4; 0.48; 144.0. 图4 本项目供排水平衡图 3.2供电 本项目供电由当地乡镇输电线路供给，经已有一条10KV高压线路引入厂区配电室提供。 3.3采暖 本项目生产和生活采用电加热方式提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 #### 根据现场调查厂区已建成，本次主要将露天的原料堆场建设成封闭的原料库和成品库，地面进行硬化处理，施工期约为30天，施工期工艺流程较为简单。 2、运营期工艺流程简述 #### 因本项目已建成，主要处理对象为废旧地膜，前期因废旧地膜回收效率较低，年加工运行时间仅30天（加工产能约为50%），根据《甘肃省废旧农膜回收利用条例》（2021年5月1日）出台，加强地方农村废旧的地膜的回收，由农膜使用者和回收网点集中回收储存，定期运至本厂区进行加工处理。本次通过原有厂区生产时间为30天（加工产能约为50%）增加至本次厂区生产时间为300天（加工产能约为100%），实现年加工生产废旧地膜塑料颗粒5000t规模，本项目整个生产车间设置1条生产线，运至厂区的废旧地膜均实现农田的分拣过程，产品较为干净。本项目废塑料清洗、生产工艺流程及产污环节见图5。 #### 工艺流程简述如下： #### 依托当地及周边农户及农膜回收网点进行农用地膜的回收、储存，一般在农田进行第一次分拣，除去大部分杂质及泥土，确保原料在进厂前相对干净，此部分工作由农户及农膜回收网点完成，不在本项目运行范畴内；分拣后的废地膜运至厂区进行二次分拣工序，经分拣后的原料采取湿式破碎方法进行破碎（破碎过程中采用喷淋方法），破碎为较小的片状后送至清洗工序，清洗工序由长7m的清洗槽构成，设置1道蛟龙，在蛟龙搅动的过程中实现塑料片的搅拌和传输过程，在清洗槽中塑料片可实现清洗过程，大大增加清洗干净程度，同时也起到清洗水的循环利用过程；因主要收购的原料为废地膜，清洗过程主要采取物理清洗方式，不添加任何清洗剂；清洗后的塑料碎片由打捞机捞上经1道甩干机甩干后由输送带送至送至热塑机进行中文挤压造粒，温度一般控制在180-200℃之间，挤压的条状再生塑料在冷却槽中进行冷却，采用水作为冷凝剂，冷却后的条状再生塑料由人工送至碎粒机进行破碎，最后进行包装送至成品库；在生产过程中采用电磁感应加热技术进行加热塑化，成型后的产品采用水作为冷却剂进行冷却。 图5 本项目塑料加工厂工艺流程及产物环节图 3、污染源识别 根据上述工艺过程的描述，本项目的污染源识别汇总详见表11。 表11 本项目工艺流程与污染源识别汇总表 污染类别; 编号; 污染源; 污染物种类. 废气; G1; 湿式破碎工序; 颗粒物（TSP）. G2; 中温挤压造粒; 有机废气（非甲烷总烃）. 废水; W1; 清洗工序; SS. W2; 冷却; COD等. W3; 生活污水; COD、BOD5及氨氮等. 噪声; N1; 破碎机; 等效噪声级. N2; 一体化清洗设备; 等效噪声级. N3; 输送系统; 等效噪声级. N4; 热熔机; 等效噪声级. N5; 包装; 等效噪声级. 固废; S1; 厂内分拣固废; 杂质及泥土. S2; 沉淀池; 污泥. S3; 活性炭吸附装置; 废活性炭. S4; UV光解系统; 废UV灯管. S5; 厂区设备维修等; 废机油等. S6; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘察本项目已建成但未进行相关的环境影响评价工作，通过调查现有企业存在如下环保问题。 1、厂区原料进行露天堆放 现有厂区废旧地膜储存现状 2、厂区热熔生产系统未设置环保系统 现有厂区热熔系统未设置环保措施现状 3、厂区地面未进行硬化处理 现有厂区场地现状 4、厂区设备现状 设备现状 5、厂区未设置危废暂存间。 根据以上厂区存在的环境问题提出如下的整改要求。 1、将现有厂区原料露天堆场建成封闭原料库，并进行厂区地面硬化处理。 2、根据本次环评要求针对废PE地膜造粒加热设备上方设置集气罩+活性炭吸附装置+UV光解集中收集处理非甲烷总烃，最终经15m排气筒排放。 3、根据本次环评要求厂区新建1座危废暂存间。 4、根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中明确提出“1.实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备；2. 废塑料的再生利用企业，应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术”，企业在遵循以上原则的条件下在后期运行生产过程中根据实际生产过程及《产业结构调整指导目录》进行设备和技术的更新。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气环境质量现状，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据、结论。 本次采用甘肃省生态环境厅发布“2021年甘肃省生态环境状况公报”数据进行白银市环境质量现状区域达标判断，白银市空气质量现状统计结果见表12。 表12 白银市空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准限值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 31; 60; 51.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 24; 40; 60.0; 达标. PM10; 年平均浓度; 59; 70; 84.3; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 23; 35; 65.7; 达标. CO; 95百分位上 日平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 90百分位上 8h平均质量浓度; 118; 160; 73.7; 达标. 根据表12可知：白银市2021年可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）六项主要污染物平均浓度分别为59ug/m3、23ug/m3、31ug/m3、24ug/m3、1.2mg/m3和118ug/m3，各质量因子监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，无超标现象。 白银市属于达标区。 1.2特征因子质量现状监测与评价 根据生态环境部环境工程评估中心于2021年10月20日发布“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”中明确提出“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料，排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目在运行过程中排放的污染物主要涉及非甲烷总烃，质量标准执行《大气污染物综合排放标准详解》，因此，不进行特征污染物环境质量现状监测。 2、地表水质量现状 本项目运营期废旧地膜清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，厂区不设置食宿，工作人员产生的少量清洗废水进行厂区泼洒抑尘。项目所在区域地表水体为太平店河，隶属祖厉河，直线距离为20m，根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》（2013年1月）确定祖厉河此段水质目标为Ⅳ类，地表水功能区划见图6。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中明确提出区域地表水环境质量现状评价“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，依据以上技术原则要求，本次引用白银市生态环境局公布《白银市2020年6月地表水检测情况公示》报告数据进行说明。 针对白银市辖区的国控断面青城桥、靖远桥和五佛寺进行了例行监测，样品采集执行《国家地表水环境质量监测网采测分离采样技术导则》，分析方法采用《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中推荐的方法。 三个断面的监测项目为：水温、pH、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、总氮、化学需氧量、硒、硫化物、氰化物、砷、六价铬、镉、铜、锌、氟化物、粪大肠菌群、总磷和阴离子表面活性剂，共计25项。国控断面的评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，总氮和粪大肠菌群不参与评价。黄河白银段实测水质为Ⅱ类。 3、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水原则上不开展环境质量现状调查，但建设项目存在地下水环境污染途径的开展现状调查以留做背景值。 本项目主要以回收废旧地膜为生产原料，在清洗过程中主要采取物理清洗方式，不添加任何清洗剂，清洗废水主要以SS为主，存在地下水环境污染途径很小。 4、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤原则上不开展环境质量现状调查，但建设项目存在地土壤环境污染途径的开展现状调查以留做背景值。 本项目主要以回收废旧地膜为生产原料，在清洗过程中主要采取物理清洗方式，不添加任何清洗剂，清洗废水主要以SS为主，存在地下水环境污染途径很小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ⑴大气环境敏感目标 根据调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区；主要环境敏感点为居民区，具体见表13和图7。 表13 本项目主要大气环境居民敏感点调查表 序号; 主要敏感点; 坐标; 规模（人）; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 五十里铺村; 东经：105.356687 北纬：35.706778; 416; E; 432-500; GB3095-2012中二级标准. 2; 靓坡阳屲; 东经：104.964838 北纬：35.847404; 125; SW; 486. ⑵声环境敏感目标 根据调查，本项目厂界外50m范围内未分布声环境敏感点。 ⑶地表水环境敏感目标 本项目地表水环境敏感目标见表14。 表14 本项目地表水环境敏感点调查表 序号; 主要敏感点; 坐标; 规模（人）; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 祖厉河; /; E; 45; GB 3838-2002中Ⅳ类标准. ⑷地下水环境敏感目标 根据调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ⑷生态环境敏感目标 本项目位于会宁县甘沟驿镇五十里铺村，项目用地为租赁当地村民用地作为生产用地，根据会宁县会宁县水务局以会水函[2022]22号明确说明本项目厂房不在祖厉河河道管理范围和保护范围内，不影响行洪安全，根据现场调查现有场地为已建厂区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 ⑴环境空气质量标准 环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表15 环境空气质量执行标准 单位：ug/m3 污染物; 单位; 各项污染物的浓度限值; 依据. 1小时平均; 24小时 平均; 年平均. SO2; ug/m3; 50; 15; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级浓度限值. NO2; 200; 80; 4. PM10; —; 150; 70. TSP; —; 300; 20. 非甲烷 总烃; 2000; /; /; 大气污染物综合排放标准详解》. ⑵声环境质量标准 本项目位于会宁县甘沟驿镇，根据《声环境质量标准》（GB3095-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）要求，本项目所在区域为乡村有工业活动地区，声环境功能区为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ⑶地表水质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L、pH除外 序号; 污染物名称; 标准值（mg/L）; 序号; 污染物名称; 标准值（mg/L）. 1; PH; 6-9; 11; 硒; ≤0.02. 2; 溶解氧; ≥3; 12; 砷; ≤0.1. 3; 高锰酸盐指数; ≤10; 13; 汞; ≤0.001. 4; 化学需氧量; ≤30; 14; 镉; ≤0.005. 5; 生化需氧量; ≤6; 15; 铬（六价）; ≤0.05. 6; 氨氮; ≤1.5; 16; 铅; ≤0.05. 7; 总磷; ≤0.3; 17; 氰化物; ≤0.2. 8; 铜; ≤1.0; 18; 挥发酚; ≤0.01. 9; 锌; ≤2.0; 19; 硫化物; ≤0.5. 10; 氟化物; ≤1.5. ⑷地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准。 表18 地下水质量标准 单位：mg/L、pH除外 序号; 项目; Ⅲ类; 序号; 项目; Ⅲ类. 1; pH; 6.5-8.5; 12; 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤0.3. 2; 总硬度（mg/L）; ≤450; 13; 耗氧量（mg/L）; ≤3.0. 3; 硫酸盐（mg/L）; ≤250; 14; 氨氮（mg/L）; ≤450. 4; 氯化物（mg/L）; ≤250; 15; 硫化物（mg/L）; ≤0.02. 5; 硝酸盐（mg/L）; ≤250; 16; 钠（mg/L）; ≤200. 6; 铁（mg/L）; ≤0.3; 17; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 7; 锰（mg/L）; ≤0.1; 18; 亚硝酸盐; ≤0.02. 8; 铜（mg/L）; ≤0.2; 19; 氰化物; ≤0.05. 9; 锌（mg/L）; ≤1.0; 20; 氟化物; ≤1.0. 10; 铝（mg/L）; ≤0.2; 21; 六价铬; ≤0.05. 11; 挥发性酚类（mg/L）; ≤0.002. 2、污染物排放标准 ⑴废气排放标准 本项目主要进行PE废旧地膜回收进行热熔挤塑生产塑料颗粒，在热熔过程中主要产生的废气为非甲烷总烃，破碎过程中会产生颗粒物；生产过程有组织废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值；无组织废气非甲烷总烃及颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；同时参考执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。 表19 本项目废气污染物排放标准 排放 形式; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 监控 位置; 执行标准. 有组织; 非甲烷总烃; 100; /; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4有组织排放限值. 无组织; 非甲烷总烃; 4.0; /; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1.0; /. ⑵噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表20。 表20 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 分类; 时段; 标准值. 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）; 昼间; 70. 夜间; 55. 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，见表21。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A） 类别; 时段; 标准值. 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. ⑶水污染物排放标准 本项目生产过程中清洗用水经沉淀池处理后循环利用，生产用水经冷却处理后循环利用，不外排；本项目厂区内不设置食堂，生活污水为清洗废水，主要进行厂区内泼洒抑尘。 ⑷固体废物 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行收集、贮存、运输。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建议总量控制指标： 非甲烷总烃：0.920t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期施工内容较为简单，主要进行原料库的建设，主要采取的措施如下。 1、大气污染防治措施 ①建设施工工地，首先要求施工现场应建立以项目经理为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案； ②施工时，根据现场调查现有企业已建立了2m围墙，严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土； ③对施工场地松散、干涸的表土经常洒水降尘； ④车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作，对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖袋网及适时洒水等有效抑尘措施； ⑤运载建筑材料的车辆应该加盖毡布，防止被大风吹起，污染环境，对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。运载余泥期间，附近道路要洒水。 ⑥限制进场运输车辆的行驶速度，而且对运输白灰、水泥、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途撒落。对于建筑垃圾清运必须使用封闭车，现场要有专人负责管理，渣土清运时应当按照批准的路线和时间到指定的地点倾倒。 ⑦参照《市政和房建工程施工扬尘防治“六个百分之百”工作标准》，进一步细化施工扬尘防治管理办法，将“六个百分之百”标准纳入日常动态监管内容，督促工程参建各方严格按照扬尘管控工作要求，加大施工扬尘污染的治理力度。 经采取上述措施后，项目施工期间产生的扬尘及尾气对周边环境影响小，措施可行。 2、水污染控制措施 施工期的废水污染主要是施工车辆的冲洗废水以及施工人员产生的少量生活污水。施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排；施工生活污水进行泼洒逸尘，在施工过程中应加强环境管理，尽量避免施工废水任意乱排。 3、噪声污染控制措施 项目施工时涉及的施工机械较少，主要以人工建设为主，为减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施： ①降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。 ②降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ③减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。 采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对主要环境保护目标的影响较小。 4、固体废物处理处置措施 本项目施工过程中产生的固体废物主要处置措施如下： ⑴施工过程中产生的少量建筑垃圾严禁在施工场地内随意乱放和丢弃，集中收集后可回收利用部分回收利用，不可回收利用部分运送至环卫部门指定地点定期处置； ⑵施工人员的生活垃圾依托现有企业集中收集定期送至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场。 ⑶加强环境管理，施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾严禁在施工场地内乱放和乱丢。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析及环境保护措施 本项目运营期废气主要为原料破碎粉尘、中温热塑产生的有机废气和车辆排放的尾气，主要以有组织和无组织形式排放。 1.1废气污染工序及源强分析 本次参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中核算方法的确定原则核算本项目的污染物，根据该指南明确提出“新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性”和“污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法和实验法等方法”；同时根据《排污许可证申请与合法技术规范 废弃资源加工工业》中“5产排污环节对应排放口及许可排放限值确定方法”中明确塑料废气许可排放浓度参照GB16297等确定，允许排放量未给出具体的计算公示。 综上，在参考以上两条准则的原则基础上结合本项目建设内容，本次主要采取排污系数法和类比法进行确定大气污染物的排放量。 ⑴破碎粉尘 本项目废旧地膜运至厂区进行分拣后破碎，全程采取湿式破碎工序，符合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》中废塑料预处理可以湿法破碎的工艺要求，一台破碎机的处理能力为2.1t/h，在破碎过程中粉尘产生量很少。 ⑵中温热塑有机废气 A.有机废气的成分确定 本项目主要对回收的废PE地膜回收加工塑料颗粒，塑料成分主要以聚乙烯为主，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中明确提出废PE地膜产生的有组织废气主要为非甲烷总烃。 B.废气产生量的确定 废旧塑料经清洗工序后进入电磁感应加热工序，会产生有机废气，热塑挤压控制温度在180-200℃之间，本项目所采用的聚乙烯裂解温度要高于270℃，因此在热熔过程中不会发生分解反应，但在电磁感应炉熔化过程中会产生少量的非甲烷总烃有机废气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》未给出塑料热熔产生非甲烷总烃废气的排污系数，本次参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（EPA）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料计。本项目废PE地膜使用量为5018.7t/a，则非甲烷总烃产生量为1.76t/a，项目年工作300天，每天8h工作制。 根据《排污许可证申请与合法技术规范 废弃资源加工工业》中“4.7.3.2中-表14废塑料加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表”中明确针对挤出机、切粒机产生的非甲烷总烃等设置污染防治措施，结合本项目已建厂区的现状、本次设置的生产线进行综合考虑，针对废PE地膜生产线设置一套集气罩+活性炭吸附装置+UV光解系统进行处理，可实现收集效率达到95%，有机废气处理综合效率为45%，布袋除尘器风机风量为4500m3/h，处理后的废气经15m高排气筒排放。本项目热熔系统产生的有机废气情况见表22。 表22 本项目塑料颗粒生产线有机废气产排情况一览表 污染物; 排放 形式; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度 (mg/m3); 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 (mg/m3). 非甲烷总烃; 有组织; 1.672; 0.697; 154.8; 0.920; 0.383; 85.2. 无组织; 0.088; 0.037; /; 0.088; 0.037; /. ⑶汽车尾气 本项目主要为原料和产品采用机动运输车进行运输，在启动过程中会产生少量的机动车尾气，废气产生量较小。 1.2废气达标性分析 1.2.1有组织废气排放达标性分析 根据分析本项目废旧地膜加工生产线共设置1根排气筒，高度为15m，生产过程污染物达标排放情况见表23。 表23 本项目废旧地膜加工生产线废气达标排放情况表 污染源; 污染物名称; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 达标情况. 排气筒1#; 热熔生产线非甲烷总烃; 85.2; 0.383; GB31572-2015; 100; /; 达标. 根据表23可知，本项目废旧地膜在热熔过程中产生的非甲烷总烃废气排放浓度为85.2mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值，即非甲烷总烃浓度小于100 mg/m3。 1.2.2废气落地浓度估算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的 AERSCREEN（不考虑地形）模型对正常工况下废旧地膜加工生产线生产过程中产生的非甲烷总烃的环境影响进行最大落地浓度值的估算，分析非甲烷总烃对周边环境的影响。 ①源强参数 本项目无组织废气污染源参数见表24。 表24 无组织废气污染源参数一览表（面源） 名称; 面源起点坐标m; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角（°）; 面源有效排放高度m; 年排放小时数h; 污染物; 排放速率kg/h. X; Y. 热熔生产线车间; 105.361343; 35.705906; 1923; 30; 20; 10; 3.0; 2400; 非甲烷总烃; 0.037. ②模型参数 估算模型参数见下表25。 表25 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 31.9. 最低环境温度/℃; -19.9. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/º; /. ③计算结果 本项目废旧地膜回收加工利用生产线在运营过程中排放的废气污染物预测结果见表26。 表26 本项目废旧地膜加工生产线废气排放估算结果汇总表 污染源; 污染物 名称; 最大落地浓度 （mg/m3）; 最大落地浓度距离（m）; 评价标准（mg/m3）; Pmax（%）. 加工车间; 非甲烷 总烃; 159.76; 20; 2000; 7.99. 根据表28可知：本项目废旧地膜回收加工生产车间产生的非甲烷总烃最大落地浓度最大为159.76ug/m3，大气污染物的Pi值为7.99%，对周边环境影响较小，达标排放。 ④大气环境防护距离 本次环评无组织排放大气环境防护距离是基于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的计算程序计算。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出场界以外的范围，即为项目大气环境防护区域；将废农膜加工厂无组织废气排放源作为等效面源，且按处理最大规模进行计算，具体计算结果见表27。 表27 大气环境防护距离计算参数及结果表 污染物; 排放速率(kg/h); 面源高度 （m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 评价标准(mg/m3); 大气防护距离（m）. 非甲烷 总烃; 0.037; 3.0; 30; 20; 2.0; 无超标点. 根据计算软件对本项目废农膜回收加工按照最大规模运行过程中产生的无组织废气非甲烷总体大气环境防护距离计算结果可知均无超标点。因此，本项目不设大气环境防护距离，非甲烷总烃废气对周围大气环境产生影响较小。 1.3废气治理措施可行性分析 1.3.1破碎粉尘可行性分析 原料经回收至厂区分拣后在破碎工序过程中产生粉尘，针对这种粉尘主要以土和小塑料颗粒为主，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》中废塑料的预处理可行技术可采用湿法破碎方式，本项目主要采取湿式破碎方式，废地膜破碎过程中采用洒水管线进行喷淋实施湿法破碎，一台破碎机的处理能力共为2.1t/h，湿式破碎过程中粉尘产生量很少，排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，对周边环境影响很小，采取措施可行。 湿法破碎工序原理：废塑料进入清洗设备之前，在一个湿润环境的破碎设备中进行破碎，再由螺旋加料器将破碎料定量输入到清洗槽中。 两个反向旋转的浆叶轴慢慢地输送物料通过清洗槽，产生的涡流漂洗掉塑料上的脏物，脏物沉人清洗槽底部，并在槽底按规定的时间间隔清除；经过清洗干净后的废料浮起，由螺旋输送器排出，大部分水被去掉。在整个破碎系统过程中有水参与，粉尘产生量很少，治理措施可行。 1.3.2中温热塑有机废气治理措施可行性分析 ⑴治理措施分析 废旧塑料经清洗工序后进入电磁感应加热工序，在此工序对塑料进行中温造粒，温度一般在180-200℃之间，在这个温度条件下塑料会产生有机废气（统称为非甲烷总烃），根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》中“4.7.3.2中-表14废塑料加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表”中明确针对挤出机、切粒机产生的非甲烷总烃等设置污染防治措施，结合本项目已建厂区的现状、本次设置的生产线及处理效率和实施切实性进行综合考虑，针对废PE地膜生产线设置一套集气罩+活性炭吸附装置+UV光解系统进行处理，可实现收集效率达到95%，综合总处理效率为45%，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4非甲烷总烃有组织排放限值要求，废活性炭及废UV灯管定期委托有资质的单位进行处理；未被收集的有机废气经机械通风以无组织的形式排放，企业边界非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9中企业边界大气污染物浓度限值要求，符合排污许可证申请与核发技术规范中治理措施要求。 ⑵活性炭吸附装置工作原理 活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。活性碳比表面积一般在700~1500m2/g，故活性碳常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性碳吸附的实质是利用活性碳吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性碳中并浓缩，经活性碳吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程；活性炭在同温同压下，不同吸附剂对一定分子的吸附能力有所不同。活性炭吸附的性能主要取决于其吸附容量和吸附速率。吸附容量大的活性炭吸附有机废气达到饱和状态时吸附的有机物质含量较大，同理，吸附容量小的活性炭吸附的有机物质含量就相对较低，因此，处理同等浓度的有机废气，活性炭吸附容量越大，所用活性炭量越少，效果越好。工业用废气处理装置（活性炭吸附箱）依靠活性炭较大比表面积、高吸附性等能力，从而吸附净化有机废气。当活性炭吸附有机废气达到饱和状态后，活性炭就失去了吸附作用。因此，工业用废气处理的活性炭需定期更换，以保证废气能够长期稳定达标排放。 活性炭吸附是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代烃等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果，当粉尘和颗粒物比较多时，活性炭吸附装置可同时和水帘机和水喷淋塔和UV等离子一起使用，达到废气净化达标排放。该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力，含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入装置，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 具体活性炭吸附装置见图8。 图8 活性炭吸附装置工艺原理图 UV光解过程采用254nm的紫外光和154nm的紫外光依次照射废气，使废气中的有机物发生裂解并被氧化，生成无害的二氧化碳和水。 综上，本项目在运行过程中产生的不同废气采取的环保措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中废塑料回收处理大气防治措施要求，采取的措施具有可行性。 1.4排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表27。 表27 本生产线废气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物; 地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）. 1; DA001; 净化装置排气筒（热熔生产工序）; 一般排放口; 非甲烷总烃; 东经105.361501 北纬35.706017; 15; 0.30. 1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），制定本项目运行期废气监测计划见表28。 表28 本项目废气监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 1; 热熔车间排气筒; DA001; 非甲烷 总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4有组织排放限值. 2; 厂区边界无组织废气; 在厂区上风向布置1个对照点，下风向布置3个监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 1.7废气治理措施最终结论 本项目属于废旧地膜回收综合利用（C4220）行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中针对废塑料生产线产生的非甲烷总烃和粉尘颗粒物分别设置集气罩+活性炭吸附装置+UV光解系统和湿法破碎系统进行收集处理。根据排污许可证申请与符合技术规范，本次环评提出的废气处理措施为可行技术，采取的措施满足排污许可申请及核发技术规范的可行技术要求，废气实现达标排放，对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析及环境保护措施 本项目废水主要包括生产废水和生活污水。 2.1废水环境影响分析 2.1.1生产废水环境影响分析 A清洗废水环境影响分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中提出废塑料加工工业生产废水的污染物种类主要为pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、五日生化需氧量及总磷。 本项目运营期清洗废水主要来源于回收的废地膜为主，经破碎后清洗工序产生废水，清洗废水的特性主要取决于回收的废旧塑料用途特性，根据本次跟建设方详细调查，建设方提出本项目主要回收塑料以农用地膜为主，因为本项目对回收的废塑料类型进行了质量管控要求的规定，这类塑料主要携带的污染物为粉尘等，严格禁止回收其他包装化学品等有毒有害的塑料进入生产系统，因此从回收原来的特性分析塑料携带的污染物主要以粉尘为主（不回收接触化学等有毒有害危险品的塑料包装物），因此在清洗工序过程中不添加任何清洗剂，废水呈现的特性为SS浓度相对较高（主要是粉尘）、COD浓度相对较低，针对这部分废水经厂区沉淀设施处理后循环利用，不外排（这种处理措施根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）确定），只有到生产期（300d/a）结束后，对最终的废水进行充分沉淀自然蒸发，根据调查厂区已设置三级沉淀处理设施，废水处理后回用于生产系统，不外排。 本项目生产清洗废水不外排，进行循环利用，一般循环率实现80%，每天以20%新鲜水量进行补充，至最终生产结束，生产废水进行自然蒸发，底部污泥定期清运至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理，生产清洗废水对周边环境影响较小。 B冷却废水环境影响分析 废旧塑料经中温热塑造粒工序后需要对产品进行冷却，冷却剂一般采用水，每天补充用水量为0.34m3，该部分水因接触中温产品（180℃）立即蒸发，以水蒸气的形式散发至空气中；同时热塑塑料产品产生的少量未被吸收的有机废气不溶于水，因此该部分冷却蒸发水不会对周边环境产生较大影响。 综上，本项目在生产过程中产生的清洗废水进行循环利用，不外排；冷却水不含有毒物质，对周边环境影响较小。 2.1.2生活污水环境影响分析 本项目厂区内不设置食堂，生活污水为清洗废水，产生量为0.48m3，生活污水水量少且水质简单，进行厂区内泼洒抑尘；厂区设置防渗厕所，定期清掏至周边农田利用，生活污水对周边环境影响较小。 2.2废水处理措施可行性分析 2.2.1清洗废水处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中针对废塑料加工生产线产生的清洗废水排放去向为不外排，污染防治设施为经处理后厂内回用，可行技术主要采取“预处理或生化处理方式”，本项目清洗废水主要采取沉淀处理后回用，不外排，符合排污许可证可行技术要求。 2.2.2冷却水处理可行性分析 废旧塑料经中温热塑造粒工序后需要对产品进行冷却，冷却剂一般采用水，每天补充水量为0.34m3，该部分水因接触产品立即蒸发，以水蒸气的形式散发至空气中；同时热塑塑料产品产生的少量非甲烷总烃有机废气不溶于水，因此该部分冷却水不会对周边环境产生较大影响，循环利用，定期补充新鲜水。 综上所述，本项目产生的生产废水采取上述方案后既节约水资源，又减少污染物排放量，最终清洗废水经处理后回用，从技术、经济方面论证是可行的，符合排污许可证可行技术要求。 2.2.3生活污水处理可行性分析 本项目厂区不设置食堂，办公区域员工在日常工作过程中产生生活污水为0.48m3/d，水量较少且水质成分较为简单，进行厂区泼洒抑尘；厂区设置防渗厕所，定期清掏至周边农田利用。 综上，本项目在运营过程中产生的生产废水和生活污水处理措施可行。 2.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中提出废塑料加工行业生产废水进行回用，不设置排污口。 3、声环境影响分析及环境保护措施 3.1污染工序及源强分析 本项目噪声源主要为生产设备运转时产生的噪声，主要为破碎机、清洗设备及造粒机等生产设备，噪声源强约为60～90dB(A)，运营期夜间不生产，其噪声影响时间段为昼间。本项目主要噪声源强及治理措施见表29。 表29 本项目主要噪声源强及治理措施一览表 序号; 名称; 数量（台）; 噪声值（dB（A））. 1; 清洗设备; 1; 60-70. 2; 粉碎机; 1; 70-90. 3; 造粒机; 1; 70-85. 3.2噪声环境影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 根据上述计算公式本项目属于新建项目，厂界进行贡献值的预测，预测结果见表30。 表30 本项目噪声源预测结果表 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 本底值; 预测值; 标准值. 昼间. 1; 厂区边界; 东; 41.6; /; /; 60. 2; 南; 34.9; /; /. 3; 西; 31.0; /; /. 4; 北; 43.1; /; /. 根据上表可知，本项目厂区在正常运行过程中厂界昼间贡献值在31.0-43.1dB（A）之间，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间标准限值。 3.3噪声治理措施可行性分析 本项目生产过程中噪声源主要来自破碎机、清洗设备及造粒机等生产设备，噪声值在60-90dB（A）之间，本项目噪声经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗及墙壁的屏蔽、阻挡作用后，将会大幅度地衰减。具体的降噪措施要求有： ⑴采用隔声降噪、局部吸声技术：对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的消音器等设施，将噪声影响控制在较小范围内； ⑵降低振动噪声：对机械加工设备采用弹性支承或弹性连接以减少振动；采用动力消振装置或设置封闭车间隔声。 经预测，项目噪声采取以上防治措施后，再经距离衰减、建筑物阻隔后可达标排放。项目噪声污染防治措施有效、可行。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目运行期噪声监测计划见表31。 表31 本项目运营期噪声监测计划 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物环境影响分析及环境保护措施 本项目在运营过程中产生的固体废物主要是废旧农膜厂区分拣杂质、沉淀池沉淀污泥、生活垃圾、废活性炭、废UV灯管及废机油等，主要包括一般工业固废、危险固废及生活垃圾。 ⑴生活垃圾 本项目工作人员10人，生活垃圾产生量按照1kg/d人计算，工作人员生活垃圾产生量为3t/a，每天集中收集后拉运至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理。 ⑵一般工业固废 1）厂内分拣杂质 根据运行规划要求，一般废地膜在厂外农田一次分拣后部分储存于当地回收点，部分拉运至厂区原料库进行加工处理，为保证废旧地膜的干净度进行厂内分拣，根据经验一般杂质量按原料量的5‰计，经计算本项目废PE地膜厂内分拣量为25.25t/a，经厂区集中收集后统一送至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理。 2）沉淀池沉淀污泥 因本项目针对回收的废旧农膜采用湿式破碎后清洗的工序，携带的杂质主要以粉尘为主，对于这部分清洗废水污泥主要以土细微小杂质颗粒为主，根据参考文献资料可知，这部分废水SS含量一般约在2000-6000mg/L范围之间（按照最大值计算），通过计算污泥产生量约为6.03t/a，根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）提出废塑料在再生利用过程中产生的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋；本项目主要以收集废旧农膜进行清洗，沉淀池污泥不含有有害物质，必须按照工业固体要求进行处理，经压滤机脱水处理后集中收集后统一送至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理。 ⑶危险固废 根据《国家危险废物名录（2021）》，本项目在运行过程中产生的废活性炭和废机油均属于危险废物，根据不同类别分别储存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。 1）废活性炭 本项目废旧农膜在热熔过程中产生的非甲烷总烃经设置活性炭吸附装置+UV光解系统进行处理，在吸附过程中会产生废活性炭，产生量为1.39t/a，属于危险固废（HW49其他废物废物非特定行业，危废代码900-039-49，危险特性：T），暂存于危废暂存间委托有资质单位进行处理。 2）废UV灯管 本项目废旧农膜在热熔过程中产生的非甲烷总烃经设置活性炭吸附装置+UV光解系统进行处理，在光解过程中会产生废UV灯管，一般灯管使用寿命约1000h，根据本项目运行时间，每年最多更换2次，估算废灯管约0.01t/a，属于危险固废（HW29含汞废物非特定行业，危废代码900-023-29，危险特性：T），暂存于危废暂存间委托有资质单位进行处理。 3）废机油等 本项目在运行过程中会产生少量的废机油等，产生量为0.02t/a，属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业，废物代码900-249-08，危险特性： T/毒性），集中收集储存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。 本项目固废污染源产生情况见表32。 表32 本项目固废污染源核算结果一览表 序号; 名称; 固废属性; 产生工序; 产生量t/a）; 处置去向. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 3.0; 集后拉运至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理. 3; 厂内分拣杂质; 一般固废; 预处理; 25.25; 集中收集后统一送至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理. 4; 沉淀池底泥; 生产工序; 6.03. 5; 废活性炭; 危险固废; 生产工序; 1.39; 集中收集储存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理. 6; 废UV灯管; 0.01. 7; 废机油等; 0.02. ⑷危险废物储存和专用要求 A危废贮存 根据总平面布置图，结合生产工艺流程确定危险固废的储存方式采取储存间的方式，设置于整个厂区生活办公区的北侧，地面严格按照危险固废的防渗进行处理，储存间按照《危险废物储存污染控制标准及其修改单》的要求进行设计，储存间设计面积为4m2。 B危废暂存间设置要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等2项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，危废暂存间需建立危废管理台账，危废暂存间设计必须满足如下要求： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用于存放装载液体、半固体危险废容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤用设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量和总储量的五分之一。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑦基础必须防渗，修建等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，危险废物应尽快交送有资质单位进一步处理，减少在场内堆存量及堆存周期。 C危险废物储存的要求 ①产生危险废物的车间，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往公司危险废物暂存场所，定期委托有资质单位进行处理。 ②对于危险固废的收集及储存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器储存，并按规定在储存危险固废容器上贴上标签，详细标明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物储存设施要符合国家固废储存场所的建设要求，危险固废储存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建设，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ④公司应设立专门的危险固废处理机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、储存及处置。 ⑤按季统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按季向当地环保部门报告。 D危险废物的转移 危险废物的转移应遵循《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，交有持有危险废物经营许可证的单位运输，并填写危险废物转移联单，报当地市级以上环保有关主管部门批准，方可运行。 E危险废物的运输 危险废物的运输建设单位可与接收单位共同研究危险废物运输的有关事宜，应制订出危险废物往返收集网络路线，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 危险废物的运输原则上不采取水上运输，采用汽车运输，不上高速公路，避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。并成立专门的责任机构，制定应急预案，并加强宣传教育。 综上所述，本项目废旧地膜在回收加工过程中产生的各类固废可以实现资源化、无害化处理，达到固废的有效处理，措施可行。 5、环境风险评价及保护措施 5.1主要危险物质识别及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中风险物质清单，项目涉及的风险物质范围主要为废活性炭、废UV灯管及废机油等，暂存于危废暂存间。 5.2危险物质对环境的影响途径 风险识别包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 本项目在生产运行过程中及机械设备维修等过程中会产生少量的废活性炭、废UV灯管及废机油，属有毒有害及可燃液体，废机油具有燃点较高特性，不易燃烧。 5.3环境风险分析 ⑴大气环境风险分析 本项目废机油等废矿物油存在火灾的可能性，其伴生/次生物质主要为CO、CO2、颗粒物等，对环境空气会有一定不利影响，但影响时间短，随着火情的控制，这种不利影响将结束。 ⑵地表水环境风险分析 若发生危险废物暂存间内的防渗措施失效等情况，危险废物泄漏会给周边地表水造成污染。 发生火灾事故时产生的废水为事故废水，主要为消防废水。发生火灾事故后，先采用沙袋对消防废水等进行围堵，防止消防废水漫流处厂界。事故结束后根据收集的事故水水质情况采取合理的后续处理措施。 采取以上防范和应急措施后，事故消防废水不会对周边水环境产生影响。 ⑶地下水、土壤环境影响分析 正常状况下，废机油、废UV灯管及废活性炭等存放在危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。危废暂存间防渗系统完好，项目运行基本不会对地下水环境产生影响。 本项目废气通过大气沉降进入土壤环境中的量很小，主要为颗粒物、非甲烷总烃，根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中未对颗粒物、非甲烷总烃提出土壤质量标准，对土壤的污染影响很小；同时项目预处理和生产工序在密闭车间内，厂区地面已做混凝土硬化处理，防渗性能满足相关标准要求。因此，本项目生产过程产生的废气通过大气沉降对土壤环境造成的影响很小。 5.4环境风险防范措施 5.4.1环境风险防范措施 ①大气环境风险防范措施 一旦废气处理设施上发生故障，废气处理设施操作人员及时向废气设施负责人汇报，废气处理设施负责人确认消息后要及时与废气处理设施相应的工序或车间负责人联系，要求停止生产，以减少废气量的产生，然后废气处理设施所有的易损部件及时进行更换。 ②地下水环境风险防范措施 本项目严格按照国家相关要求，对危废暂存间按照重点防渗要求建设，沉淀池等采取一般防渗要求建设，对生产车间、库房及办公生活区进行地面硬化措施，以防止和降低污染物的渗漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水防渗措施将按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 A沉淀池等采取地面一般防渗要求；危废暂存间进行重点防渗处理，使渗透系数≤1×10-7cm/s。 B其他厂区进行简单防渗，一般水泥硬化。 综上所述，通过对厂区内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。 5.4.2风险管理 企业根据自身的生产特点，有针对性的进行环境风险管理。 （1）明确环境风险管理应急组织机构组成及其职责，包括协调指挥机构及事故现场应急指挥部。协调指挥机构的总指挥应为企业负责人，组员为各部门的负责人，协调配合做好事故处理的各项工作。事故现场应急指挥部按照事故灾难等级和分级响应原则，由相应的地方人民政府组成现场应急救援指挥部，总指挥由地方政府负责人担任，全面负责应急救援指挥工作。 （2）建立预警及预防机制，制定环境污染相应的应急预案，定期对相关设施及流程进行检查，发现隐患及时整改。 （3）针对环境污染的影响特点，建立完善的后期处理机制，妥善安排，降低事故的影响范围，防止次生事故发生。 （4）应做好事故的应急支援与保障工作。 （5）针对不同环境风险事故的特点，按照应急预案的要求，进行员工日常的安全培训，并定期进行应急预案演练，对于应急预案演练中发现的不完善之处应及时进行改进。 5.4.3事故应急措施 一旦废气处理设施上发生故障，废气处理设施操作人员及时向废气设施负责人汇报，废气处理设施负责人确认消息后要及时与废气处理设施相应的工序或车间负责人联系，要求停止生产，以减少废气量的产生，然后联系应急救援办公室派抢险抢修组进行抢修，对于废气处理设施所有的易损部件及时进行更换。 认真贯彻以上针对各个方面的风险防范措施，可最大限度地降低该项目环境风险事故发生的概率。 8环保投资估算 本项目总投资260万元，其中部分依托厂区已建环保措施，本次新增环保投资20.1万元，占总投资的7.73%。本项目环保投资一览表详见表33。 表33 本项目环境保护投资一览表 单位：万元 阶段; 类型; 项目; 治理措施; 环保投资. 施工期; 固废; 建筑垃圾; 可回收利用的分类收集后出售，剩余不可利用建筑垃圾清运至城建部门指定的地点进行处理，厂区严禁堆存; 0.1. 生活垃圾; 依托厂区生活垃圾收集桶集中收集后运至垃圾填埋场处置; /. 运营期; 大气环境; 有机废气（非甲烷总烃）; 设置集气罩收集+活性炭吸附+UV光解系统+15米排气筒; 15.5. 噪声; 设备运行; 选用低噪声设备、室内安装、基础减震以及距离衰减、加强绿化; 1.0. 固废; 危险固废和一般固废; 建设1座危废暂存间，建筑面积共为4m2，进行防渗定期委托有资质单位清运处置；设置板框压滤机一台，进行废水污泥的处理; 3.5. 合计; 20.1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001活性炭吸附装置排气筒（热熔工序） | 非甲烷总烃 | 设置集气罩+活性炭吸附装置+UV光解+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准 |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 湿式破碎方式 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD等 | 泼洒逸尘 | / |
|  | 清洗废水 | SS等 | 设置三个沉淀池（每个容积为12m3）沉淀后循环利用 | / |
|  | 冷却水 | SS等 | 以水蒸气的形式排放，剩余循环利用 | / |
| 声环境 | 生产设备等噪声 | 噪声 | 合理布局、设置封闭车间、加强厂区管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中收集后定期清运至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场 |  | / |
|  | 厂内分拣杂质 | 分拣杂质和压滤机脱水后的污泥集中收集后统一送至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理 |  | 满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 沉淀池底泥 |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 集中收集储存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理 |  | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 废UV灯管 |  |  |  |
|  | 废机油等 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理及污染源清单 根据我国有关环境保护法规的要求，企业在生产经营中保护环境、防止污染是其重要职责。为了明确企业的环境管理工作内容，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护设计规定》等有关法律、法规的有关规定以及建设项目生产工艺特点及其排污特征，提出建设项目环境管理计划。其中包括环境管理机构、人员编制、环境管理任务及工作职责。 1.1环境管理 加强环境管理，加大企业环境监测力度，有效地保护环境是建设项目环境管理的根本目的。因此，根据本项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定废旧农膜回收加工生产企业的环境保护管理与监测计划是非常必要的。 建设项目环境保护管理是指项目在施工期、运行期执行、遵守国家、省、自治区、直辖市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整项目运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 1.1.1环境管理机构设置的目的 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规的规定，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对本项目的具体情况为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。 1.1.2环境管理机构的设置 - ⑴机构组成 会宁县东泰塑业科技发展有限公司为开展日常环境管理工作，公司应设置环保管理机构，由安环部负责环保管理及环保规划的实施，并配置兼职环保管理人员1名，负责项目的环保工作。 - ⑵环境管理机构的职责 - 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督整个企业的环保工作。其主要职责如下： - ①贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 - ②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 - ③在项目建设阶段负责监督检查环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度。 - ⑤定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 - ⑤负责整个企业环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 - ⑥负责对本项目环保人员进行环境保护教育，不断提高企业的环境意识和业务素质。 - ⑶运行期环境管理计划 - ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 - ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 - 1.1.3环境管理工作内容 ⑴施工期环境管理 施工期主要对施工过程中各项环保措施的落实情况进行监督，环保部门进行定期和不定期的检查；对施工中出现的环境问题提出相应的解决办法及建议，切实做到文明施工；对施工中出现的环境纠纷，视情况的复杂程度和纠纷的大小及时给予解决或协助环保主管部门协调解决。 施工单位和建设单位对施工队伍进行与项目有关的环境保护方针、政策、法规、条例及标准的学习与教育，增强施工人员的生态保护意识；贯彻“预防为主、防治结合、因地制宜、综合治理”的指导方针。 施工结束后，监督施工单位对施工场地进行清理，平整土地，尽可能恢复原状地貌，积极配合环保部门“三同时”验收工作，对环保措施不到位的地方进行督促并整改完善。 ⑵运营期环境管理 ①贯彻执行国家、省、地方及行业部门的各项环保政策、法规、标准，根据本企业实际情况，编制相应的环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。 ②负责生产中污染源调查，建立污染源档案，治理设施运行档案，定期组织进行“三废”排放情况的监测，以及厂区、生活区环境空气质量的监测工作，掌握企业“三废”排放动态及环境质量状况，为环境管理和污染防治、技术改造提供科学依据。 ③制定切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，各级环保责任指标、节能及降耗指标，并组织落实各项指标，定期进行考核。 ④负责项目“三废”治理的岗位工作人员，以及相关排污工段的岗位操作人员进行有关的环境教育与培训；组织和落实有关环境保护法律法规及相关专业知识的学习，使企业员工掌握有关环境保护的一些基本知识；配合环境保护行政主管部门进行相关的环境保护宣传。 ⑤负责有关环境事务方面的对外联络，如及时了解政府有关部门的相关政策和法规的颁布与修改，及时贯彻和执行。 ⑥负责对项目周边公众的联络、解释、答复和协调本项目建设运行过程中环保措施的实施，以及取得的绩效。 ⑦负责建立企业污染源排放、监测、设施运行等的动态档案及相关管理。 ⑧负责管理企业各项环保设施的运行、检修和维护，监督环境监测人员对“三废”的监测和污染物的排放情况。 ⑨统计整理企业污染源监测结果，随时掌握企业的排污状况，反馈于车间的排污与治理，以便进行必要的维护检修与故障排除，避免非正常排放。 ⑩负责向环境保护行政主管部门汇报企业“三废”治理及排放情况，环保设施的运行情况。协调、配合环保主管部门对企业环保设施进行验收、检查和对污染源的监测。配合环保主管部门处理可能产生的污染事故和环境纠纷，并对之进行处理，记录调查结果，编写调查处理报告。 ⑩制定和执行各类设施日常的检查及维护以及紧急事故处理措施，监督、管理和处理紧急事故。 1.2排污许可及排污口标志和管理 本项目应按照排污许可管理办法（试行）、排污许可证管理暂行规定等相关规定的要求依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。 ⑴废气排放口和噪声排放源图形标志 废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 ⑵固体废物贮存（处置）场图形标志 固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.2-1995执行。 ⑶排污口立标 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m。 ⑷排污口管理 ①管理原则 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下： a向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 b列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。 c如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 d废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 e项目固废堆存时，应设置专用堆放棚地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。 ⑸排污口规范化管理 根据中华人民共和国国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口分布图。 在一般污染物排放口设置提示标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，并能长久保留，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如立形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环保部门同意并办理变更手续。 排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。一般固体废物应有防流失、防渗漏等措施。设置专项图标，执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）。 图9 厂区排污口典型图形标志 排污口规范化技术要求： ⑴合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》，在排污口设置采样点； ⑵按照《环境保护图形标志》（GBl5562.1-1995）的规定，排污口应设置相应的环境保护图形标志牌； ⑶按要求填写由国家生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案； ⑷规范化的排污口有关设施属环保设施，企业应将其纳入本公司设备管理，并选派有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。 1.3污染物排放清单及信息公开 1.3.1污染物排放清单 本项目拟采取的环保措施、运行参数、排放污染物种类、排放浓度、总量指标、排污口信息、执行标准等污染物排放清单及污染物排放管理要求见表34。 表34 建设项目污染物排放清单 因素; 污染物种类; 排放情况; 采取的防治措施及综合利用情况; 执行标准. 污染源; 污染物; 排放量; 排放速率（kg/h）. 废气; 热熔系统; 有组织; 非甲烷总烃; 0.920; 0.383; 设置集气罩收集+活性炭吸附装置+UV光解+15米排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求. 无组织; 非甲烷总烃; 0.088; 0.037; 加强通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9要求. 破碎工序; 无组织; 颗粒物; /; /; 湿法破碎的工艺. 废水; 污水处理; 清洗废水; /; /; 设置三级沉淀池，每个沉淀池容积为12m3，清洗废水沉淀处理后循环利用，不外排; /. 冷却废水; /; /; 经冷却水箱冷却后循环利用，不外排; /. 生活污水; 144.0; /; 水质简单，水量少，进行厂区的泼洒抑尘; /. 固废; 生活; 生活垃圾; 3.0t/a; 每天集中收集后拉运至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理; /. 生产; 厂内分拣杂质; 25.25t/a; 分拣杂质和压滤机脱水后的污泥集中收集后统一送至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 沉淀池底泥; 6.03t/a. 废活性炭; 1.39t/a; 集中收集储存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行收集、贮存、运输. 废UV灯管; 0.01t/a. 废机油等; 0.02t/a. 1.3.2信息公开 为维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利，促进企业事业单位如实向社会公开环境信息，推动公众参与和监督环境保护，按照相关企业环境信息公开办法，对本项目环境信息公开提出如下要求： ⑴企业环境信息公开制度 ①企业环境信息公开单位： 会宁县东泰塑业科技发展有限公司 ②环境指导、监督单位：当地生态环境局 ③信息公开原则：按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开。所公开的信息必须真实、有效。 ④信息公开要求：建设单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定专门机构或部门负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑵企业环境信息公开内容 ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③防止污染设施的建设和运行情况。 ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑤突发环境事件应急预案。 ⑥鼓励企业资源公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 ⑦其他应当公开的环境信息。 ⑶企业环境信息公开方式 建设单位可采取以下一种或几种方式对企业环境信息进行公开： ①公告或者公开发行的信息专刊。 ②广播、电视等新闻媒体。 ③信息公开服务、监督热线电话。 ④本单位的资料索取点、信息公开栏等场所或者设施。 ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 3、环境管理台账记录要求 根据《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中针对环境管理台账提出如下要求。 3.1一般原则 排污单位可自行增加和加严记录要求，环境保护主管部门也可依据法律法规、标准规范增加和加严记录要求。排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 实施简化管理的排污单位，其环境管理台账内容可适当缩减，至少记录污染防治设施运行管理信息和检测记录信息，记录频次可适当降低。 3.2记录形式 可采用电子台账和纸质台账两种形式。 3.2记录内容 包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。 3.3记录频次 针对基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息按照《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）中的频次要求进行记录。 3.4记录存储及保存 A纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、放热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。 B电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。 4、环境保护设施“三同时”竣工验收计划 本项目“三同时”竣工验收计划见表35。 表35 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 验收标准. 废气; 热熔系统有机废气（非甲烷总烃）; 设置集气罩收集+活性炭吸附装置+UV光解+15米排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4要求. 破碎系统 （颗粒物）; 湿法破碎的工艺; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 废水; 清洗废水; 设置三级沉淀池，每个沉淀池容积为12m3，清洗废水沉淀处理后循环利用，不外排; /. 冷却废水; 经冷却水箱冷却后循环利用，不外排; /. 员工生活; 水质简单，水量少，进行厂区的泼洒抑尘; /. 噪声; 设备运行; 基础减震、封闭车间以及距离衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 厂内分拣杂质; 分拣杂质和压滤机脱水后的污泥集中收集后统一送至甘沟驿镇垃圾收集台统一由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理; 按要求合理处置. 沉淀池底泥. 废活性炭; 集中收集储存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理; 按要求合理处置. 废UV灯管. 废机油等. |

- 六、结论

一、结论 综上所述，本项目的建设符合产业政策，项目所在区环境质量较好，项目实施了相应污染治理措施，对区域大气环境、声环境影响均在当地环境可接受的范围内；根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中针对废气、废水及固废所提出可行措施本项目进行配套建设，对环境产生的影响较小，措施具有可行性，故从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。 二、建议 ⑴按环保“三同时”要求，切实落实企业废水、废气、噪声和固废防治措施，并应经企业自主验收了后方可投入满负荷运行，平时加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接收当地环保部门的监督检查。 ⑵加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.920 |  | 0.920 | +0.920 |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 |  |  |  | 31.28 |  | 31.28 | +31.28 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 | +3.0 |
| 危险废物 | 危险固废 |  |  |  | 1.42 |  | 1.42 | +1.42 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①